- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-130371-89-01-729486 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郭建龙 | 联系方式 | 13930303053 |
| 建设地点 |  | 秦皇岛经济技术开发区雪山路3号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 北纬39°56′23.490″，东经119°32′01.830″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 冀秦区备字〔2023〕120号 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 秦皇岛经济技术开发区总体规划： 规划文件名称：《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》 召集审查机关：商务部、国土资源部、建设部 审查文件名称及文号：《关于同意秦皇岛经济技术开发区扩大建设用地规划范围的复函》（商资函[2005]72号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 秦皇岛经济技术开发区总体规划： 规划环境影响评价文件名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：生态环境部办公厅 审查文件名称及文号：《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1 建设项目与相关规划的符合性 （1）用地规划符合性：本项目位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内，依托现有厂房进行本项目的建设。项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，符合国家及河北省秦皇岛市经济技术开发区土地政策要求和整体规划要求。 2 建设项目与规划环评的符合性 （1）规划范围：秦皇岛经济技术开发区西区规划范围为东起大汤河，西至深河，南至公富庄村北（现南岭国际小区），北至102国道，规划面积22.98k㎡。 （2）规划目标：开发区基本实现由扩张型向效益型、中技术型向高技术型、单一型向综合型转变，各项社会经济指标达到国内一流强区的水平，形成以现代工业为基础，高新技术产业为主导的和谐园区和经济强区。环境污染和生态恶化得到有效控制，区域环境质量得到切实改善，生态环境趋向良性循环。 （3）产业定位：区域重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业、以玻璃和铝制品精深加工、工艺品制造、汽车零配件制造为代表的加工制造业、以新材料、电子信息、生物技术、环保及新能源、光电一体化为代表的高新技术产业。 （4）准入要求如下：①不属于国家明令淘汰落后生产能力、工艺和产品，避免高污染高能耗的项目入区；②排放的主要污染物达到国家或地方规定的排放标准(或者总量指标)；③企业单位清洁生产水平要达到国内清洁生产先进水平；④危险废物安全处置率均达到100%；⑤环保设施要求能够稳定运转且运转率达到95%以上；⑥产品及其生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质。 本项目符合性分析：（1）本项目位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内，属于秦皇岛经济技术开发区西区范围内；（2）本项目为塑料包装箱及容器制造，属于加工制造业，符合产业定位；（3）本项目符合准入要求：①项目不属于国家明令淘汰落后生产能力、工艺和产品，避免高污染高能耗的项目；②本项目无新增生产、生活废水排放；注塑废气、破碎废气经治理措施处理后达标排放；本项目对生产设备安装减振基础，经建筑隔声和距离衰减后厂界可达标排放；项目产生的固体废物合理处置；③目前国家尚未颁布本产品的清洁生产行业标准，项目生产工艺不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策；项目环境管理要求应符合国家和地方有关法律、法规要求，污染物排放达到国家、地方以及行业标准要求；建立健全专门环境管理机构和有专职管理人员，开展环保和清洁生产有关工作；④生产过程中产生危险废物暂存危险废物暂存间后交由有资质单位进行处置；⑤本项目环保设施按照环评提出要求进行装备并定期巡视，可保证环保设施能够稳定运转且运转率达到95%以上；⑥运行过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质。 （5）本项目与秦皇岛经济技术开发区总体规划及其规划环境影响评价符合性分析 本项目位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内，不新增占地。根据《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，本项目所在地属于铁路南工业组团，符合规划要求。 企业属于园区已建企业，且落实了环保手续，本项目建设使用现有厂房，并未新增占地，不涉及喷漆工艺，因此项目建设运行对周边环境影响不大。按照跟踪评价要求，“园区后续发展过程中随开发区西区发展逐步对用地、产业类型、用地布局不符企业进行迁建，以保证园区建设的合规性”，目前尚未提出要求企业进行搬迁，符合规划要求。 （6）本项目与秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书审查意见符合性分析 根据生态环境部《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号），本项目与规划环评审查意见的符合性分析见下表： 表1-2 本项目与规划环境影响报告书审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 本项目 情况; 符合性. 1; 结合京津冀战略环评成果及相关要求，根据秦皇岛城市总体规划对开发区的发展定位和目标，进一步优化开发区产业定位、布局、结构、规模等，积极推进产业绿色转型升级，持续改善和提升区域环境质量。; —; —. 2; 落实开发区产业定位和管控要求。对不符合园区产业定位和布局要求的企业依法进行清退或优化整合，不再引进与开发区规划定位和区域环境管控要求不符的建设项目。; 本项目位于铁路南工业组团，符合规划要求。; 符合. 3; 按照“优先保障生态空间，集约利用生产空间”原则，进一步优化开发区布局，做好规划控制，提高土地集约利用水平。优化生产、生活、生态等功能的空间布局，强化开发边界管制。加快调整与规划不符的生产、生活用地布局，加快推进烟台山两侧禁建区内的企业搬迁，后续开发建设应符合相关保护要求。严格落实规划环评与建设项目环评的联动 机制，落实生态环境准入要求。; 本项目位于企业现有厂区内，不新增占地，符合生产用地布局，符合生态环境准入要求; 符合. 4; 深入推进开发区绿色循环化改造，加强工业水循环利用和节能降耗。大幅提高中水回用率，加快中水回用工程建设。提高能源资源利用效率，提升开发区集中供热水平，清洁生产应达到国际先进水平。; 本项目冷却水循环使用，不外排，能源为电能，能耗低; 符合. 5; 强化开发区环保基础设施建设和污染防治。加快开发区环保设施优化升级，提升开发区污染治理水平，结合区域大气污染物减排，强化区域大气污染治理，组织开展对企业搬迁后场地调查与修复工作。; 本项目废气采取有效治理措施后达标排放，排放量未超过企业现有总量控制指标; 符合. 6; 完善开发区环境监测体系。结合开发区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、生态环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。; 本项目按相关规定开展自行监测; 符合. 7; 组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。按照“分类管理，分级响应，区域联动”的原则，建立健全区域风险防范和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控，建立环境应急响应联动机制。; 本项目严格落实各项环保措施及环境风险防范措施; 符合. 综上，本项目符合入区项目准入要求。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、选址可行性分析 - 本项目位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区现有车间内，本项目注塑机位于企业3号厂区现有车间内，本项目不合格品及塑料下脚料破碎依托企业5号厂区现有设备设施，企业卫生防护距离100m，距离3号厂区最近敏感点为东侧265m的泰盛家园（西区）和北侧293m的公园里小区，距离5号厂区最近敏感点为东侧283m的泰盛家园（西区）和北侧138m的公园里小区，均满足卫生防护距离要求。本项目已在秦皇岛经济技术开发区行政审批局进行备案（冀秦区备字〔2023〕120号）。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，项目用地符合国家土地政策要求。所在地水、电供应有保障，区域交通便利。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 - 从规划、土地类型、环保角度考虑，本项目的选址可行。 2、产业政策符合性 - （1）项目为塑料包装箱及容器制造业，不属于2019年10月30日国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 - （2）项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中的产品，不在河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）“高耗能、高排放”项目管理目录内。 - （3）项目符合《秦皇岛深入实施大气污染综合治理四十条措施》中相关要求。符合关于印发《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》的通知（冀环大气[2019]501号）相关要求。 - （4）项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中的限制和禁止类。项目建设符合秦皇岛市政策要求。 - （5）本项目位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内，《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见》（秦政字【2021】6号）中属于重点管控单元。 - （6）项目用地类型为工业用地，符合秦皇岛市土地利用总体规划要求同时符合秦皇岛市城乡规划要求。 3、 “三线一单”符合性 - 根据生态环境部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境影响评价落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 - （1）根据经河北省人民政府发布的《河北省生态保护红线》（冀政字[2018]23号），秦皇岛生态保护范围为秦皇岛市中北部山区，主要保护内容为：森林生态系统、珍稀野生动植物栖息地与集中分布区、内陆河流、淡水湿地生态系统、海岸海域生态系统与沿海防护林。本项目位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内，所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此，项目不在秦皇岛市生态红线范围内，满足生态红线要求；本项目与生态保护红线位置关系见下图： 企业位置 - 图1-1 本项目与生态保护红线位置关系 - （2）区域地下水环境、声环境、土壤环境满足环境质量底线要求，根据《关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》附件2中2022年1-12月空气质量报告，经济技术开发区区域环境空气为不达标区，超标因子为臭氧。本项目废气主要污染物为非甲烷总烃，使用二级活性炭吸附装置处理后经排气筒达标排放，排放量未超过企业现有总量控制指标，对环境影响较小。 - （3）项目为塑料包装箱及容器制造业，本项目运营过程中有一定量的电力资源、水资源等资源消耗，项目用水为供水管网提供，所需用电由当地电网提供，项目资源消耗量相对较少；项目不使用高能耗工艺及生产设备，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上线要求。 - （4）项目符合区域污染控制要求，不在区域环境准入负面清单范围内。 - （5）本项目位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内。 - 表1-1 “三线一单”符合性一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内，不在秦皇岛市生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目行业为塑料包装箱及容器制造业，项目电力资源、水资源消耗量相对较少，不使用高能耗工艺及生产设备，土地使用现有工业用地，未新增新的工业用地面积，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上线要求。. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境、声环境、土壤环境能满足相应的标准要求，本项目所排放的污染物为颗粒物不涉及超标因子，对环境影响较小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位置不属于所在区域的环境准入负面清单，不属于高污染、高能耗的产业类型。因此，本项目应为环境准入允许类别。. - 表1-2 本项目与规划环评生态环境准入清单关系一览表 分类; 工艺清单; 制定依据; 本项目; 符合性. 禁止类; 医药产业; 原料药生产; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中规定的限制类和淘汰类项目、以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》规定并结合开发区产业定位; 本项目不属于原料药生产项目; 符合. 不得引进医药化工项目，已有医药化工企业不得改、扩建（环保处理设施升级改造除外）; 本项目不属于医药化工项目; 符合. 不得引进黑色金属铸造项目，乐金电子（秦皇岛）有限公司、恩彼碧轴承有限公司、安冶精密铸造有限公司进行搬迁; 本项目不属于黑色金属铸造项目; 符合. 邦迪管路系统有限公司、康泰医学公司、欧泰克节能门窗有限公司、海湾安全技术有限公司不得改、扩建; 企业不属于上述企业; 符合. 华山中路以东不得布置工业项目; 本项目不在该区域内; 符合. 输氨管线拆除前不得在其两侧490m范围内布置居住、科教等项目; 本项目不涉及输氨管线拆除工程; 符合. 限制类; 涉重行业（电子、机械等）; 禁止增加重金属排放量；对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代; 秦皇岛市土壤污染防治行动计划; 本项目不涉及重金属排放，因此不属于限制类项目; 符合. - 表1-3 本项目与秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见及秦皇岛市生态环境准入清单（更新）关系一览表 维度; 文件内容; 本项目; 符合性. - 生态环境空间总体管控要求. - 一般生态空间 - 总体要求（空间布局）; - 1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。2、禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2017 年版）》及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。; - 本项目为塑料包装箱及容器制造业不属于高污染、高能耗、高物耗产业；本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目；本项目使用现有厂房，不新增占地。; - 符合. - 大气环境总体管控要求. - 污染物排 - 放管控; - 1、大力削减VOCs排放。具备条件的涉 VOCs企业全部建设负压厂房，全面提高废气收集率。安全高效推进VOCs综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账，编制“一厂一策”方案，提升企业VOCs治理工艺水平，淘汰UV光氧等低效治理设施。开展源头替代、工艺过程、无组织管控、末端治理全流程治理评估，完善VOCs节能环保产业区项目处理工艺。实现工业涂装、包装印刷家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高 VOCs含量原辅材料使用。规范企业挥发性有机物在线监测设备或超标报警装置的安装使用和数据联网，对于排气量大于20000 立方米／小时的重点企业全部安装在线监控装置，推进VOCs在线监测监管平台建立工作。; - 企业注塑机运行不具备密闭条件，车间加强密闭性，环评要求编制一厂一策”方案；治理设施采取过滤棉+二级活性炭吸附装置处理；企业已安装VOC报警装置; - 符合. - 土壤及地下水风险防控总体管控要求. - 环境风险 - 防控; - 危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案; - 环评审批后要求企业修订突发环境事件应急预案，并在环保部门备案; - 符合. - 产业布局总体管控要求. - 产业总体 - 布局要求; - 禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目; - 本项目为扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目; - 符合. - 禁止建设《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱和环境敏感地区建设“两高”行业项目; 本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目，本项目厂址不在环境敏感地区. - 上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代; 本项目废气污染物经治理后达标排放，满足企业现有总量控制指标. - 项目入园 - 准入要求; - 县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局; - 本项目已在秦皇岛经济技术开发区园区内; - 符合. - 加强园区规划及环评时效性。现有市县级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、秦皇岛市对应环境管控单元生态环境准入要求; 本区域规划环评已取得审查意见，本项目符合河北省、秦皇岛市对应环境管控单元生态环境准入要求. - 综合管控单元准入清单（ZH13037120077）. - 空间布局约束; - 加快城市建成区钢铁、陶瓷、塑料行业搬迁改造或关闭退出，原则上2025年之前完成; - 本项目位于经济技术开发区西区范围内; - 符合. - 对建成区内现有企业建立台账，不适宜在建成区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围; - 企业建立台账记录原辅料、产品等信息. - 加快推进生活垃圾焚烧处理设施建设、实现城市和县城生活垃圾无害化处理全部覆盖; - 不涉及. - 污染物排放管 控; - 完成当地下达的重金属减排指标; - 不涉及; - 符合 - 符合. - 城市和县城建成区禁止新建 35 蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35 蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准; - 不涉及. - 具备条件的玻璃、陶瓷企业基本完成固定源超低排放改造; - 不涉及. - 加强塑料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度; - 不涉及. - 环境风险防控; - 对电镀企业实施强制性清洁生产审核，定期对企业及周边开展土壤监测; - 不涉及; - 符合 - 符合. - 规范垃圾转运站管理，防止垃圾渗沥液直排入河; - 不涉及. - 资源利用效率; - 淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤; - 不涉及; - 符合 - 符合. - 禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施; - 不涉及. - 推进生活垃圾分类投放收集和安全处置，全力推进生活垃圾无害化处理和资源化利用，创新体制机制，大力发展垃圾焚烧发电，餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目保持规范运行; - 企业生活垃圾统一交由环卫部门处理; - 符合. - 表1-4 其他符合性分析 序号; 文件; 相关内容; 本项目; 符合性. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 鼓励类、限制类、淘汰类项目; 本项目属于塑料包装箱及容器制造业，不属于文件中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类; 符合. 2; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 禁止和未获得许可不得从事的项目; 不属于文件中禁止和未获得许可不得从事的项目，符合准入要求; 符合. 3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 盛装VOCs物料的容器或包装袋应在非使用状态时应加盖、封口，保持密闭。 企业应建立台账，记录VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819的规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始检测记录，并公布检测结果。; 1.包装袋存放于室内 2.所有原料未使用时均密封于袋内 3.环评要求企业建立台账并记录原辅料和含VOCs产品的名称等信息。; 符合. 4; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款; 环评要求企业建立台账并记录原辅料和含VOCs产品的名称等信息; 符合. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置; 注塑机采取集气罩收集废气，车间加强密闭; 符合. 河北省挥发性有机物污染防治计划（2018-2020年）的通知（2019年2月16日发布）; ①对重点污染物、重点时段、重点区域及重点污染源提出明确要求。 其中重点区域为石家庄、邯郸、唐山、沧州、邢台市和O3为首要污染物天数较多的张家口、保定、秦皇岛市。 重点污染源为：工业源突出石油炼制、石油化工、医药、农药、钢铁冶炼及压延、煤化工、工业涂装、印刷、涂料油墨生产、其他化工等企业VOCs有组织排放、挥发性有机液体储罐、设备与管线组件、无组织排放等深度整治。 ②重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建、改建涉VOCs的石油炼制、石油化工、有机化工、制药、煤化工等工业企业要进入工业园区。未纳入国家和省《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 ③新增VOCs排放量实行倍量削减，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低〈无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 ④石化、焦化、连续密闭化生产的化工以及其他适用行业全面推行LDAR技术，建立LDAR管理制度及信息管理平台，健全LDAR检测规范，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素; 本项目在重点区域内，不属于重点行业，并位于工业园区内，本项目为扩建，VOCs采取有效治理措施后达标排放，排放量未超过企业现有总量控制，因此无需进行总量确认; 符合. 3; 《河北省新增限制类产业目录（2015年版）》; 禁止建设基础化工类建设项目，禁止新建、扩建原料药类建设项目；禁止新建农药、印染、合成橡胶三类高挥发性有机物排放的建设项目；禁止有发酵工艺的酒类、食品添加剂等恶臭污染、水污染严重的建设项目；禁止建设危险废物回收处置类建设项目；禁止在供热管线覆盖区域建设含有单独供热锅炉，或工艺锅炉不具备低氮燃烧技术的建设项目。; 本项目为塑料包装箱及容器制造业，不配备锅炉，不属于文件中限制类项目，符合准入要求。; - 符合. 4; 《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》; 禁止新建和扩建炼铁、炼钢类建设项目（昌黎经济开发区循环经济产业园、卢龙经济开发区循环经济产业园、青龙经济开发区等量减量置换除外）；限制新建和扩建钢压延加工建设项目（冷轧等冷加工、增加品种、等量置换除外）；禁止新建和扩建铁合金冶炼类建设项目（等量置换除外）；禁止新建和扩建皮革鞣制加工、毛皮鞣制加工类建设项目（昌黎经济开发区皮毛产业园以外）；禁止新建和扩建石油产品制造类建设项目；禁止新建和扩建炼焦类建设项目；禁止新建和扩建核燃料加工类建设项目；禁止新建和扩建化学原料和化学制品制造业、基础化学原料制造、化学肥料制造类建设项目（涂料、油墨、颜料及类似产品制造；卢龙经济开发区化工园以外）；禁止新建和扩建金属表面处理及热处理加工类建设项目（省级及以上园区以外；等量置换除外；金属表面处理及热处理作为生产装备制造产品的工艺时，可以在省级园区外建设，但要符合当地环保要求。）；禁止新建和扩建黑色金属铸造类建设项目（铸管、精密铸造、等量置换除外）。; 本项目属于塑料包装箱及容器制造业，并位于秦皇岛经济技术开发区西区园区内，不属于文件中限制、禁止类项目，符合准入要求。; - 符合. 5; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 限制用地和禁止用地类; 项目土地类型为工业用地，符合开发区用地要求。; - 符合. 8; 《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字〔2022〕2号）; 建立生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 项目地点不在生态保护红线范围内，区域超标因子为臭氧，排放的污染物为颗粒物以及非甲烷总烃，VOCs采取有效治理措施后达标排放，排放量未超过企业现有，因此无需进行总量确认，项目使用企业现有厂区内厂房，未占用新的土地资源并符合秦皇岛市“三线一单”要求; - 符合. 加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境; 本项目不属于高耗能、高排放项目; 符合. 实施碳排放达峰行动。落实2030年前实现碳达峰目标，制定全省碳达峰实施方案。组织各地和重点行业细化实施方案，明确二氧化碳排放达峰目标和保障措施。以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域为重点，深入开展碳达峰行动。推动分区域、分梯次达峰，鼓励有条件的地方率先达峰。到2025年，单位地区生产总值能源消耗及二氧化碳排放量达到国家要求; 本报告内已增加碳排放内容; - 符合. 加强非道路移动机械污染管控。全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机。地级城市和定州、辛集市调整完善并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。实施船舶发动机第二阶段标准和油船油气回收标准。港口、机场、铁路货场、物流园区开展非道路移动机械低排放控制区建设，推动非道路移动机械实现零排放或近零排放。落实非道路移动机械使用登记管理制度，消除工程机械冒黑烟现象; 本项目使用的电叉车; - 符合. 强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。推行生产企业“逆向回收”等模式，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。加快建设邯郸、唐山国家大宗固体废弃物综合利用基地，推进综合利用产业集聚发展，提升综合利用水平; 本项目工业固体废物均合理处置不外排; - 符合. 10; 《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议修订）; 工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境; 本项目固废区采取防扬散、防流失、防渗漏措施; - 符合. 纳入排污许可管理名录的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法取得排污许可证，按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排放去向等要求排放水污染物。 依法实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定和监测规范，对其排放的水污染物进行监测，并保存原始监测记录; 环评要求企业及时重申排污许可证，针对自行监测进行记录，并保存至少5年; - 符合. 向水体排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法设置排污口; 企业仅涉及生活污水排放，在排放口设置排污口标识; - 符合. 11; 《河北省土壤污染防治条例》（2021年11月23日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）; 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平预防和减少土壤污染。工业集聚区应当建设相应的污水集中处理设施和配套管网、固体废物收集和处置设施等公共设施并保障设施正常运行; 企业对一般工业固体废物建设固废暂存区，危险废物暂存建设危废间，并做好相应的防渗措施，以减少堆存对土壤的环境影响; - 符合. 12; 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》秦政字〔2022〕10号; 建立以“三线一单”为核心的全覆盖的生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单。立足资源环境承载能力，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，充分发挥“三线一单”生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，聚焦产业结构与能源结构调整，不断优化调整产业布局，强化“三线一单”生态环境分区管控成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用；加强“三线一单”生态环境分区管控在生态环境源头预防制度体系中的基础性作用，加强对规划环评和项目环评的约束与指导。加快推动“三线一单”成果落地应用，实行“三线一单”动态评估和调整机制，形成健全的“三线一单”生态环境管控体系; 本项目符合秦皇岛市“三线一单”管控体系; 符合. 严格执行产业准入负面清单。制定本区域产业发展导向，明确区域禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。落实河北省和秦皇岛市“三线一单”准入措施，将发展绿色经济、新型工业作为重中之重，着力培育以新能源装备制造企业在光伏光热、大型风电机组、物理储能、智能电网领域为代表的绿色低碳工业，重点打造新能源装备制造和临港重大装备制造两大产业。加强规划环评与建设项目环评联动。全面开展产业园区、公路铁路及轨道交通、港口航道、矿产资源开发、汽车装备等重点领域规划环评; 本项目不在负面清单内，符合秦皇岛市“三线一单”产业准入清单要求; 符合. 严禁新增低端落后产能，加快淘汰落后产能。严格执行国家产业政策和项目准入制度，严禁审批不符合国家产业政策的项目，污染环境、破坏生态、浪费资源、高耗能的项目，以及对饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区产生影响的项目。限制发展生产能力严重过剩，工艺技术落后，原材料和能源消耗较高，不利于节约资源和保护生态环境等方面的产业和项目。禁止发展严重危及生命、生态安全，环境污染严重，质量不符合国家标准等方面的产业和项目，鼓励发展优质产能。积极促进淘汰落后产能和化解过剩产能，推进取缔“十小”等污染严重企业。严格限制资源、能源损耗大的“两高一低”企业发展; 本项目工艺技术为先进水平，产品不属于低端落后产品；企业不属于污染严重企业；不属于“两高一低”企业; 符合. 制定碳排放达峰行动方案。落实以二氧化碳排放强度为主、排放总量为辅的“双控”制度。研究制定全市碳达峰行动方案，统筹谋划碳达峰、碳中和的时间表和路线图，科学设定碳排放峰值水平，提出我市碳达峰目标任务、重点工作和具体措施。加强达峰目标过程管理，强化形势分析与激励督导，确保如期实现2030年前碳达峰目标。提倡北戴河区等有条件的区县率先达峰，大气污染防治重点区域和环境空气质量未达标区县加快达峰进程; 本报告中已增加碳排放内容; 符合. 完善生态环境风险评估与应急预案体系。开展行政区域环境风险受体调查与风险评估，建立并完善市、县人民政府两级应急预案体系。2023年底前完成县级及以上政府突发环境事件应急预案修编，推动重点流域上下游突发水环境事件专项预案编制。加强工业园区环境风险评估和应急预案编制。强化风险企业突发环境事件应急责任，涉及环境风险物质装卸运输的港口码头、尾矿库、加油站加气站、集中式污水处理厂、集中式垃圾处理设施、涉危涉重单位、石油天然气管道等重点风险单位，必须完成应急预案编制、备案，常态化组织演练和培训; 企业涉及危险废物的使用，要求编制《突发环境事件应急预案》并在当地环保部门备案; 符合. 企业位置 - 图1-2 本项目与分区管控关系图 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | - 1、项目由来 - 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司位于秦皇岛市开发区雪山路3号、5号，始创于1996年，注册资金8400.6万，主要从事军、民两用高性能工程塑料及其制品、树脂基复合材料制品的设计、开发、生产和服务。是一家集研发设计、装备制造、销售服务为一体的军用包装行业龙头企业。企业的现有产能为各种型号工程塑料托盘100万套，年产新型军用软质油料装备30万套，J123包装箱10万套，合计各种型号包装箱140万套，现有产能满足不了企业的发展需求，因此拟投资300万元在雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内购置2台注塑机，本项目建设完成后预计新增年产包装箱20万套/年。 - 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，该项目应进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，项目需编制环境影响报告表。因此委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织人员进行了现场踏勘、调查和资料收集工作，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。 - 2、现有工程 - 2.1现有项目概况 - 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号号、5号，厂址中心坐标为北纬39°56′23.490″，东经119°32′01.830″，公司3号厂区为雪山路，西侧为大凉山路，北侧为牡丹江道、南侧为博业玻璃。5号厂区隔牡丹江道位于3号厂区北侧，厂址中心坐标为北纬39°56′30.044″，东经119°31′58.933″，东侧雪山路，南侧为牡丹江道，西侧为大凉山路，北侧为壹境（上海）设计公司。用地性质为工业用地。 - 企业设计产能为各种型号工程塑料托盘100万套，年产新型军用软质油料装备30万套，J123包装箱10万套，合计各种型号包装箱140万套。 - 全厂人员120人，年工作日300天，三班制，8 小时/班。 - 项目组成见下表。 - 表2-1 现有项目组成表 项目组成; 项目工程内容. 主体工程; 3号厂区; 集生产、仓储、办公于一体，现有一条年产50万套塑料托盘生产线，三条年产新型军用软质油料装备30万套生产线，一条生产线10万套J123包装箱生产线，现有喷漆房一座，危废间一座. 5号厂区; 一条年产30万套塑料托盘生产线，一条年产大型塑料包装制品 20万套生产线. 辅助工程; 循环水池; 位于5号厂区综合厂房西北方向. 办公室和展厅; 位于 3 号厂区综合厂房西北方向，建筑面积454m2. 喷漆房; 建筑面积为22㎡喷漆房，位于3号厂区东车间西跨. 储运工程; 危废间; 建筑面积为18㎡，位于3号厂区西北角. 固废间; 建筑面积为3㎡，位于5号厂区东北角. 公用工程; 供水; 供水由开发区供水管网统一供水. 供电; 供电由开发区电网供给. 供热; 由开发区热力公司集中供应. 环保工程; 废气; 5号厂区：挤出机和注塑机废气生产时产生的废气经集气罩收集通过活性炭+UV光氧催化设备处理后经1根15m高排气筒排放(DA001）；食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放（DA002）；塑料下角料及不合格品破碎颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放（DA003） 3号厂区：挤出机、注塑机运行时产生废气经集气罩收集通过活性炭+UV光氧催化设备处理后与喷漆房废气经前置玻璃纤维过滤棉和活性炭处理箱+UV光氧催化设备处理后共用1根15m 高排气筒排放（DA004）；焊接时产生的颗粒物经移动式焊烟净化器处理后车间内排放. 废水; 循环冷却用水循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理 后汇同生活用水经化粪池处理后排入市政污水管网后入秦皇岛市第三污水处理厂. 噪声; 建筑隔声、距离衰减、安装减振基础. 固体废物; 不合格品; 破碎后回用于生产. 塑料下脚料. 废弃包装袋; 统一收集后定期外售. 破碎除尘灰. 废机油和废机油桶、废液压 油、废液压油桶、废气处理设备更换的废灯管、废乳化液、废乳化液桶、漆渣、废漆桶、废催化剂（UV光氧设备）、废乳化液、废乳化液桶; 暂存危废间内，定期交由有资质单位处理. 废气处理设备更换的废活性炭、废过滤棉; 更换时直接由有资质单位运输处理，不在厂区内存储. 生活垃圾; 集中存放，由环卫部门统一处理. 2.2、现有主要设备 - 项目主要设备情况见下表。 - 表2-2 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 厂区位置; 型 号; 单位; 数量; 功率（KW）. 1; 熔融沉积法桌面级3D打印机; 3; FDM; 台; 2; -. 2; 注塑成型机; 3; MA1200、MA1600、 MA2000、CJ20000M5、TY-550-2R; 台; 6; -. 3; 电子万能试验机; 3; CMT4105; 台; 1; -. 4; 冲击试验机; 3; ZBC30B; 台; 1; -. 5; 破碎机; 5; -; 台; 1; -. 6; 压缩空气传输系统; 3、5; -; 套; 3; -. 7; 注塑机; 5; MA1600、MA3800; 台; 4; -. 8; 挤出机; 5; SJH-20; 台; 1; -. 9; 中央冷水供给系统; 3、5; -; 套; 3; -. 10; 横走式五轴伺服机械手; 3、5; ST3-700--1400; 台; 4; -. 11; 撕碎机; 5; ASG800; 台; 1; -. 12; 加热炉; 5; -; 台; 5; -. 13; 粉碎机; 5; G50/60; 台; 1; -. 14; 高混机; 5; SH-300; 台; 1; -. 15; 耐压爆破试验机; 3; PRB; 台; 1; -. 16; 冷水机; 3、5; STSW40; 台; 2; -. 17; 空压机; 3、5; SA-15A; 台; 2; -. 18; 除露机; 5; SH-300; 台; 2; -. 19; 压弯机; 5; -; 台; 2; -. 20; 自动吸料机/料斗干燥; 3、5; SAL-700/SHD-100; 台; 12; -. 21; 模温机; 5; -; 台; 3; -. 22; 维卡软化点试验机; 3; HVT; 台; 1; -. 24; 高低温湿热试验箱; 3; 130U; 台; 1; -. 25; 万能试验机; 3; CMT4105; 台; 1; -. 26; 跌落试验系统; 3; 4m; 套; 1; -. 27; 超大注射量注塑机; 3; -; 台; 1; 250kw. 28; 中央冷水机; 3、5; -; 台; 1; 30kw. 29; 风冷机; 5; -; 台; 4; 12kw. 30; 配套设备; 5; -; 套; 1; 3kw. 31; 压缩空气净化系统; 5; -; 套; 1; 5kw. 32; 模温机; 3、5; -; 台; 4; 10kw. 33; 高混机; 5; -; 台; 2; 47.5kw. 34; 挤出机; 5; -; 台; 2; 47.5kw. 35; 切粒机; 5; -; 台; 2; 4kw. 36; 喂料机; 5; -; 台; 2; 2kw. 37; 振动筛; 5; -; 台; 2; 2kw. 38; 高低温湿热试验箱; 3; -; 台; 2; 7kw. 39; 跌落试验系统; 3; -; 台; 1; 0.5kw. 40; 破碎机; 5; -; 台; 1; 17kw. 41; 注塑机; 3; -; 台; 4; -. 42; 混料机; 5; -; 台; 1; -. 43; 干燥机; 3、5; -; 台; 1; -. 44; 注塑机; 5; WG-80; 台; 1; -. 45; 注塑机; 5; WG-100; 台; 1; -. 46; 注塑机; 5; WG-220; 台; 1; -. 47; 注塑机; 5; HTW880; 台; 2; -. 48; 注塑机; 5; WGPT-2200; 台; 1; -. 49; 提升机; 5; -; 台; 1; -. 50; 混料机; 5; -; 台; 1; -. 51; 破碎机; 5; -; 台; 1; -. 52; 切碎机; 5; -; 台; 1; -. 53; 挤出机; 5; -; 台; 2; 47.5kw. 54; 切粒机; 5; -; 台; 2; 4kw. 55; 喂料机; 5; -; 台; 2; 2kw. 56; 振动筛; 5; -; 台; 2; 2kw. 57; 高低温湿热试验箱; 3; -; 台; 2; 7kw. 58; 跌落试验系统; 3; -; 台; 1; 0.5kw. 59; 破碎机; 5; -; 台; 1; 17kw. 60; 注塑机; 5; -; 台; 4; -. 61; 混料机; 3; -; 台; 1; -. 62; 干燥机; 3、5; -; 台; 1; -. 63; 注塑机; 5; WG-80; 台; 1; -. 64; 注塑机; 5; WG-100; 台; 1; -. 65; 注塑机; 5; WG-220; 台; 1; -. 66; 注塑机; 5; HTW880; 台; 2; -. 67; 注塑机; 5; WGPT-2200; 台; 1; -. 68; 提升机; 5; -; 台; 1; -. 69; 混料机; 5; -; 台; 1; -. 70; 破碎机; 5; -; 台; 1; -. 71; 吸料机; 3、5; HTAL-800GN; 台; 1; 1. 72; 机械手; 3、5; XTD-1700; 台; 1; 0.8. 73; 上料机; 3、5; 1000; 台; 4; 3kw. 74; 注塑机; 5; MA2500; 台; 2; 35kw. 75; 注塑机; 5; JU1080; 台; 1; 175kw. 76; 注塑机; 5; MA13000; 台; 1; 210kw. 77; 注塑机; 5; MA8000; 台; 1; 135kw. 78; 注塑机; 5; MA1200; 台; 2; 30KW. 80; 机械手; 3、5; D-1500ID D-1700ID; 台; 8; 3kw. 81; 冷水机; 3、5; SIC-20; 台; 6; 120kw. 82; 涂装设备; 3; -; 套; 1; 50kw. 83; 激光焊; 5; -; 台; 1; 6kw. 84; 焊机; 5; ADP-400; 台; 1; 30kw. 85; 磨刀机; 5; -; 台; 1; 10kw. 86; 钻床; 5; Z3050; 台; 1; 12kw. 87; 大水磨床; 5; JGS-510; 台; 1; 15kw. 88; 加工中心; 5; BT-50; 台; 1; 25kw. 89; 车削中心; 5; ST-10Y-6V; 台; 1; 22kw. 90; 火花机; 5; NH850F; 台; 1; 25kw. 91; 中走丝线切割; 5; NH400; 台; 1; 30kw. 92; YT315 液压机; 3; 315 吨; 台; 2; 30KW. 93; YT315 液压机; 3; 100 吨; 台; 1; 15KW. 环保设备. 1; 有机废气净化设备; 3、5; -; 台; 3; -. 2; 袋式除尘器; 5; -; 台; 1. 3; 移动式焊烟净化器; 3; -; 台; 1. 4; 油烟净化器; 5; -; 台; 1. 2.3、现有主要原辅材料消耗情况 - 表2-3 项目主要原辅材料、能源消耗一览表 原辅料; 序号; 材料名称; 单位; 消耗量. 1; 高密度聚乙烯; t/a; 36.5. 2; 聚苯乙烯; t/a; 2700. 3; 聚碳酸酯; t/a; 280. 4; 色母; t/a; 20. 5; 复合母粒; t/a; 50. 6; 聚丙烯; t/a; 480. 7; 45号钢; t/a; 2.5. 8; P20模具钢; t/a; 2.5. 9; 焊丝; t/a; 0.13. 10; 水性漆; t/a; 3.5. 11; 活性炭; t/a; 5.036. 12; UV灯管; t/a; 0.01. 13; 液压油; t/a; 1.0. 14; 机油; t/a; 0.5. 15; 过滤棉; t/a; 1.05. 16; 催化剂; t/a; 0.01. 17; 乳化液; t/a; 0.05. 能源; 1; 电; Kwh/a; 80万. 2; 水; m³/a; 6507.5. 2.4、现有产品方案 - 本项目产品方案详见下表。 - 表2-4 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 年产量. 1; 工程塑料托盘（包含J506/507型号）; 1000*800*180mm；1000*800*150mm等; 100万套. 2; 新型军用软质油料装备; 353*168*465mm等; 30万套. 3; J123包装箱; 410*340*300mm; 10万套. 合计; 140万套. 2.5、现有水资源与能源消耗情况 - （1）给排水 给水： 本项目水源来自开发区管网。本项目生产用水主要为设备冷却水，用水量为130m³/a，消耗量为130m³/a，循环使用量280m³/a；生活用水为5657.5m³/a，消耗量为1131.5m³/a；厨房用水量为720m³/a，消耗量为144m³/a。 排水：本项目生活排水量为4526m³/a,厨房排水量为576m³/a，与职工生活污水汇入化粪池后经污水管网排至第三污水处理厂，总计排水量为5102m³/a。 - 图2-1 现有水平衡图 单位：m3/a （2）供电 本项目供电由当地电网统一供给，用电量为80万kwh。 （3）供热 由开发区热力公司集中供应。 2.6 现有工艺流程 ### 2.6.1塑料托盘生产 原、辅料进厂后，按一定比例混合均匀，由挤出机加热软化后上注塑机注射入模具成型，冷却后脱模，经修整、检验、包装后入库。不合格产品及废塑料下脚料送破碎工段经切碎、破碎后回到本项目初始工序继续使用。设备冷却水循环使用不外排。 ### 图2-2 塑料托盘生产工艺及排污节点 2.6.2 J123 包装箱生产 图1-3 J123 包装箱生产工艺流程及排污节点图 2.6.3新型军用软质油料装备生产 图2-4 新型军用软质油料装备生产工艺流程及排污节点图 2.6.4机械零件生产 此部分为企业内部模具维修工艺。 ①下料：按照设计要求下料，使用线切割对原料进行切割粗加工； ②加工：通过车削中心、加工中心、火花机等对剪裁完成的零件进行精加工； ③钻孔：用钻床对精加工完成的零件进行钻孔； ④组装检验：对加工完成的机械零件进行焊接组装。 图2-5 机械零件生产工艺流程及排污节点图 3、扩建工程 3.1扩建项目概况 - 项目名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司生产线扩建项目 - 建设单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 - 建设地点：建设地点无变化。位于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内。 - 平面布置：本次扩建项目位于雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内。厂房位于厂区内东侧，办公楼位于西侧紧邻厂房。具体见附图。 - 投资概况：本项目总投资300万元，环保投资3万元，占总投资比例1%，主要用于废气、噪声以及固体废物的综合治理。 - 工作制度及劳动定员：劳动定员依托现有工程，工作制度不变。 - 工程内容： - 利用现有厂房，新增2台注塑机，用于公司新型专用防护装置及装备零部件产品生产线的扩建升级，建成后预计可增加产量20万套/年。项目组成见下表： - 表2-5 项目组成一览表 项目组成; 项目工程内容; 备注. 主体工程; 3号厂区; 依托现有车间，新增2台注塑机，年产20万套包装箱; 依托. 5号厂区; 依托现有破碎设备以及配套的环保设备; 依托. 公用工程; 供水; 供水由开发区供水管网统一供水; 依托. 供电; 供电由开发区电网供给; 依托. 供热; 由开发区热力公司集中供应; 依托. 环保工程; 废气; 3号厂区：注塑机运行时产生废气经集气罩收集通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经现有1根15m 高排气筒排放（DA004）； 5号厂区：破碎颗粒物经袋式除尘器处理后经现有1根15m排气筒排放（DA003）; 现有工程活性炭+UV光氧催化设备替换为过滤棉+二级活性炭吸附. 废水; 循环冷却用水循环使用，不外排; 新增. 噪声; 建筑隔声、距离衰减、安装减振基础; 新增. 固体废物; 一般工业固废; 废弃包装袋; 暂存现有固废区后统一收集后定期外售; 依托现有固废区. 破碎除尘灰. 废塑料下脚料; 破碎后回用于生产. 不合格品. 危险废物; 废液压油及废液压油桶; 暂存现有危废间内，定期交由有资质单位处理; 依托现有危废间. 废气处理设备更换的废活性炭、废过滤棉; 更换时直接由有资质单位运输处理，不在厂区内存储; 无变化. 3.2、主要设备 - 项目主要设备情况见下表。 - 表2-6 项目主要设备情况一览表 序号; 名称; 规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 注塑机; MA8000III/6800; 1; /. 2; 注塑机; MA13000III/10600; 1; /. 3.3产品方案情况 - 产品方案一览表如下。 - 表2-7 产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 包装箱; 20万套; 740*382*235mm等. 3.4原辅料及能源消耗情况 - 原辅材料及能源消耗一览表如下。 - 表2-8 原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 原、辅材料; 1; - 聚苯乙烯（PS）; 1202; - t/a; 颗粒状，固体，外购. 4; - 模具; 1; - 套/a; 外购. 5; 活性炭; 4.6656; t; 碘值≥800mg/g. 6; 过滤棉; 0.25; t; /. 7; 液压油; 0.18; t; 规格为180kg/桶，最大存储量为180kg. 能源; 1; 电; 1; 万kwh; 开发区电网. 2; 水; 24; m³; 市政管网. 备注： 本项目使用的聚苯乙烯为颗粒状固体，根据企业提供的原料化学品安全技术说明书中介绍，成分主要为乙烯基苯与1,3-丁二烯的聚合物以及矿物油，原料的检测报告中显示1,3-丁二烯、邻苯二甲酸酯均未检出，原料检测报告中总残留苯乙烯单体含量未检出，本项目注塑温度100-180℃，熔点在240℃，达不到聚苯乙烯挥发单体温度状态，因此本项目挥发性有机物按非甲烷总烃计。 聚苯乙烯：密度1.05g/cm3，伸长长度3-4%，拉伸强度46-60MPa，聚苯乙烯玻璃化温度80～105℃，熔融温度240℃，电阻率为1020～1022Ω·cm。导热系数30℃时0.116瓦/（米·开）。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。此外还有全同和间同以及无规立构聚苯乙烯。全同聚合物有高度结晶性，间同聚合物有部分结晶性。 3.5、水资源与能源消耗情况 - （1）给排水 给水： 本项目用水来源为开发区管网，劳动定员依托现有，不新增生活用水，本项目主要生产用水。生产用水主要为设备冷却水，按照现有工程用水量核算，本次新水用量0.08m3/d，循环使用量为1.8m³/d。通过利用原有冷水机和冷却水塔循环使用。 排水：设备冷却水循环使用不外排。 - 图2-2 扩建项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目供电由当地电网统一供给，用电量为1万kwh。 4、总体工程 - 4.1总体工程概况 - 总体工程项目组成见下表。 - 表2-9 项目组成一览表 项目组成; 项目工程内容; 备注. 主体工程; 3号厂区; 集生产、仓储、办公于一体，现有一条年产50万套塑料托盘生产线，三条年产新型军用软质油料装备30万套生产线，一条生产线10万套J123包装箱生产线，1条20万套包装箱生产线。现有喷漆房一座，危废间一座; 新增1条20万套包装箱生产线. 5号厂区; 一条年产30万套塑料托盘生产线，一条年产大型塑料包装制品 20万套生产线。; 无变化. 辅助工程; 循环水池; 位于5号厂区综合厂房西北方向; 无变化. 办公室和展厅; 位于 3 号厂区综合厂房西北方向，建筑面积454m2。; 无变化. 公用工程; 供水; 供水由开发区供水管网统一供水; 供给方式不变，用量增多. 供电; 供电由开发区电网供给. 供热; 由开发区热力公司集中供应. 环保工程; 废气; 5号厂区：挤出机和注塑机废气生产时产生的废气经集气罩收集通过活性炭+UV光氧催化设备处理后经1根15m高排气筒排放(DA001）；食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放（DA002）；塑料下角料及不合格品破碎颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放（DA003） 3号厂区：挤出机、注塑机运行时产生废气经集气罩收集入过滤棉+二级活性炭处理后与喷漆房废气经前置玻璃纤维过滤棉和活性炭处理箱+UV光氧催化设备处理后共用1根15m 高排气筒排放（DA004）。焊接时产生的颗粒物经移动式焊烟净化器处理后车间内排放; UV光氧设备变更为活性炭吸附装置. 废水; 循环冷却用水循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理 后汇同生活用水经化粪池处理后排入市政污水管网后入秦皇岛市第三污水处理厂; 排放方式无变化，冷却水用量增多. 噪声; 建筑隔声、距离衰减、安装减振基础; 设备增多. 固体废物; 一般工业固废; 不合格品; 破碎后回用于生产; 无变化. 塑料下脚料. 废弃包装袋; 统一收集后定期外售. 破碎除尘灰. 危险废物; 废机油和废机油桶、废液压油、废液压油桶、废气处理设备更换的废灯管、废乳化液、废乳化液桶、废油漆桶、漆渣、废催化剂（UV光氧设备）; 暂存危废间内，定期交由有资质单位处理; 危废数量增多. 废气处理设备更换的废活性炭、废过滤棉; 更换时直接由有资质单位运输处理，不在厂区内存储; 无变化. 生活垃圾; 集中存放，由环卫部门统一处理; 无变化. 4.2、主要设备 - 总体工程主要设备情况见下表。 - 表2-10 总体工程主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 厂区位置; 型 号; 单位; 数量; 备注. 1; 熔融沉积法桌面级3D打印机; 3; FDM; 台; 2. 2; 注塑成型机; 3; MA1200、MA1600、 MA2000、CJ20000M5、TY-550-2R; 台; 6. 3; 电子万能试验机; 3; CMT4105; 台; 1. 4; 冲击试验机; 3; ZBC30B; 台; 1. 5; 破碎机; 5; -; 台; 1. 6; 压缩空气传输系统; 3、5; -; 套; 3. 7; 注塑机; 5; MA1600、MA3800; 台; 4. 8; 挤出机; 5; SJH-20; 台; 1. 9; 中央冷水供给系统; 3、5; -; 套; 3. 10; 横走式五轴伺服机械手; 3、5; ST3-700--1400; 台; 4. 11; 撕碎机; 5; ASG800; 台; 1. 12; 加热炉; 5; -; 台; 5. 13; 粉碎机; 5; G50/60; 台; 1. 14; 高混机; 5; SH-300; 台; 1. 15; 耐压爆破试验机; 3; PRB; 台; 1. 16; 冷水机; 3、5; STSW40; 台; 2. 17; 空压机; 3、5; SA-15A; 台; 2. 18; 除露机; 5; SH-300; 台; 2. 19; 压弯机; 5; -; 台; 2. 20; 自动吸料机/料斗干燥; 3、5; SAL-700/SHD-100; 台; 12. 21; 模温机; 5; -; 台; 3. 22; 维卡软化点试验机; 3; HVT; 台; 1. 24; 高低温湿热试验箱; 3; 130U; 台; 1. 25; 万能试验机; 3; CMT4105; 台; 1. 26; 跌落试验系统; 3; 4m; 套; 1. 27; 超大注射量注塑机; 3; -; 台; 1. 28; 中央冷水机; 3、5; -; 台; 1. 29; 风冷机; 5; -; 台; 4. 30; 配套设备; 5; -; 套; 1. 31; 压缩空气净化系统; 5; -; 套; 1. 32; 模温机; 3、5; -; 台; 4. 33; 高混机; 5; -; 台; 2. 34; 挤出机; 5; -; 台; 2. 35; 切粒机; 5; -; 台; 2. 36; 喂料机; 5; -; 台; 2. 37; 振动筛; 5; -; 台; 2. 38; 高低温湿热试验箱; 3; -; 台; 2. 39; 跌落试验系统; 3; -; 台; 1. 40; 破碎机; 5; -; 台; 1. 41; 注塑机; 3; -; 台; 4. 42; 混料机; 5; -; 台; 1. 43; 干燥机; 3、5; -; 台; 1. 44; 注塑机; 5; WG-80; 台; 1. 45; 注塑机; 5; WG-100; 台; 1. 46; 注塑机; 5; WG-220; 台; 1. 47; 注塑机; 5; HTW880; 台; 2. 48; 注塑机; 5; WGPT-2200; 台; 1. 49; 提升机; 5; -; 台; 1. 50; 混料机; 5; -; 台; 1. 51; 破碎机; 5; -; 台; 1. 52; 切碎机; 5; -; 台; 1. 53; 挤出机; 5; -; 台; 2. 54; 切粒机; 5; -; 台; 2. 55; 喂料机; 5; -; 台; 2. 56; 振动筛; 5; -; 台; 2. 57; 高低温湿热试验箱; 3; -; 台; 2. 58; 跌落试验系统; 3; -; 台; 1. 59; 破碎机; 5; -; 台; 1. 60; 注塑机; 5; -; 台; 4. 61; 混料机; 3; -; 台; 1. 62; 干燥机; 3、5; -; 台; 1. 63; 注塑机; 5; WG-80; 台; 1. 64; 注塑机; 5; WG-100; 台; 1. 65; 注塑机; 5; WG-220; 台; 1. 66; 注塑机; 5; HTW880; 台; 2. 67; 注塑机; 5; WGPT-2200; 台; 1. 68; 提升机; 5; -; 台; 1. 69; 混料机; 5; -; 台; 1. 70; 破碎机; 5; -; 台; 1. 71; 吸料机; 3、5; HTAL-800GN; 台; 1. 72; 机械手; 3、5; XTD-1700; 台; 1. 73; 上料机; 3、5; 1000; 台; 4. 74; 注塑机; 5; MA2500; 台; 2. 75; 注塑机; 5; JU1080; 台; 1. 76; 注塑机; 5; MA13000; 台; 1. 77; 注塑机; 5; MA8000; 台; 1. 78; 注塑机; 5; MA1200; 台; 2. 80; 机械手; 3、5; D-1500ID D-1700ID; 台; 8. 81; 冷水机; 3、5; SIC-20; 台; 6. 82; 涂装设备; 3; -; 套; 1. 83; 激光焊; 5; -; 台; 1. 84; 焊机; 5; ADP-400; 台; 1. 85; 磨刀机; 5; -; 台; 1. 86; 钻床; 5; Z3050; 台; 1. 87; 大水磨床; 5; JGS-510; 台; 1. 88; 加工中心; 5; BT-50; 台; 1. 89; 车削中心; 5; ST-10Y-6V; 台; 1. 90; 火花机; 5; NH850F; 台; 1. 91; 中走丝线切割; 5; NH400; 台; 1. 92; YT315 液压机; 3; 315 吨; 台; 2. 93; YT315 液压机; 3; 100 吨; 台; 1. 94; 注塑机; 3; MA8000III/6800; 台; 1; 扩建工程. 95; 注塑机; 3; MA13000III/10600; 台; 1. 环保设备. 1; 有机废气治理装置; 3; 风量：18000m³/h/风量15000m³/h; 套; 1; 扩建工程. 2; 危废间; 3; 面积：18㎡; 座; 1; 现有工程. 4.3产品方案情况 - 产品方案一览表如下。 - 表2-7 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 年产量. 1; 工程塑料托盘（包含J506/507型号）; 1000*800*180mm；1000*800*150mm等; 100万套. 3; 新型军用软质油料装备; 353*168*465mm等; 30万套. 4; J123包装箱; 410*340*300mm; 10万套. 5; 包装箱; 740*382*235mm等; 20万套. 合计; 160万套. 44.4原辅料及能源消耗情况 - 原辅材料及能源消耗一览表如下。 - 表2-8 原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 原、辅材料; 1; 高密度聚乙烯; t/a; 36.5; 现有工程. 2; 聚苯乙烯; t/a; 2700. 3; 聚碳酸酯; t/a; 280. 4; 色母; t/a; 20. 5; 复合母粒; t/a; 50. 6; 聚丙烯; t/a; 480. 7; 45号钢; t/a; 2.5. 8; P20模具钢; t/a; 2.5. 9; 焊丝; t/a; 0.13. 10; 水性漆; t/a; 3.5. 11; 活性炭; t/a; 5.036. 12; UV灯管; t/a; 0.01. 13; 液压油; t/a; 1.0. 14; 机油; t/a; 0.5. 15; 过滤棉; t/a; 1.05. 16; 催化剂板; t/a; 0.01. 17; 乳化液; t/a; 0.05. 能源; 18; 电; Kwh/a; 80万. 19; 水; m³/a; 6507.5. 原、辅材料; 20; - 聚苯乙烯（PS）; 1202; - t/a; 扩建工程. 21; - 模具; 1; - 套/a. 22; 活性炭; 4.6656; t. 23; 过滤棉; 0.25; t. 24; 液压油; 0.18; t. 能源; 25; 电; 万kwh; 1. 26; 水; m³; 24. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、包装箱生产工艺流程及产排污节点 - 图2-1 包装箱生产工艺流程图 原辅料进厂：原、辅料进厂后，进行原料检验，合格原料入库，不合格退货处理。 领料：领取原料在按一定比例混合均匀。 注塑：由上料机通过管道把原料箱中的原料颗粒吸入后送入注塑机内，这个过程上料机通过密闭管道把原料吸走不会产生粉尘，在通过模具注塑成型，冷却后脱模。 此工序产生的排污节点为注塑工序产生的废气、注塑机冷却废水以及注塑机运行的噪声。 检验：经检验合格包装后入库。不合格产品及废塑料下脚料送破碎工段经切碎、破碎后入库，按比例添加注塑其它产品。 此工序产生的排污节点为破碎工段的颗粒物、破碎机运行产生的噪声以及检验的不合格品。 表2-12 扩建项目营运期主要污染物产生情况表 - 污染类别; - 污染工序; - 污染因子; - 处理、处置措施; - 排放去向. - 废气; - 注塑（3号厂区）; - 非甲烷总烃; - 过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经现有1根15m 高排气筒排放（DA004）; - 环境空气. - 破碎（5号厂区）; - 颗粒物; - 现有袋式除尘器处理后经现有15m排气筒排放（DA003）. - 废水; - 生产用水; - SS; - 循环使用不外排; - 不外排. - 噪声; - 注塑机、机械加工设备等; - 等效声级; - 建筑隔声、距离衰减、安装减振基础; - /. - 固体废物; - 原料包装; #### 废弃包装袋; - 暂存现有固废区后定期外售; - 不外排. - 破碎除尘; #### 破碎除尘灰. - 生产过程; #### 废塑料下脚料; - 破碎后回用于生产. #### 不合格品. - 原料包装; 废液压油桶; - 暂存现有危废间内，定期交由有资质单位处理. - 原料使用; 废液压油. - 废气治理设施; #### 废过滤棉、废活性炭; - 更换时直接由有资质单位运输处理，不在厂区内存储. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业已有的环保手续 公司发展过程中，严格履行国家环境保护相关要求。历年来相关环保手续履行情况见下表。 表2-13 企业现有环保手续履行情况 项目名称; 环境影响评价; 环境保护竣工验收. 批复文件; 批复时间; 批复 单位; 验收文件; 验收时间; 验收单位. 秦皇岛天秦塑胶工业有限公司一期; /; 1999年6月3日; 秦皇岛经济技术开发区经济发展局; 秦开环验【2003】11号; 2003年8月19日; 秦皇岛开发区环境保护局. 秦皇岛天秦塑胶工业有限公司二期工程; /; 2002年1月16日; 秦皇岛开发区环境保护局. 秦皇岛开发区天秦工程塑料托盘项目; /; 2000年4月4日; 秦皇岛开发区环境保护局; 秦开环验【2012】第28号; 2012年7月18日; 秦皇岛开发区环境保护局. 新型军用软质油料装备生产线建设项目; 秦开环建表【2013】第09号; 2013年1月29日; 秦皇岛开发区环境保护局; 秦开环验【2015】31号; 2015年8月10日; 秦皇岛开发区环境保护局. 工业设计促进中心平台项目; 秦开环建表【2014】第38号; 2014年6月27日; 秦皇岛经济技术开发区环境保护局; 秦开环验【2015】32号; 2015年8月10日; 秦皇岛经济技术开发区环境保护局. 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司J506/507 塑料包装生产线优化增效项目; 秦开环建表【2013】07号; 2013年1月29日; 秦皇岛经济技术开发区环境保护局; 秦开环验【2014】第41号; 2014年11月4日; 秦皇岛经济技术开发区环境保护局. J123包装箱生产线项目; 秦开环建表【2018】第88号; 2018年11月30日; 秦皇岛经济技术开发区环境保护局; 秦开环验【2019】第23号; 2019年1月18日; 企业自主验收. 2020年12月17日取得排污许可证，编号为91130300105390439K001W. 2022年7月28日取得突发环境事件应急预案备案表（130371-2020-018-L）. 2、企业主要污染物排放情况 企业现有工程主要污染物为废气、废水、噪声及固废。根据企业现有工程检测报告，企业现有工程污染物排放情况见下表（3号厂区注塑与喷漆不同时工作）： 表2-14 现有污染物排放情况 - 内容类型; - 排放源（编号）; - 污染物名称; - 排放浓度及排放量(单位); - 达标情况. - 水污染物; - 生产; - 生产用水; - 生产冷却水循环使用不外排; - 不外排. - 生活污水; - 食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终进入秦皇岛市第三污水处理厂; - 市政管网. - 大气污染物; - 破碎（DA003）; - 颗粒物; - 3.5mg/m³，0.028t/a; - 排放至大气. - 注塑排口（DA001）; - 非甲烷总烃; - 1.92mg/m³，0.232t/a. - 挤出、注塑排口（DA004）; - 非甲烷总烃; - 1.73mg/m³，0.104t/a. - 喷漆排口（DA001）; 非甲烷总烃; - 30.5mg/m³，1.02t/a. - 食堂油烟（DA002）; 颗粒物; - 0.5mg/m³，0.012t/a. - 固体废物; - 一般工业固体废物; 不合格品; - 4.5t，破碎后回用于生产; - 一般固废：置于厂内一般固废间内暂存，定期外售 - 危险废物：置于厂内危废间暂存，定期委托有资质单位外运处理；废过滤棉、废活性炭更换时直接由有资质单位运输处理，不在厂区内存储. 废塑料下脚料; - 1t/a，破碎后回用于生产. 废弃包装袋; - 0.5t/a，统一收集后外售. 破碎除尘灰; - 2.27t/a，统一收集后外售. - 危险废物; 废机油; - 0.5t/a，暂存危废间后定期交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 废机油桶; - 0.1t/a，暂存危废间后定期交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 废液压油; - 0.2t/a，暂存危废间后定期交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 废液压油桶; - 0.1t/a，暂存危废间后定期交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 废乳化液; - 0.01t/a，暂存危废间后定期交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 废乳化液桶; - 0.01t/a，暂存危废间后定期交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 废过滤棉; - 0.5t/a，更换时直接由有资质单位运输处理，不在厂区内存储. 废活性炭; - 7.554t/a，更换时直接由有资质单位运输处理，不在厂区内存储. 废催化剂; - 0.01t/a，暂存危废间后定期交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 废灯管; - 0.01t/a，暂存危废间. 废漆桶; - 0.2t/a，暂存危废间后定期交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 漆渣; - 0.35t/a，暂存危废间后定期交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. - 生活垃圾; - 3t/a，由环卫部门统一处理. - 噪声; - 项目噪声源为各生产设备运行时产生的噪声，5号厂区厂界昼间噪声值范围为52-58dB(A)，夜间噪声值范围为44-49dB(A)，3号厂区厂界昼间噪声值范围为50-58dB(A)，夜间噪声值范围为40-49dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准,即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。. 3、工程存在的问题 3.1、现有工程存在问题 3号厂区内现有注塑工序废气治理设施采用“活性炭+UV光氧催化”，不满足现环保政策要求 危废协议中危险废物种类不全 3.2解决措施 3号厂区内现有注塑工序有机废气治理设施更换为“过滤棉+二级活性炭吸附”装置； 本年度再签署危废协议时补全危废种类。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室于2023年1月18日印发《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕号）附件2中2022年1-12月空气质量报告中相关数据显示项目所在区域秦皇岛经济技术开发区空气环境质量现状做出空气环境质量现状评价表如下表。 表3-1 秦皇岛经济技术开发区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/ （μg/m³）; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均值; 8; 60; 13; 是. NO2; 年平均值; 28; 40; 70; 是. CO; 24h平均值; 1.2mg/m³; 4mg/m³; 30; 是. O3; 8h平均值; 175; 160; 109; 否. PM10; 年平均值; 56; 70; 80; 是. PM2.5; 年平均值; 27; 35; 77; 是. 由以上数据，本项目所在区域环境空气质量中SO2、CO、PM10、NO2、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，O3超标。故本项目所在区域的环境空气质量为不达标区。 根据《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》，对全市所有VOCs排放工业企业开展源头替代、工艺过程、无组织管控、末端治理全流程治理评估，完善VOCs节能环保产业区项目处理工艺。实现工业涂装、包装印刷、家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高VOCs含量原辅材料使用。对新增VOCs排放的企业实施等量置换或倍量削减等方式，通过上述措施，逐步改善区域环境空气质量要求。 （2）特征污染物 本项目其他污染物为挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。非甲烷总烃引用戴卡兴龙项目环境空气质量现状检测中厂区内的检测数据，监测时间为2021年6月9日至2021年6月15日，监测点位于项目西北侧2.0km处，小于5km，因此补充监测数据符合评价要求具体监测结果见表3-2。 - 表3-2 非甲烷总烃现状监测结果 单位：mg/m3 污染物; 监测点; 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 非甲烷总烃; 厂区下风向处; 0.66~1.36; 0; 0. 由上表可知，监测期间，项目所在地非甲烷总烃现状小时均值范围为0.66~1.36mg/m3，可满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中非甲烷总烃相关限值（≤2.0mg/m3）。 2、声环境质量现状 - 厂区50m内无敏感点，项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境。本项目500米范围内无自然保护区、风景名胜区。项目所在厂区厂界外500米范围内敏感目标见表3-3。 - 2、声环境。厂界外50米范围内无居民区、医院、学校等声环境保护目标。 - 3、地下水环境。本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-3 环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 距离; 方位; 保护目标; 保护级别. 3号厂区. 1; 泰盛家园（西区）; 283m; 南; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 公园里; 293m; 北; 居民. 5号厂区. 1; 泰盛家园（西区）; 283m; 南; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 公园里; 126m; 北; 居民. |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期 - 1、噪声 - 项目施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523－2011)表1建筑施工场界环境噪声排放限值。 表3-4 噪声排放标准 名称; 污染因子; 排放标准; 标准来源. 施工期噪声; 等效A声级; 昼间70dB（A），夜间不施工; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期 1、废气 - 注塑工序产生的有组织有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃60mg/m³，单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品；破碎颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值：20mg/m³。 - 厂界无组织有机废气排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2非甲烷总烃其他企业浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m³，厂房外无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别排放限值要求监控点处1h平均浓度值6.0mg/m³，监控点任意一次浓度值20mg/m³；厂界无组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求，即0.3mg/m³。 表3-5 废气排放标准 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 颗粒物; 20; mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3; kg/t产品; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 企业边界非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其它行业企业边界大气污染物浓度限值. 企业边界颗粒物; 0.3; mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求. 厂房外非甲烷总烃; 6.0（监控点处1h平均浓度）; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20（监控点处任意一次浓度）; mg/m3. - 2、噪声 - 项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、固体废物 一般固体废物处置满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中防扬散、防流失、防渗漏的规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《河北省生态环境保护“十四五”规划》(冀政字〔2022〕2号)，“十四五”期间国家对化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)、VOCs、总氮实行排放总量控制计划管理。 根据注塑工序产生量3.24t/a，处理效率按80%，收集效率按90%，计算出排放量为0.583t/a。 表3-6 总量控制三本账一览表 污染物; 现有工程总量（t/a）; 现有工程排放量（t/a）; 扩建工程排放量（t/a）; 总体工程排放量（t/a）; 总体工程总量（t/a）. - COD; 0.009; 0.009; 0; 0.009; 0.009. - 氨氮; 0.0009; 0.0009; 0; 0.0009; 0.0009. - 非甲烷总烃; 3.969; 1.356; 0.583; 1.939; 3.969. 本项目非甲烷总烃排放量为0.583t/a，建成后全厂排放量为1.939t/a，排放量未超过总量指标3.969t/a，因此无需进行总量核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 项目现有厂房场地建设，无土建施工，仅进行简单的设备安装，不会产生明显的扬尘，且设备在夜间不进行搬运、安装，因此不再进行施工期环境影响分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 - 1.1污染物产排情况 - 本项目产生的废气主要为注塑产生的非甲烷总烃；塑料下脚料及不合格品破碎产生的颗粒物。 - （1）注塑产生的非甲烷总烃 - 根据本项目注塑产生的有机废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《292塑料制品行业系数手册》中2926塑料包装箱及容器制造行业系数表：非甲烷总烃产生系数为2.7kg/吨-产品，本项目包装箱产量为20万套（约1200t），经计算非甲烷总烃产生量为3.24t/a。非甲烷总烃经集气罩收集通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经现有1根15m高排气筒排放，废气的排放情况见表4-1。 - （2）破碎产生的颗粒物 - 在注塑生产中将产生的塑料下角料及不合格品破碎，本项目塑料下角料及不合格品产生量为4.5t/a。废气源强采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册”中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中以PP为原料，颗粒物废气产污系数为375g/t-产品，项目年处理不合格品4.5t，计算颗粒物产生量为0.002t/a，则产生速率为0.01kg/h，项目利用现有袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，废气的排放情况见表4-1。 表4-1 废气源强核算、产排污及治理情况一览表 项目; 注塑非甲烷总烃; 破碎颗粒物. 产污系数; 2.7kg/吨-产品; 375g/t-产品. 产生量(t/a); 3.24; 0.002. 产生速率(kg/h); 0.45; 0.033. 产生浓度(mg/m3); 25; 11.111. 处理技术(措施); 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 布袋除尘器. 是否是可行技术; 是（排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业）; 是（排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业）. 处理效率（%）; 80; 90. 收集效率（%）; 90; 90. 排放量(t/a); 0.583; 0.00018. 排放速率(kg/h); 0.081; 0.003. 排放浓度(mg/m3); 4.5; 1.0. 排放标准; 60mg/m3; 120mg/m3. 达标情况; 达标; 达标. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15; 15. 排气筒内径(m); 0.7; 0.6. 温度(℃); 常温; 常温. 编号及名称; DA004; DA003. 类型; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; 经度119.533906，纬度39.940379; 经度119.533627，纬度39.940100. - （3）无组织排放废气污染物 - 本项目注塑废气采用集气罩收集通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，收集效率为90%，无组织非甲烷总烃排放量约0.324t/a，排放速率约0.045kg/h。项目破碎不合格品及塑料下脚料废气采用集气罩收集通过现有布袋除尘器处理，无组织颗粒物排放量约0.0002t/a，排放速率约0.0033kg/h。 - 1.2 污染物排放达标判定分析 - 根据上述计算结果，本项目注塑废气采用集气罩收集通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经现有15m高排气筒（DA004）排放，本项目注塑废气非甲烷总烃排放速率0.081kg/h，排放浓度4.5mg/m3，根据现有工程检测报告，该共用排气筒注塑工序运行时非甲烷总烃排放速率为0.014kg/h，排放浓度1.73mg/m3，则现有工程+本次扩建工程完成后，该共用排气筒（DA004）注塑非甲烷总烃排放速率为0.095kg/h，排放浓度6.23mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m³及排放速率。本项目破碎不合格品及塑料下脚料废气处理依托现有布袋除尘器处理，处理后废气经现有15m高排气筒（DA003）排放，本项目破碎颗粒物排放速率0.003kg/h，排放浓度1.0mg/m3，根据现有工程检测报告，该共用排气筒破碎颗粒物排放速率为0.0039kg/h，排放浓度3.5mg/m3，则现有工程+本次扩建工程完成后，该共用排气筒（DA003）破碎颗粒物排放速率为0.0069kg/h，排放浓度4.5mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值20mg/m³。 - 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算运营期环境影响和保护措施模式（AERSCREEN）对厂界浓度进行预测。根据预测结果，现有工程+本次扩建工程完成后，3号厂区无组织排放非甲烷总烃浓度可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2非甲烷总烃其他企业浓度限值2.0mg/m³，5号厂区无组织排放颗粒物浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求，即0.3mg/m³。 - 1.3防治措施可行性分析 - 本项目注塑工序废气采取的过滤棉+二级活性炭吸附装置以及破碎工序采取的布袋除尘器，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》中属于推荐治理措施，可行技术。因此治理措施可行。 - 1.4废气治理措施依托可行性分析 - 注塑工序现有工程有机废气治理设施风机额定风量18000m³/h，根据检测报告数据可知，现有工程实际使用风量为8310m³/h（现有工程集气罩共6个，投影面积分别为0.25㎡、0.25㎡、0.25㎡、0.48㎡、0.48㎡、1.2㎡，计算集气罩往吸入口方向风速不小于0.3m/s），剩余使用风量为9690m³/h，新增2个集气罩，投影面积为2.4㎡/个，计算结果为1#注塑机集气罩往吸入口方向风速0.561m/s，2#注塑机集气罩往吸入口方向风速0.561m/s，计算集气罩往吸入口方向风速不小于0.3m/s，满足环保要求。依托现有治理措施可行。 - 塑料下脚料和不合格品破碎工序治理设施原有风量3000m³/h，产生设备、治理设施均依托现有，因此根据本环评预测，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值：20mg/m³。依托现有治理措施可行。 - 1.5 非正常工况 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使污染物产生量在短期内大幅增加。 （1）停电、停气故障 项目生产使用电能。停电即停止运行。污染物即停止产生，不会对周边环境造成较大影响。 （2）生产线故障 项目生产线故障时物料停留在生产设备上，会有部分有机废气逸散，对环境造成影响。 （3）环保设施故障 项目涉及的环保设施主要包括布袋除尘器以及过滤棉+二级活性炭吸附装置，当环保设施发生故障时，废气直接排放，造成环境污染。 表4-2 项目非正常工况大气污染物源强表 污染源; 主要污染物; 速率 （kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频率. 布袋除尘器; 颗粒物; 0.01; 0.5; 2. 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 非甲烷总烃; 0.45; 0.5; 2. - 建议：建设单位在正常生产时应合理安排环保设施的检修时间，同时应加强各环保设施的日常维护的保养。 - 1.6 排放量核算情况 表4-3 废气污染物有组织排放源核算结果一览表 污染源名称; 排放形式; 治理措施; 污染物名称; 排放速率kg/h. 注塑（DA004）; 有组织; 过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经现有1根15m高排气筒排放; 非甲烷总烃; 0.095. 塑料下脚料及不合格品破碎（DA003）; 有组织; 布袋除尘器; 颗粒物; 0.0069. 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m³）. 1; 塑料下脚料及不合格品破碎; 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中厂界颗粒物无组织排放浓度限值要求; 0.3; 0.0002. 2; 注塑; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其它行业企业边界大气污染物浓度限值; 2.0; 0.324. - 1.6 大气监测计划 - 本项目根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中确定污染源监测点位、监测因子、采样频次等具体见下表。 表4-5 污染源监测工作计划表 - 监测项目; - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次; - 排放执行标准. - 废气; - DA004注塑; - 非甲烷总烃、颗粒物; - 1次/半年; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，60mg/m3. - DA003塑料下脚料及不合格品破碎; - 颗粒物; - 1次/年; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，20mg/m3. - 厂界; - 颗粒物; - 1次/年; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中厂界颗粒物无组织排放浓度限值要求，0.3mg/m3. - 非甲烷总烃; - 1次/年; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2非甲烷总烃其他企业浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m³以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》中厂房外特别排放限值要求监控点处1h平均浓度值6.0mg/m³，监控点任意一次浓度值20mg/m³. - 综上，项目在运营过程中加强自行监测、台账记录等措施，确保污染防治技术可行，采取上述治理措施后项目废气不会对周围环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 本项目生产用水主要为循环冷却用水循环使用，本项目依托厂内现有员工，不新增员工，不新增生活污水。 综上所述，本项目对水环境影响较小。 - 3、声环境影响分析 3.1预测模式 （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中 心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间参数，R=Sα(1−α)，S为房间内表面面积，㎡，α为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当r≤bπ时，LA(r)=L2（即按面声源处理）； 当bπ≤r≤naπ时，LA(r)=L2−10lgrb（即按线声源处理）； 当r≥naπ时，LA(r)=L2−20lgrna（即按点声源处理）； （3）计算总声压级 ①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为: ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 3.2噪声源参数的确定 本项目废气治理设施均依托现有工程，因此不新增风机、水泵等设备及其运行噪声；本项目在5号厂区进行塑料边角料及不合格品的破碎机及其废气治理设施均依托现有工程，因此，本项目在5号厂区无新增噪声设备。本项目在3号厂区新增噪声源主要为注塑机运行噪声。噪声源强来源于噪声源强强度表内80dB（A）。选用设备时优先选用低噪声设备，部分设备均置于车间内，经建筑阻隔、距离衰减后，噪声可降低30dB（A）左右，还有少量设备未布置在厂房内，经建筑阻隔、距离衰减后，噪声可降低10dB（A）左右，项目主要噪声源强参数见下表： - 表4-6 主要设备噪声源强表 序号; 名称; 数量; 噪声源强dB(A); 治理措施; 建筑物插入损失; 室内吸声量dB(A); 治理后源强dB(A); 坐标位置; 到厂界障碍物数量; 树林、灌木分布情况; 地面覆盖情况. 1; 注塑机; 1; 80; 基础减振、 距离衰减、 厂房隔声、 加强管理; 20; 10; 50; {-17.91,25.61,1}；{-17.45,26.99,1}; 东侧2道墙壁；南侧4道墙壁；西侧2道墙壁；北侧2道墙壁; 种植低矮灌木; 水泥硬化. 2; 注塑机; 1; 80; 10; 45; {-0.33,-18.34,1}. 由于本项目在5号厂区进行塑料边角料及不合格品的破碎机及其废气治理设施均依托现有工程，本项目在5号厂区无新增噪声设备，本项目运行对5号厂区周围声环境基本无影响，因此，本评价不再对5号厂区边界声环境进行预测，根据现有工程检测结果，5号厂区边界声环境达标。 本项目在3号厂区废气治理设施均依托现有工程，不新增风机、水泵等设备及其运行噪声，仅新增2台注塑机，因此，3号厂区厂界声环境预测采用本项目在3号厂区新增噪声贡献值与现有工程噪声贡献值叠加进行预测，得出本项目的贡献值，使用现有工程环评报告中的贡献值叠加出本项目的叠加值。结果见下表。 表4-7 项目建成后厂界（3号厂区）噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 名称; 时段; 本项目贡献值; 现有工程贡献值; 叠加值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 昼间; 25.75; 49.62; 49.64; 昼间60.00，夜间50.00; 达标. 南厂界; 昼间; 23.57; 47.57; 47.59; 昼间60.00，夜间50.00; 达标. 西厂界; 昼间; 28.8; 48.53; 48.58; 昼间60.00，夜间50.00; 达标. 北厂界; 昼间; 27.29; 47.12; 47.16; 昼间60.00，夜间50.00; 达标. ## 本项目对产生噪声设备采取了基础减振、厂房隔声等措施，风机加装隔声罩，再经距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准要求：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。因此，项目运营期噪声对声环境的影响较小。 表4-8 监测要求一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 东、西、南、北厂界外1米; 等效A声级; 每季度一次. 4、固废环境影响分析 - 本项目产生的固体废物为废弃包装袋、不合格品、废塑料下脚料、破碎除尘灰、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉。 - 4.1一般工业固废 - 一般工业固废有废弃包装袋、不合格品、除尘灰以及废塑料下脚料。废弃包装袋、除尘灰一般工业固废定期外售；不合格品、废塑料下脚料破碎后回用于生产。 表4-9 固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生节点; 产生量; 固废代码; 固废类别; 处置方式. 1; 废弃包装袋; 原料包装; 1.0t/a; 900-099-59; SW59; 统一收集后定期外售. 2; 不合格品; 生产工序; 2.5t/a; 900-099-17; SW17; 破碎后回用于生产. 3; 废塑料下脚料; 机加工; 2t/a; 900-099-17; SW17. 4; 破碎除尘灰; 破碎; 0.002t/a; 900-099-59; SW59; 统一收集后定期外售. - 4.1.1一般工业固体废物管理要求 - 排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 - 污染防控技术应符合排污单位适用的污染物排放标准、污染控制标准、污染防治可行技术等相关标准和管理文件要求，鼓励采取先进工艺对煤矸石、尾矿等工业固体废物进行综合利用。 - 4.1.2一般工业固体废物自行贮存污染控制要求 - 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 - 4.1.3一般工业固体废物台账管理要求 - 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 - 4.1.4依托现有一般固废区可行性分析 - 本次项目产生的一般工业固体废物主要为废弃包装袋、破碎除尘灰、不合格品以及废塑料下脚料。不合格品以及废塑料下脚料破碎后回用于生产，不在固废间内暂存，现有固废间面积为3㎡，本次新增量为5.502t/a，为废塑料下脚料以及破碎除尘灰，并将处置时间缩短为半年处置一次，因此现有固废间满足存储要求。 - 4.2危险废物 - 4.2.1危险废物产生情况 - 本次项目产生的危险废物主要为废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉，暂存至现有危废间后定期交由有资质单位处理。 - 4.2.2危险废物属性判定 - 本项目根据《国家危险废物名录》的判定危险废物的类别、产生节点、代码、名称、危险特性等属性详见下表。 表4-10 危险废物属性一览表 - 序号; - 名称; - 产生节点; - 废物类别; - 废物代码; - 危险特性. - 1; - 废液压油; 生产过程; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; T、I. - 2; - 废液压油桶; 原料包装; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; T、I. - 3; - 废活性炭; 环保设备; HW49 其他废物; 900-039-49; T. - 4; - 废过滤棉; HW49 其他废物; 900-041-49; T、In. - 注：毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、感染性（Infectivity, In） - 4.2.3产生量核算 - 本项目实施后，全厂各危险废物产生量情况见下表。 表4-11 全厂危险废物产生量核算一览表 - 序号; - 名称; - 现有产生量（t/a）; - 扩建产生量（t/a）; - 全厂产生量（t/a）; - 贮存周期、产生周期; - 数据来源. - 1; - 废机油; - 0.5; - 0; - 0.5; - 12个月; - 现有工程. - 2; 废机油桶; 0.1; - 0; 0.1; - 现有工程. - 3; 废乳化液; 0.01; - 0; 0.01; - 现有工程. - 4; - 废乳化液桶; - 0.01; - 0; - 0.01; - 现有工程. - 5; - 废液压油; - 0.2; - 0.4; - 0.6; - 数据估算. - 6; - 废液压油桶; - 0.1; - 0.2; - 0.3; - 重量计算. - 7; - 废活性炭; - 7.554; - 6.99; - 14.544; - 数据估算. - 8; - 废过滤棉; - 0.5; - 0.25; - 0.75; - 数据估算. - 9; - 废灯管; - 0.01; - 0; - 0.01; - 现有工程. - 10; - 废催化剂; - 0.01; - 0; - 0.01; - 现有工程. - 11; - 漆渣; - 0.35; - 0; - 0.35; - 现有工程. - 12; - 废漆桶; - 0.2; - 0; - 0.2; - 现有工程. - 4.2.4 污染防治措施 表4-12 本项目新增危险废物的贮存场所基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 存储量; 贮存 能力（t）; 贮存 周期. 危废间; - 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 雪山路三号院内; 18㎡; 桶装; 0.4; 1.5t; 12个月. - 废液压油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 桶装; 0.2. - 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 袋装; 更换时直接转运，不在厂区内暂存. - 废过滤棉; HW49 其他废物; 900-041-49; 袋装. ## 4.2.5危险废物管理要求 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 ## 4.2.6贮存设施运行环境管理要求 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ## 4.2.7环境应急要求 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 ## 4.2.8危险废物运输过程的环境影响分析 ## 危险废物运输单位应持有危险废物经营许可证，并获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；主要采用公路运输，运输过程严格按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行；运输车辆按 GB13392设置车辆标志，且在危险废物包装上设置毒性及易燃性标志；工作人员应熟悉其危险特性，配备适当的个人防护装备，并设有收集槽和缓冲罐。 ## 综上，危险废物运输严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求执行，危险废物运输控制措施可行。 ## 4.2.9危险废物内部转运环境影响分析 ## 危险废物内部转运作业必须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012；2013-3-1实施）相关规定执行，重点内容如下： ## ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，应避开办公区和生活区。 ## ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，并填写《危险废物厂内转运记录表》。 ## ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。项目产生的危险废物经封闭容器收集后通过厂区道路运至危废间。危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时本项目厂区道路均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。由于废润滑油不易挥发，且危废暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求，并设置渗漏收集措施；一旦发生泄漏事故，应立即启动突发环境事件应急预案，不会对周围环境造成影响。 ## 4.2.10危险废物处置单位情况分析 项目签署协议的单位应获得由河北省环境保护厅颁发的河北省危险废物经营许可证，具有危险废物处置资格，同时应具有处理本企业所产生危险废物种类的资格，且处理能力能够达到要求。项目与上述符合要求的危险废物处置单位签署处置协议后，项目危险废物可以得到合理处置。 4.2.11危险废物台账要求 排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。 4.2.12依托现有危废间可行性分析 现有危废间面积为18㎡，目前分区可满足本次扩建项目需求，无需重新分区，产生量较小，及时进行委托处置，储存量也可满足需求。 - 综上所述，只要企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。项目所有固体废物均得到了合理处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目车间、危废间地面严格防渗，无地下水、土壤污染途径。厂区地面硬化，车间内为一般防渗区（渗透系数≤10-7cm/s）；危废间、油类物质存储区以及乳化液存储区为重点防渗区（渗透系数≤10-10cm/s或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料），严格采取防水、防渗措施，执行分区防渗措施后对地下水和土壤的影响很小。 5.1地下水环境影响分析 重点防渗区防渗层采取为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，可有效阻止污染物下渗，对地下水环境影响较小。 5.2土壤环境影响分析 重点防渗区如危废间，渗透系数≤10-10cm/s，可有效阻止污染物泄漏后经地表漫流对周边土壤环境造成影响，对土壤环境影响较小。 6、风险影响评价 - 环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 6.1风险调查 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）并结合项目实际情况，企业全厂的风险源为液压油、乳化液、水性漆、机油、危废。 6.2风险潜势初判 表4-13 全厂风险物质最大贮存量及其临界量一览表 t 物质名称; 存储设施; 现有工程最大存储量t; 扩建工程最大存储量t; 总体工程最大存储量t; (HJ169-2018)附录B; q/Q. 机油; 存放区; 0.18; 0; 0.18; 2500; 0.000072. 乳化液; 0.18; 0; 0.18; 200; 0.0009. 水性漆; 3.5; 0; 3.5; 200; 0.0175. 液压油; 0.18; 0.18; 0.36; 2500; 0.000144. - 废机油; 危废间; - 0.5; - 0; - 0.5; 50; 0.01. 废机油桶; - 0.1; - 0; - 0.1; 0.002. 废乳化液; - 0.01; - 0; - 0.01; 0.0002. - 废乳化液桶; - 0.01; - 0; - 0.01; 0.0002. - 废液压油; - 0.2; - 0.4; - 0.6; 0.012. - 废液压油桶; - 0.1; - 0.2; - 0.3; 0.006. - 废漆桶; - 0.2; - 0; - 0.2; 0.004. - 漆渣; - 0.35; - 0; - 0.35; 0.007. - 废过滤棉; 不在厂区内存储; - 0; - 0; - 0; 0. - 废活性炭; 不在厂区内存储; - 0; - 0; - 0; 0. 合计; 0.064016. 6.3、防范措施 - 现场应当有警戒标识； - 设置专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理； - 避免无任何防护措施直接接触、工作区域保持良好通风状态； - 容器包装要密闭，完整无损、放置处防火防高温； - 厂区内禁止吸烟，严禁明火作业； - 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理； - 各种安全防护装置设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用； 应急要求 严格按照应急预案要求配备应急物资、应急人员等。 （1）泄漏 最早发现者应立即向企业负责人报告； 切断泄漏源后，迅速将污染区人员撤离至上风头； 断绝火源，停止一切明火作业，禁止机动车通行，禁止穿化纤服及带钉子鞋的人员入内。 （2）火灾 - 着火应立即用最近的消防器材扑救，力争在初期将火灾扑灭，以防扩大。 6.4、风险潜势初判 危废间内物质最大贮存量为2.27t，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，危废间内物质临界量50t，液压油、机油临界量为2500t，乳化液、水性漆临界量为200t。再根据附录C中的计算方法，计算其危险物质数量与其临界量比值Q。 Q危废间=qQ=2.2750=0.0454＜1Q存放区=qQ=0.542500+3.68200=0.0186＜1Q总=Q危废间+Q存放区=0.0454+0.0186=0.064016 - Q总＜1，所以本项目风险潜势为I级，本项目环境风险进行简单分析。 6.5、环境风险简单分析 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司扩建项目. 建设地点; 秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内. 地理坐标; （北纬39°56′23.490″，东经119°32′01.830″）. 主要危险物质及分布; 危险物质：液压油、乳化液、水性漆、机油、危废 分布：存放区、危废间。. 环境影响途径及危害后果; 若危废间、存放区发生泄漏事故，影响土壤、地下水环境；若存放区发生火灾，引燃风险物质，随消防废水影响地下水环境。. 风险防范措施要求; 1、环境风险物质必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。存放区等风险单元使用防爆灯具，区域禁止明火。 2、设置专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。 4、容器包装要密闭，完整无损。 5、厂区内禁止吸烟，存放区周围严禁明火作业。 6、进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。 7、各种安全防护装置设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 无. 7、排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 （1）在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （2）固体废物：项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，非危险固体废物应采用容器收集存放。 相关规定做好防渗、防雨、防晒、防流失等措施，并设置环境保护图形标志和警示标志。 设置标志牌：环境保护图形标志牌由国家生态环境部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家生态环境部订购。各建设单位排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。 标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-15，环境保护图形符号见表-16。 表4-15 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-16 环境保护图形符号一览表 排放口名称; 编号示例; 图形标志; 要求. 噪声源; ZS-01; 辅助标志内容： （1）排放口标志名称； （2）单位名称； （3）编号； （4）污染物种类。 辅助标志字型：黑体字 标志牌尺寸： （1）提示标志：480×300mm； （2）警告标志：边长420mm 标志牌材料：1.5mm-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜. 废气排放口; FQ-01. 一般固体废物; GF-01. 危险废物; WF-01. 8、排污许可 本项目注塑机运行时产生废气经集气罩收集通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经现有1根15m 高排气筒排放；循环冷却用水循环使用，不外排；固体废物均得到合理的处置。行业类别为C2926 塑料包装箱及容器制造，按要求重新申领排污许可。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作》(环办环评[2017]84号)、《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689号)的通知，本项目与排污许可制衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求重新申领排污许可； ②在核发排污许可证时应严格核定废气排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求重新申领排污许可，不得无证排污或不按证排污。 9、碳排放 《国务院关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》(国发[2016]61号)中提出：“顺应绿色低碳发展国际潮流，把低碳发展作为我国经济社会发展的重大战略和生态文明建设的重要途径，采取积极措施，有效控制温室气体排放。加快科技创新和制度创新，健全激励和约束机制，发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，加强碳排放和大气污染物排放协同控制，强化低碳引领，推动能源革命和产业革命，推动供给侧结构性改革和消费端转型，推动区域协调发展，深度参与全球气候治理，为促进我国经济社会可持续发展和维护全球生态安全作出新贡献”。 本项目生产过程仅消耗部分电能，生产过程不需供热。公式如下： AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力 式中： AD净调入电量-净调入电力消耗量（MWh）； EF电力-电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.5703tCO2/MWh。 注：注：电力排放因子实行每年更新，数据来源于电力排放因子参照《生态环境部办公厅关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号）。 本项目电能消耗1万kWh/a，净调入电力消耗碳排放量5.703tCO2。 现有工程电能消耗80万kWh/a，净调入电力消耗碳排放量456.24tCO2。 全厂净调入电力消耗碳排放量461.943tCO2。 针对项目碳排放，采取如下碳减排措施： (1)采用节能电气化设施：项目生产用电机、风机、照明灯全部采用节能设施，降低能源消耗，根据设计资料及工程分析，项目综合能耗均满足清洁生产要求和单位产品能源消耗限额要求； (2)通过合理的平面布置，各工序之间的有效衔接，减少物料转运距离及转运时间； (3)建立健全的能源管理机构和管理制度，定期开展清洁生产审核以及节能减排等活动。 10、清洁生产 （1）工艺技术和设备 项目选择合理先进的工艺流程和生产设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，充分体现高效、节能的特性。 （2）有价物质回收与综合利用 本项目产生的废弃包装袋、破碎除尘灰一般工业固废定期外售；不合格品、废塑料下脚料破碎后回用于生产做到了废物利用最大化。 （3）能源消耗 项目新增耗电量1万kwh/a，项目不新增员工，不新增生活污水，能源消耗量较少。 （4）污染物排放 1）项目产生的固体废物均得到合理处置不外排。 2）项目噪声在厂界处达标，对声环境敏感点影响较小。 3）本项目注塑机运行时产生废气经集气罩收集通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经现有1根15m 高排气筒排放，破碎机产生的颗粒物利用现有袋式除尘器处理后经现有1根15m 高排气筒排放。 4）项目循环冷却用水循环使用，不外排。 （5）环境管理 1）项目产生的垃圾组织员工定时清理收集，及时联系环卫部门清运，避免滋生蚊蝇。 2）加强用电、用水管理，减少损耗。 （6）项目清洁生产结论 由以上分析可知，项目从工艺流程、设备的选择、有价物质的回收与综合利用、能源消耗、污染物排放、环境管理等方面符合清洁生产要求。项目工艺设备成熟、能源消耗少、废物利用率高、产生的污染物经处理后均达标排放，对周边环境影响较小，项目清洁生产水平处于国内先进水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气环境 | - DA004 3号厂区注塑排口 | - 非甲烷总烃 | - 集气罩收集通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经现有1根15m 高排气筒排放 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃60mg/m³ |
|  | - DA003 5号厂区破碎排口 | - 颗粒物 | - 现有袋式除尘器处理后经1根现有15m排气筒排放 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值：20mg/m³ |
|  | - 无组织 | - 颗粒物 | - 加强车间密闭、提高收集效率 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求：0.3mg/m³ |
|  |  | - 非甲烷总烃 |  | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2非甲烷总烃其他企业浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m³以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》中厂房外特别排放限值要求监控点处1h平均浓度值6.0mg/m³，监控点任意一次浓度值20mg/m³ |
| - 地表水环境 | - 循环冷却用水循环使用，不外排 |  |  |  |
| - 声环境 | - 车间 | - 等效A声级 | - 建筑隔声、距离衰减、安装减振基础 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准 |
| - 固体废物 | - 废塑料下脚料、不合格品破碎后回用于生产；废弃包装袋、塑料破碎除尘灰收集后定期外售，一般固废储存场所满足防扬散、防流失、防渗漏；危险废物废液压油、及废液压油桶暂存现有危废间内定期交由有资质单位处理；废气处理设备更换的废活性炭、废过滤棉更换时直接由有资质单位运输处理，不在厂区内存储，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 |  |  |  |
| - 土壤及地下水污染防治措施 | - 厂区地面硬化，生产车间为一般防渗区，危废间为重点防渗区，做好防渗措施，可有效阻止污染物泄漏后经地表漫流对周边土壤、地下水环境造成影响 |  |  |  |
| - 生态保护措施 | - / |  |  |  |
| - 环境风险 - 防范措施 | - 环境风险防范措施详见表4-14。根据相关要求修订突发环境事件应急预案，采取应急预案内风险防范措施后可有效防止突发环境事件对环境造成较大影响。 |  |  |  |
| - 其他环境 - 管理要求 | - ①排污口管理制度：按照《排污口规范化要求》设置便于采样、监测的采样口。采样口设置应符合《污染源监测技术规范》要求；必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定。 - ②环保管理制度：企业应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度。 - ③竣工验收制度：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 - ④排污许可证要求：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中及时重新申领排污许可。 - ⑤项目应按照相关文件要求修订突发环境事件应急预案，并在当地生态环境部门备案。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 - 1.1、项目概况 - （1）项目名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司扩建项目 - （2）建设单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 - （3）建设性质：扩建 - （4）工程投资：项目总投资300万元，其中环保投资3万元，占总投资的1%。 - （5）劳动定员及工作制度：劳动定员依托现有工程，工作制度不变。 - 1.2、项目选址 - 本项目位于秦皇岛经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区内，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司现有厂区现有车间内，本项目注塑机位于企业3号厂区现有车间内，本项目不合格品及塑料下脚料破碎依托企业5号厂区现有设备设施，企业卫生防护距离100m，距离3号厂区最近敏感点为东侧265m的泰盛家园（西区）和北侧293m的公园里小区，距离5号厂区最近敏感点为东侧283m的泰盛家园（西区）和北侧138m的公园里小区，均满足卫生防护距离要求。本项目已在秦皇岛经济技术开发区行政审批局进行备案（冀秦区备字〔2023〕120号）。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，项目用地符合国家土地政策要求。所在地水、电供应有保障，区域交通便利。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 - 从规划、土地类型、环保角度考虑，本项目的选址可行。 - 1.3、建设内容与产业政策 - 利用现有厂房，新增2台注塑机，用于公司新型专用防护装置及装备零部件产品生产线的扩建升级，建成后预计可增加产量20万套/年。建设项目不属于2019年10月30日国家发展和改革委员会第29号令公布的《产业结构调整名录（2019年本）》中限制类和淘汰类，符合国家产业政策；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中的限制和禁止类。项目建设符合开发区政策要求。 - 1.4、项目衔接 - 项目供水来自市政；供电由电力公司提供。 2、环境影响评价结论 - 2.1、 环境空气影响评价结论 - 本项目注塑机运行时产生废气经集气罩收集通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经现有1根15m 高排气筒排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃60mg/m³；破碎颗粒物经现有袋式除尘器处理后经现有1根15m排气筒排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值：颗粒物20mg/m³。 - 厂界无组织颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求，即0.3mg/m³；无组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2厂界非甲烷总烃其他企业浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m³以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》中厂房外特别排放限值要求监控点处1h平均浓度值6.0mg/m³，监控点任意一次浓度值20mg/m³。 - 2.2、水环境影响评价结论 - 本项目循环冷却用水循环使用，不外排。本项目依托厂内现有员工，不新增员工，不新增生活污水。措施可行。 - 2.3、声环境影响评价结论 - 本项目对产生噪声设备采取了基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，措施可行。 - 3.4、固废环境影响评价结论 - 本项目固体废物废弃包装袋、破碎除尘灰，暂存固废间后定期外售；不合格品以及废塑料下脚料破碎后回用于生产；废活性炭、废过滤棉定期更换时随时委托有资质单位运输处理，不在危废间内暂存；废液压油、废液压油桶，暂存至现有危废间后定期交由有资质单位处理。 - 所有固体废物均得到合理处置，措施可行。 4、总量控制结论 - 本项目非甲烷总烃排放量为0.583t/a，建成后全厂排放量为1.939t/a，排放量未超过总量指标3.969t/a，因此无需进行总量核定。 5、综合结论 - 该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。全面加强监督管理，从环保角度分析项目的建设可行。 6、建议 - （1）加强环境管理。 - （2）加强各生产环节管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.053t/a |  |  | 0.00018t/a |  | 0.05305t/a | +0.00005t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 1.356t/a |  |  | 0.583t/a |  | 1.939t/a | 0.583t/a |
| 废水 | COD | 0.009t/a |  |  | 0 |  | 0.009t/a | 0t/a |
|  | 氨氮 | 0.0009t/a |  |  | 0 |  | 0.0009t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废弃包装袋 | 0.5t/a |  |  | 1.0t/a |  | 1.5t/a | 1.0t/a |
|  | 不合格品 | 1.5t/a |  |  | 2.5t/a |  | 4t/a | 2.5t/a |
|  | 废塑料下脚料 | 1t/a |  |  | 2t/a |  | 3t/a | 2t/a |
|  | 破碎除尘灰 | 2.27t/a |  |  | 0.002t/a |  | 2.272t/a | 0.002t/a |
| 危险废物 | - 废机油 | - 0.5t/a |  |  | - 0 |  | - 0.5t/a | 0 |
|  | 废机油桶 | 0.1t/a |  |  | - 0 |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 废乳化液 | 0.01t/a |  |  | - 0 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | - 废乳化液桶 | - 0.01t/a |  |  | - 0 |  | - 0.01t/a | 0 |
|  | - 废液压油 | - 0.2t/a |  |  | - 0.4t/a |  | - 0.6t/a | - 0.4t/a |
|  | - 废液压油桶 | - 0.1t/a |  |  | - 0.2t/a |  | - 0.3t/a | - 0.2t/a |
|  | - 废活性炭 | - 7.554t/a |  |  | - 6.99t/a |  | - 14.544t/a | - 6.99t/a |
|  | - 废过滤棉 | - 0t/a |  |  | - 0.25t/a |  | - 0.25t/a | - 0.25t/a |
|  | - 废灯管 | - 0.01t/a |  |  | - 0 |  | - 0.01t/a | 0 |
|  | - 废催化剂 | - 0.01t/a |  |  | - 0 |  | - 0.01t/a | 0t/a |
|  | 废油漆桶 | 0.2t/a |  |  | 0t/a |  | 0.2t/a | 0 |
|  | 漆渣 | 0.35t/a |  |  | 0t/a |  | 0.35t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图及附件 - 附件1 营业执照 - 附件2 租赁协议 - 附件3 企业投资项目备案信息 - 附件4 现有环评验收文件 - 附件5 排污许可 - 附图1 项目地理位置图 - 附图2 项目平面布置图 - 附图3 项目周边关系图