- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：秦皇岛青盛科技有限公司

年产30台套食品医药设备建设项目

建设单位（盖章）：秦皇岛青盛科技有限公司

编制日期：    2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秦皇岛青盛科技有限公司年产30台套食品医药设备建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-130307-89-05-166698 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵静 | 联系方式 | 13752050908 |
| 建设地点 | 秦皇岛市开发区龙海道37号戴河国际产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （东经119度30分6.540秒，北纬39度56分17.851秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 C3531 | 建设项目 行业类别 | 70食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353、医疗仪器设备及器械制造358（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 冀秦区备字〔2023〕89号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 1800 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》； 召集审查机关：商务部、国土资源部、建设部； 审查文件名称及文号：《关于同意秦皇岛经济技术开发区扩大建设用地规划范围的复函》（商资函[2005]72号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书》； 审查机关：生态环境部办公厅； 审查文件名称及文号：环审[2009]34号。 文件名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：生态环境部办公厅； 审查文件名称及文号：《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 规划符合性分析 - 规划范围：秦皇岛经济技术开发区规划范围为开发区西区，东起大汤河，西至深河，南至公富庄村北（现南岭国际小区），北至102国道，规划面积22.98km2。 本项目位于龙海道戴河国际产业园，属于开发区西区规划范围。 - 规划目标：开发区基本实现由扩张型向效益型、中技术型向高技术型、单一型向综合型转变，各项社会经济指标达到国内一流强区的水平，形成以现代工业为基础，高新技术产业为主导的和谐园区和经济强区。环境污染和生态恶化得到有效控制，区域环境质量得到切实改善，生态环境趋向良性循环。 - 本项目为设备制造，不属于高污染行业，采取有效的污染防治措施，基本维持区域环境现状。 - 产业定位：区域重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业、以玻璃和铝制品精深加工、工艺品制造、汽车零配件制造为代表的加工制造业、以新材料、电子信息、生物技术、环保及新能源、光电一体化为代表的高新技术产业。 - 本项目为设备制造，符合开发区产业布局规划。 - 准入要求如下：①不属于国家明令淘汰落后生产能力、工艺和产品，避免高污染高能耗的项目入区；②排放的主要污染物达到国家或地方规定的排放标准(或者总量指标)；③企业单位清洁生产水平要达到国内清洁生产先进水平；④危险废物安全处置率均达到100%；⑤环保设施要求能够稳定运转且运转率达到95%以上；⑥产品及其生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质。 - 本项目为设备制造，不属于高污染高耗能项目，污染物排放可达到国家及地方规定的排放标准，产品及生产过程无禁用物质。 - 2、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性 （1）根据《秦皇岛经济技术开发区（西区）总体规划环境影响报告书》的发展定位和目标，进一步优化园区产业定位、布局、结构、规模等，积极推进产业绿色转型升级，持续改善和提升区域环境质量。 （2）落实园区产业定位和管控要求，结合下一阶段园区总体规划对不符合园区产业定位和布局要求的企业依法进行清退或优化整合，不再引进与园区规划定位和区域环境管控要求不符的建设项目。 本项目为食品、医药设备制造，符合开发区产业布局规划。 （3）严格遵守秦皇岛市“三线一单”及国土空间规划要求，按照“优先保障生态空间，集约利用生产空间”原则，进一步优化园区产业布局，做好规划控制，提高土地集约利用水平。优化生产、生活、生态等功能的空间布局，强化开发边界管制。加快调整与规划不符的生产、生活用地布局，后续开发建设应符合相关保护要求。严格落实规划环评与建设项目环评的联动机制，落实生态环境准入要求。 本项目符合相关规划要求，符合生态环境准入要求。 （4）加强园区基础设施建设，深入推进园区绿色循环化改造，加强工业水循环利用和节能降耗。加快中水回用工程建设，提高中水回用率。提高能源资源利用效率，进一步提升园区集中供热水平，清洁生产应达到国际先进水平。 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。 （5）强化园区环保基础设施建设和污染防治。加快园区环保设施优化升级，提升污染治理水平，强化区域大气、水、土壤环境等污染治理。 本项目废气主要为颗粒物，经布袋除尘器处理达标后排放，危废暂存至危废间内，对环境影响较小。 （6）完善园区环境监测体系。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、生态环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。 本项目制定监测计划，按要求开展相关例行监测。 综上所述，本项目符合园区规划及规划环评意见要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家现行产业政策；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中列出的限制、淘汰类和禁止项目，符合国家及地方的产业政策。 根据《环境保护综合名录》（2021年版），项目不属于高污染、高风险产品名录。根据《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号），本项目为光伏设备及元器件制造，不属于通知中煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等8个行业中22个子行业中的“两高”项目。 根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（秦传〔2022〕6号），将温室气体纳入环评管理，增加碳排放评价内容。 2、选址合理性 项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁制用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，项目场地不在河北省冀政[2009]89号《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》范围内，也不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年本）》中的限制、禁止内容。 本项目位于戴河国际产业园内，项目用地为规划的工业用地，符合土地利用规划。本项目距最近环境敏感点为西北方向194m烟台山村，项目合理布局，采取有效的污染治理设施后达标排放，对环境污染较小，满足相关污染物排放标准，符合现行产业政策，选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 本项目位置 ①生态保护红线包括重点生态功能区保护红线、生态敏感脆弱区保护红线和禁止开发区保护红线。根据经环境保护部审定的《河北省生态保护红线划定方案》，本项目位于戴河国际产业园内，不在生态保护红线内。 图1 生态保护红线图 ②环境质量底线 根据秦皇岛市生态环境局发布2022年1-12月份环境空气质量的相关数据，项目所在区域除O3外，各因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单（二级）的限值要求，本项目废气主要为机加工废气，机加工废气经布袋除尘器处理可达标排放，不会改变环境空气质量等级，基本维持环境质量现状。 本项目无生产废水外排；生活污水排入园区化粪池进入市政管网，项目建成后对项目所在区域的水环境质量影响较小。 本项目所在区域为3类声环境功能区，项目选用低噪声设备，合理布置经距离衰减后能满足《声环境质量标准》3类标准要求，本项目建设不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 本项目固废均合理处置。各污染物均采取了严格的治理和处置措施，不会对周边环境造成较大影响，符合环境质量底线的要求。 ③资源利用上限 区域生产原料、水、电充足，本项目以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目土地性质为工业用地。项目的资源消耗情况相对较小，项目生产不用水，且不使用高能耗工艺及生产设备；员工水资源消耗用量不大，用电引自园区现有变电站，符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 本项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》(2020年修订版)中的项目，本项目未列入《市场准入负面清单（2022年）》禁止准入类。 综上，本项目符合“三线一单”的相关管控要求。 - 秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》的通知（2023.4.24）的符合性 - 表4 与秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》的通知相符性 与项目相关的政策要求; 本项目; 符合性. 总体准入要求; 新建、改建、扩建“两高”项目建设要符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，并采取有效区域污染物削减措施。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建扩建焦化、石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建耗煤项目严格执行用煤投资项目煤炭替代政策。新增主要污染物排放量“两高”项目，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。; 不涉及; 符合. 建立新建项目审批与淘汰落后产能、污染减排相结合的机制，对不符合产业要求，没有明确排水去向的项目，一律不予审批。; 本项目符合产业要求，无生产废水外排，生活污水进入污水管网; 符合. 生态环境空间总体管控要求; 禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2021 年版）》及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目; 项目不属于“高污染、高风险”管控项目; 符合. 大气环境总体管控要求; 开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化、平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放排查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。; 不涉及; 符合. 严格工业企业环境管理。全市涉气企业实现稳定达标排放，重点排污单位全部完成污染源自动监测设备安装工作，确保应装尽装、应联尽联和正常稳定运行。拓展监管要素，实行“一企一档”，推进烟气量、烟气湿度、排空高度、厂界允许浓度限值纳入排污许可，实行依证监管。积极推进重点行业企业全流程超低排放改造评估监测，提高企业自动监测设备运维管理水平，强化运行监管; 本项目颗粒物可达标排放，企业不属于重点排污单位，无需安装自动监测设备; 符合. 地表水环境总体管控要求; 新建企业原则上均应建在工业集聚区；对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或 依法关闭；推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企 业入园时间表，确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准; 本项目为新建，在园区内建设; 符合. 严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。; 本项目不属于高污染、高耗水行业，不属于十大重点行业; 符合. 实施总氮排放总量控制。新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放; 项目生活污水进入市政管网污水处理厂; 符合. 土壤及地下水总体管控要求; 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应明确具体的重金属污染物排放 总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件; 本项目不涉及重金属; 符合. 产业布局总体管控要求; 禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019 年版）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目; 不涉及; 符合. 禁止建设《环境保护综合名录（2021 年版）》中的高污染、高风险产品加工项目。严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“高污染、高耗能”行业项目; 不涉及; 符合. 本项目位于开发区龙海道，属于《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》的通知（2023.4.24）中重点管控区：ZH13037120074； 表5 秦皇岛市生态环境准入清单分析对照表 编号; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 现状问题; 维度; 准入要求; 本项目; 符合性. ZH13037120074; 腾飞路街道办事处 黄河道街道办事处; 重点管控区; 大气环境高排放重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活重点管控区、禁燃区、秦皇岛经济技术开发区西区、地下水风险重点管控区; 1、西区企业与周边敏感点工居混杂；2、现有部分企业布局不符合规划；3、再生水处理及回用设施; 空间布局约束; 1、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类禁止入园。2、不符合《外商投资产业指导目录（2017年修订）》相关产业政策的项目禁止入园。3、技术水平达不到国内外先进水平的项目禁止入园。4、项目引进原则：1）符合国家产业政策和清洁生产要求；2）符合开发区产业规划的产业发展方向；3）满 足开发区建设的补链需要；4）属于技术密集型、知识密集型企业；5）土地集约 利用度高。5、医药产业中，原料药生产企业禁止准入，现有原料药生产企业通过河北省、秦皇岛市化工重点监控点认定后，其管控要求按相关文件执行河北省、秦皇岛市化工重点监控点认定企业除外，其管控要求按相关文件执行。6.装备制 造业中，表面处理涉及非水溶性有机溶剂的企业限制准入（汽车行业除外）。; 本项目不属于限制类、淘汰类，不属于禁止入园项目，不属于医药产业，不涉及表面处理，不使用非水溶性有机溶剂。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2、园区污水集中处理率100%。3、生活垃圾无害化处理率 100%。4、危险废物、医疗废物安全处理率 100%。5、完成当地下达的重金属减排指标。6、开展大气污染物特别排放限值改造，制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放 限值。7、加强塑料等行业 VOCs 治理力度。重点提高涉 VOCs 排放主要工序密闭 化水平，加强无组织排放收集，加大含 VOCs 物料储存和装卸治理力度。8、开发 区污水不能排入深河（经过短距离后汇入戴河）。9、涉 VOCs 排放工业企业污染 物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。10、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。; 符合规划环评及其批复制定的环保措施；本项目生活污水进入污水处理厂处理；一般固废及危险废物均得到合理处置；不涉及制药，不涉及VOCs排放，无锅炉。; 符合. 环境风险管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、对电镀企业实施强制性清洁审核，定期对企业及周边开展土壤监测。3、开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。建立有效的事故风险防范体系， 使开发区建设和环境保护协调发展。4、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。5、严格按照环评要求输氨管线事故影响范围内不得布置人口密集的用地项目，同时采取严格的防范措施。6、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估; 符合规划环评及其批复制定的风险防范措施；不属于电镀企业；本项目拟编制环境风险应急预案；制定有效的防范措施及防范体系；本项目涉及风险物质不属于重大危险源; 符合. 资源利用效率; 1、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施（符合有关政策的热电联产项目除外），不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。2、加强再生水回用设施建设，提高资源循环利用率，再生水回用率≥30%。3、单位工业 增加值能耗≤0.37tce/万元。4、单位工业增加值水耗≤9.7 吨/万元。5、单位工业用地工业增加值≥9 亿元/km2。6、工业固体废物综合利用率 75%以上。; 本项目不建设燃用设施; 符合. 5、其他符合性分析 表6 其他符合性分析对照表 政策、规范; 相关要求; 本项目; 符合性. 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》; 1、健全排放源统计调查、核算核查、监测监管制度，将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放文件内容； 2、推动“三线一单”实施应用，严格规划环评审查和项目准入。 3、聚焦秋冬季细颗粒物污染，加强大气污染综合治理。; 本项目将碳排放分析内容纳入环评文件； 根据前文分析，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控的实施意见要求。本项目厂房密闭，经布袋除尘器处理后颗粒物达标排放; 符合. 《河北省生态环境保护“十四五”规划》; 强化扬尘精细化管控。建立健全绿色施工标准和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。; 本项目不涉及土建，仅为设备搬运、车辆运输粉尘，对环境影响较小; 符合. 强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。新设立和升级的经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业园区同步规划建设污水集中处理设施，加快完善工业园区配套管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区污水全收集、全处理。; 本项目位于园区内，无生产废水外排，生活污水进入市政管网。; 符合. 河北省固体废物污染环境防治条例; 第二十三条 产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，并执行排污许可管理相关规定。 第二十五条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 第二十六条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。; 本项目建成后持证排污，建立工业固体废物管理台账，记录工业固体废物相关情况，委托他人收集处置的，签订合同。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来 机械制造业一直是一个国家工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。建设单位主营业务是利用外购的不锈钢板进行机械加工，通过市场调查，食品及医药设备制造行业要求越来越高，需求不断扩大，建设单位投资100万元，建设年产30套生产食品、医药相关专用设备，主要应用于乳品、药品的粉体输送、混合。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规要求，本项目属于“三十二、专用设备制造业 35”中“70食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应对该工程项目进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，建设单位委托我公司进行本项目环境影响评价工作。环评单位在接到委托后，立即开展工作，经过现场查勘、资料调研和工程分析，完成了建设项目的环境影响评价工作，编制本项目的环境影响报告表。 2 新建项目 项目租用戴河国际产业园现有生产厂房1600m2，办公室200m2，厂房内设有办公、库房、机械制造、焊接、打磨车间等，具体工程组成如下： 表7 本项目工程组成情况一览表 工程组成; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 砖混，占地面积1600m2，设置生产设备; 年产30套生产食品、医药相关专用设备，粉体输送、混合及储存罐. 辅助工程; 板料区; 200m2，用于储存不锈钢板. 材料库; 150m2，用于储存不锈钢方管、法兰等原料. 调试区; 200m2，用于调试、储存成品. 危废间; 1间，10m2. 公用 工程; 办公室; 占地面积200m2. 供水; 取自现有市政供水管网. 供电; 项目用电来源于园区现有供电管网. 供暖; 生产无需供暖，办公楼采用单体空调. 环保 工程; 废气; 焊接 烟尘; 经移动式焊烟净化器处理后无组织排放. 打磨; 布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 生活污水排入化粪池，进入市政管网. 噪声; 生产设备布置在厂房内，低噪声设备、减振基础. 固废; 除尘灰、废除尘滤袋等收集后外售. 生活垃圾交环卫部门. 含油金属碎屑、废乳化液、废乳化液桶、废润滑油桶为危险废物，暂存至危废间，定期交有资质单位收集处置. 环境风险; 编制环境风险应急预案. 分表计电; 按照环保部门相关要求实行分表计电. 3 主要产品及产能 表8 产品方案一览表 产品名称; 生产规模; 备注. 食品专业设备; 15套; 用于乳品粉体的输送及混合，罐体直径1.2m，高度3m，容量1000L，配套输送、混合管道，由控制系统控制. 医药专用设备; 15套; 用于药品粉体的输送及混合，罐体直径1.2m，高度3m，容量1000L，配套输送、混合管道，由控制系统控制. 4 主要生产设备 表9 生产设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 1; - 折弯机; - WC67Y-200/3200; - 1; - 台. 2; - 剪板机; - 8-3200; - 1; - 台. 3; - 卷板机; - W11-8*2500; - 1; - 台. 4; - 旋边机; - /; - 1; - 台. 5; - 抛光机; - /; - 1; - 台. 6; - 砂轮机; - /; - 1; - 台. 7; - 卷锥机; - 5-1600; - 1; - 台. 8; - 照明灯; - 100W; - 33; - 台. 9; - 手持电动工具; - /; - 10; - 台. 10; - 焊机; - 300W/380W; - 4; - 台. 11; - 铣床; - XA5032; - 1; - 台. 12; - 车床; - CA6150B; - 1; - 台. 13; - 摇臂钻; - Z3040SX13; - 1; - 台. 14; - 台钻; - Z5380-20; - 1; - 台. 15; - 移动式焊烟净化器; /; - 2; 台. 16; - 布袋除尘器; 风机风量10000m3/h; - 1; 台. 17; - 空压机; BK37-8ZG; - 1; 台. 18; - 地牛; /; - 2; 台. 5原辅材料 表10 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; - 不锈钢板; - 50; - t/a; - 1500*3000*1.2、 - 1500*3000*5. 2; - 不锈钢方管; - 20; - t/a; - 内径50、60、80、100、120. 3; - 外购定制法兰; - 5; - t/a. 4; - 不锈钢焊丝; - 0.05; - t/a; - 无铅，5kg/包. 5; - 氩气; - 60; - 瓶/a; - 8kg/瓶，平时储存6瓶. 6; - 乳化液; - 32; - L/年; - 16L/桶. 7; - 除尘滤袋; - 120; - 条/年; - 布袋除尘器用. 8; - 润滑油; - 16; - L/a; - 设备润滑用. 9; - 砂轮; - 2; - 片/a. 能源消耗. 10; - 新鲜水; - 259.096; - m3/a; 园区现有供水管网. 11; - 电; - 10; 万kWh; 园区现有供电管网. 6公用工程 给排水：本项目运营期用水接自园区现有管网，主要为生活污水。 ①员工生活用水：项目劳动定员14人，参照《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 5450.1-2021），并结合企业提供资料，员工生活用水量按照18.5m3/人•年，则项目生活用水量为0.86m3/d（259m3/a）。 ②乳化液稀释用水：乳化液与水的比例通常是1：3，1份乳化液配3份水，即用水量为0.096m3/a。 （2）排水 ①员工生活废水：产生量按用水量的80%计算，即0.688m3/d(207.2m3/a)，排入化粪池，排入市政管网。 项目给排水平衡见表12、图1。 表12 给排水平衡 单位：m3/d 序号; 用水部分; 总用水量; 循环水量; 损耗量 （含蒸发）; 外排量. 1; 生活用水; 0.86; -; 0.172; 0.688. 2; 乳化液稀释用水; 0.00032; -; 0.00032; 0. 合计; 0.86032; -; 0.17232; 0.688. 新鲜水 生活用水 市政管网 0.86 0.688 0.172 化粪池 乳化液 稀释用水 0.00032 图1 给排水平衡图 供电：用电接自园区现有供配电系统，能满足本项目用电需要。 供暖：本项目生产无需供暖，办公室采用单体空调。 7 劳动定员及工作制度 本项目员工14人，年工作300天，每天工作8小时。 8 厂区平面布置简述 项目租用开发区龙海道37号戴河国际产业园厂房，东侧为园区内部道路，南侧、西侧、北侧均为其他厂房，根据项目功能要求和场地地形，本项目厂房大门位于东西两侧，厂房内呈纵向排列，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产设备，满足工艺流程的合理流场，使生产设备集中布置，充分利用车间进行布局。厂房中间预留车辆通道，从总体上看，项目平面布置基本合理。项目地理位置见附图1，周边关系见附图3，平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 打磨 不锈钢板、 不锈钢方管 剪板 机加工 焊接 打磨 组装、调试 成品包装 G1、N1、S1 N2、S2 N3、S3 G2、N6 G3、N7 G废气 N噪声 W废水 S固废 氩气 卷板 N4 折弯 N5 工艺流程简述（图示）： 图2 工艺流程及排污节点图 工艺说明： - ①打磨：外购来的不锈钢板、不锈钢方管由运输方送至原料区储存，使用角磨机高速旋转的薄片砂轮对金属构件进行磨削、切削、除锈、磨光加工，去毛刺及打磨。 - ②剪板：剪板机的上刀片固定在刀架上，下刀片固定在工作台上，工作台上安装有托料球，以便于板料的在上面滑动时不被划伤。后挡料用于板料定位，位置由电机进行调节，压料缸用于压紧板料，以防止板料在剪切时移动，对各种厚度的金属板材施加剪切力，使板材按所需要的尺寸断裂分离。 - ③机加工：通过车床、铣床、钻床等设备按照图纸要求进行下料，切割成所需规格尺寸，主要为噪声污染及金属碎屑。 - ④卷板：通过液压力、机械力等外力的作用，使工作辊运动，从而使板材压弯或卷弯成形。根据不同形状的工作辊的旋转运动以及位置变化，可以加工出椭圆形件、弧形件、筒形件等零件。 - ⑤折弯：对薄板进行折弯，使用时由导线对线圈通电，通电后对压板产生引力，从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持，使得压板可以做成多种工件要求，而且可对有侧壁的工件进行加工，操作上也十分简便。 - ⑥焊接：对工件进行焊接，在普通电弧焊的原理的基础上，利用氩气对金属焊材的保护，通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术，由于在高温熔融焊接中不断送上氩气，使焊材不能和空气中的氧气接触，从而防止了焊材的氧化，产生的废气经移动式焊烟净化器处理。 - ⑦打磨：焊接完成后，使用抛光机、砂轮机对工件进行表面处理，使工件平整。 - ⑧组装、调试：工件与其他零件组装，与控制系统进行调配，不涉及废气排放，运行正常、调试合格后进行成品包装。 主要污染工段： 1 施工期主要环境影响因素 施工期主要为设备安装、厂房清理，施工过程的环境影响因素主要有废气、噪声和固废等。 2 运营期主要环境影响因素 本项目运营期具体污染物产生节点见下表： 表13 产污节点一览表 类型; 序号; 产生点位; 污染物; 治理措施. 废气; G1; 打磨; 颗粒物; 角磨机在打磨房内使用、打磨房密闭、布袋除尘器+15m排气筒（DA001）. G2; 焊接; 颗粒物; 移动式焊烟净化器. G3; 打磨; 颗粒物; 打磨房密闭、布袋除尘器+15m排气筒（DA001）. 废水; W1; 员工; COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池. 噪声; N1-7; 车床、铣床、角磨机、卷板机、折弯、焊接、抛光机等; Leq(A); 低噪声设备，基础减振+厂房隔声. 固废; S1-3; 角磨机、剪板机、车床、铣床、钻床等; 含油金属碎屑; 暂存至危废间，定期交有资质单位收集处置. S4; 废气处理设施; 除尘灰; 外售制砖. 废布袋; 由环卫部门收集. S5; 生产过程; 废乳化液、废乳化液桶; 暂存至危废间，定期交有资质单位收集处置. S6; 设备维护; 废润滑油桶. S5; 生活; 生活垃圾; 由环卫部门收集. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用园区现有厂房，无原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状： 本次评价选用秦皇岛市生态环境局发布2022年1-12月份环境空气质量的相关数据进行区域达标评价，本项目所在区域环境空气监测数据中各评价因子现状，见下表： 表14 2022年开发区环境空气质量现状一览表 污染物; 平均时间; 单位; 现状浓度; 标准值/ （μg/m³）; 达标情况. SO2; 年平均; μg/m³; 8; 60; 达标. NO2; 年平均; μg/m³; 28; 40; 达标. PM10; 年平均; μg/m³; 56; 70; 达标. CO-95per; 24 h平均; mg/m³; 1.2; 4; 达标. O3-90per; 日最大8h平均; μg/m³; 175; 160; 不达标. PM2.5; 年平均; μg/m³; 27; 35; 达标. 由上表可以得出，除O3外，项目所在区域各因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单（二级）的限值要求，随着《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》及其他VOCs管控措施的落实，空气质量将得到进一步改善，本项目建成后可基本维持现状。 2 地表水环境质量现状 项目南侧1400m处为小汤河支流，根据秦皇岛市生态环境局发布2022年6月秦皇岛市主要河流断面水质监测月报，汤河海阳桥、汤河桥断面为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质断面，汤河口断面为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质断面。建设项目无生产排水，生活污水排入化粪池进入污水管网，与地表水不发生直接联系。 3 地下水环境质量现状 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4 声环境质量现状 本项目厂界外50米内无声环境保护目标。项目所在地声环境质量状况良好，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在区域环境保护目标、标准、级别见下表。 表16 厂区周边环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标（°）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对本项目距离（m）. 经度; 纬度. 大气环境; 烟台山村; 119.497446; 39.939737; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求; 二类; NW; 194. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 烟台山村分散式饮用水源井. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 施工期 - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）： 昼间：70 dB（A） 夜间：55 dB（A） - 施工扬尘 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）：PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值：80µg/m3。 2 运营期 - 废气 表17 废气污染物排放标准 类别; 污染物名称; 标准值; 标准. 打磨排气筒（DA001）; 颗粒物; 60mg/m3，1.9kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 企业厂界; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. ≤0.3mg/m3; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）. - 废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级及龙海道污水处理厂收水标准。 表17 废水污染物排放标准 项目; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 龙海道污水处理厂进水水质. pH; 6-9; 6-9. COD; 500; 400. SS; 400; 300. 氨氮; /; 25. BOD5; 300; 250. - 噪声 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表18 噪声排放限值 采用级别; 标 准 值; 标准来源. 昼 间; 夜 间. 3类; 65dB(A); 55dB(A); GB12348—2008. - 固废 一般固体废物贮存过程应满足防扬散、防遗失、防渗漏等环境保护要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据原环境保护部文件：环发[2014]197号“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知”，确定污染物排放总量控制因子为：化学需氧量（COD）、氨氮(NH3-N)、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。 （1）项目废水排入市政污水管网，纳入污水处理厂总量指标。 （2）废气： 根据工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）“机械行业系数手册”计算， 预处理工段-打磨工艺颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目原料用量70t/a，则颗粒物产生量为2.19*70=0.153t/a，打磨工序在密闭打磨房中进行，废气收集后经一套布袋除尘器处理，颗粒物排放量为0.00076t/a。 本项目有组织废气排放量为：颗粒物：0.00076t/a，根据冀环评函[2020]247号文《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》：城镇污水处理厂、园区污水处理厂等污水集中处理设施排放的主要污染物，或者排污单位年排放量小于一千克的主要污染物，暂不确权。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有厂房内建设，主要工程内容为设备地基的基础施工、安装，施工期产生的污染主要来自于施工过程中会产生的废气、噪声及固体废物，对周围环境产生一定影响，但这种影响是暂时的，待施工结束后，影响将会逐步消除。 1大气环境影响分析 施工期大气污染源主要为施工扬尘，来源有：设备基础施工、建筑垃圾和建筑材料的运输。 根据《河北省扬尘污染防治办法》，本项目施工过程中采取如下防尘和抑尘措施。 （一）在基础施工作业过程中，合理控制基坑开挖和存留时间，作业面应当采取洒水、喷雾等防尘措施，对已完成的作业面和未进行作业的裸露地面应当采取表面压实、遮盖等防尘措施，堆放超过八小时不扰动的裸土应当进行遮盖； （二）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施； （三）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； （四）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； （五）装饰装修施工中，在施工现场进行机械剔凿、清理作业时应当采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施。 采取上述措施后，对周围大气环境影响较小。 2废水 项目施工期较短，不涉及施工作业用水，施工人员盥洗废水泼洒抑尘，施工期不会对周围环境和地下水造成明显影响。 3噪声 施工噪声主要来源于设备搬运及运输车等器械。噪声产生强度为75-95 dB(A)，为间断性噪声，声级值较高。考虑施工期噪声对其影响。为最大限度避免和减轻施工期间噪声对居民点的影响，对建筑施工提出以下降噪措施： ①采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的。本项目在施工中采用低噪声新技术，如改变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术，振捣器采用高频振捣器等。使噪声污染在施工中得到控制。 ②施工单位可采用12～24厘米的砖墙或1～3厘米厚的隔音板将施工机械噪声源与周围环境隔离，以减少环境噪声污染范围与程度。 ③合理布局施工场地，按照有关规定，每个施工段对作业区设置围挡，尤其是与建筑轮廓线距离较近的敏感目标，围挡要适当增加高度。 ④作业时间控制在晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时。 ⑤提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 ⑥作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。 通过采取以上措施，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，避免其对周围声环境产生影响，同时，施工期的影响是暂时的，随着施工期的结束而消失。 4固体废物 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，均为一般固体废物。 施工人员生活垃圾收集后由环卫部门处理；施工现场设置垃圾临时存放点，建筑垃圾及时清运；可利用（金属、玻璃等）的建筑垃圾要进行回收利用，其余部分按要求运至指定地点，严禁乱堆乱放；建筑垃圾和生活垃圾在外运过程中采用苫布遮盖，避免垃圾沿途遗洒，污染环境，并按当地有关部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱倒乱放；工程施工结束后，施工单位应组织人力和物力，及时将建筑垃圾等清理干净。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1无组织废气 （1）焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。 根据工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）“机械行业系数手册”，焊接核算环节-不锈钢焊丝-手工电弧焊，颗粒物产污系数为20.2kg/吨-原料，项目每年消耗焊丝0.05t，则焊接烟尘产生量为0.001t/a。本项目设置移动式焊烟净化器，处理效率按95%计，焊接工序颗粒物排放量为0.00005t/a，项目工作1000小时/a，经车间阻隔后无组织颗粒物的排放速率为0.00005kg/h。在做好污染防治措施的前提下，本工序排放的废气对环境影响较小。 1.2有组织废气 （1）打磨废气 本项目打磨在打磨房内进行，利用砂轮机、抛光机对工件进行打磨，角磨机在打磨房内使用，产生粉尘，主要成分为颗粒物。根据工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）“机械行业系数手册”，预处理工段-打磨工艺颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。 本项目原料用量70t/a，颗粒物产生量为0.153t/a、产生浓度为248mg/m3，打磨工序在密闭打磨房中进行，废气收集后经一套布袋除尘器处理，设计风机风量为10000m3/h，收集效率100%，处理效率99.5%，打磨工作时间为4h/天，300天，则颗粒物排放量为0.00076t/a、排放速率为0.00062kg/h、排放浓度为1.24mg/m3。处理达标后经1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物：60mg/m3，1.9kg/h。 表14 机械行业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺; 污染物指标; 单位; 产污系数; 本项目. 干式 预处 理件; 钢材（含板 材、构件 等）、铝材 （含板材、构 件等）、铝合 金（含板材、 构件等）、铁 材、其它金属 材料; 打 磨; 废气量; 标立方米/吨-原料; 8500; 59.5万Nm3/a. 颗粒物; 千克/吨-原料; 2.19; 0.153t/a. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表20 污染物核算情况一览表 序号; 产污环节; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放形式; 治理技术名称; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放口编号; 排放口名称; 采样口及采样平台设置. 1; 焊接; 颗粒物; /; 0.001; 无组织; 焊烟净化器; 90%; 95%; 是; /; 0.00005; 0.00005; /; /; /. 2; 打磨; 颗粒物; 248; 0.153; 有组织; 布袋除尘器; 100%; 99.5%; 是; 1.24; 0.00062; 0.00076; DA001; 打磨排气筒; 采样孔及采样平台设置需满足《固定源废气监测技术规范（HJ/T397-2007）要求；必要时应设施采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表21 有组织废气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒坐标; 排气筒高度m; 排气筒直径m; 排放温度 ℃; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 打磨排气筒; 颗粒物; 119.5012688; 39.9378078; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 1.2达标排放情况分析 打磨废气收集后经一套“布袋除尘器+15m高排气筒”排放，焊接设置焊烟净化器，厂房密闭，根据源强分析可知，污染物排放浓度满足相关标准要求。 采用大气估算模式Screen3预测本项目废气排放对周围大气环境的影响。 表22 面源主要污染源估算模型参数一览表 污染源名称; 坐标; 矩形面源; 污染物; 评价标准 (mg/m3 ); 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 119.5016326; 39.9379911; 95; 20; 9; 颗粒物; 0.3; 0.000024. 表24 项目污染物无组织排放在厂界处预测结果表 厂界; 污染物最大落地浓度（mg/m3）. 颗粒物. 东厂界; 0.0203. 南厂界; 0.01772. 西厂界; 0.01867. 北厂界; 0.01980. 经计算，本项目无组织排放废气无超标，无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996表2中周界外无组织排放监控浓度限值的要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）。 1.3废气处理设施可行性分析 打磨工序参考《排污许可证申请与核发技术规范 - 金属铸造工业》（HJ1115—2020）附录A.1 废气可行技术参考表打磨工序：“采用袋式除尘，排放浓度可达 20 mg/m3以下”、“需采取降低无组织排放控制措施”，本项目打磨工序密闭，设置布袋除尘器，为可行性技术，根据预测结果可达到相关标准要求，因此废气处理方法可行。 1.4排气筒设置合理性分析 项目厂房高度9m，打磨排气筒为15m高，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源的排气简一般不应低于15m。排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求。 1.5非正常工况 非正常工况主要是废气处理设施出现故障或检修时，废气不能及时处理而排放的废气污染物等。建设项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，按活性炭吸附效率下降至0%，造成排气筒废气中废气污染物未经有效净化排放，其排放情况如表所示。 表25 非正常工况分析一览表 项目; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量（kg/a）. 打磨; 打磨排气筒; 布袋除尘故障; 颗粒物; 6.95; 0.086; 5; 1; 0.103. 由上表可知，非正常工况下，排气筒排放的各污染物浓度均不超标，但未经处理的各类污染物排放浓度均有所升高，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产，严格执行风险防范及应急措施。 1.6环境影响分析 项目所在区域空气质量良好，通过设置有效的废气处理设施处理后，排放浓度能够满足相关排放限值要求，对环境影响较小。 1.7废气监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），企业属于登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）废气监测方案如下： 表26 废气监测计划一览表 污染物类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 无组织; 上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996表2中周界外无组织排放监控浓度限值的要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）. 2 废水 项目生产用水主要为乳化液稀释用水，用水量较小，不外排。员工生活污水排入园区化粪池，生活污水产生量为207.2m3/a，生活污水污染物产生浓度分别为COD：340 mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：250 mg/L、NH3-N：30 mg/L。经化粪池处理后，COD：200 mg/L（0.04t/a）；BOD5：100 mg/L（0.02t/a）；SS：50 mg/L（0.01t/a）；NH3-N：22 mg/L（0.004t/a）。排入市政污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级及龙海道污水处理厂收水要求。 综上，对周围水环境影响较小。 3 噪声影响分析 3.1噪声源调查 本项目噪声为生产过程中设备运行产生的噪声，主要有车床、铣床、角磨机、卷板机、折弯、焊接、抛光机及风机等设备，噪声源强在70~95dB（A），项目主要噪声源及其控制措施详见下表。 表27 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量台/套; 声压级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. X; Y; Z. 1; - 折弯机; - 1; 85; 选用低噪声设备，设备设置减震基础，置于厂房内部利用建筑隔声; 15; 10; 1; 2; 72; 间断; 25; 60; 2. 2; - 剪板机; - 1; 90; 25; 16; 1; 2; 57; 间断; 25; 65; 2. 3; - 卷板机; - 1; 70; 9; 6; 1; 2; 56; 间断; 25; 45; 2. 4; - 旋边机; - 1; 80; 8; 3; 1; 2; 67; 间断; 25; 55; 2. 5; - 砂轮机; - 1; 90; 36; 12; 1; 2; 61; 间断; 25; 65; 2. 6; - 抛光机; - 1; 95; 15; 10; 1; 2; 71; 间断; 25; 70; 2. 7; - 卷锥机; - 1; 95; 10; 8; 1; 2; 71; 间断; 25; 70; 2. 8; - 焊机; - 4; 90; 7; 5; 1; 2; 72; 间断; 25; 65; 2. 9; - 铣床; - 1; 90; 20; 4; 1; 2; 66; 间断; 25; 65; 2. 10; - 车床; - 1; 90; 26; 7; 1; 2; 72; 间断; 25; 65; 2. 11; - 摇臂钻; - 1; 85; 16; 3; 1; 3; 61; 间断; 25; 60; 3. 12; - 台钻; - 1; 85; 15; 5; 1; 2; 65; 间断; 25; 60; 2. 13; - 移动式焊烟净化器; - 2; 75; 7; 5; 1; 4; 61; 间断; 25; 50; 4. 14; - 风机; - 1台; 85; 36; 15; 1; 5; 61; 间断; 25; 60; 5. 表29 所用材料在各频率下的吸声系数 围护结构; 材料; 125HZ; 250HZ; 500HZ; 1000HZ; 2000HZ; 4000HZ. 内墙; 砖墙抹灰; 0.02; 0.02; 0.02; 0.03; 0.03; 0.04. 外窗; 玻璃窗; 0.35; 0.25; 0.18; 0.12; 0.07; 0.04. 地面; 混凝土; 0.01; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; 0.04. 3.2噪声预测范围与标准 项目50m范围内无噪声敏感点，噪声预测范围为拟建厂区厂界外1米。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3.3预测分析内容 预测分析在考虑墙体及其它控制措施等对主要声源排放噪声的消减作用情况下，主要噪声源同时排放噪声对建设项目厂界声环境的叠加影响。 3.4噪声预测模式 声音是由物体振动而产生，并由此而引起周围媒质的质点位移使媒质密度产生疏密变化，这种变化的传播就是声音。声波在传播过程中，随传播距离的加大，其声强会逐渐减少，叫做声波的距离衰减。 根据建设项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2021)的要求，预测值计算采用点声源的几何发散衰减公式： （1）室外声源： ①贡献值 LP（r）=LP(r0)+DC−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置 r 0 米处的声压级，dB； DC—指向性校正，描述点声源的等效连续声压级与声功率级 Lw 的全向点声 源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—声屏障引起的衰减，dB； Amisc—其它多方面效应引起的衰减，dB。 表30 外墙不同频率下隔声量（dB） 材料; 125HZ; 250HZ; 500HZ; 1000HZ; 2000HZ. 外墙; 26; 36; 39; 45; 54. ②几何发散引起的衰减 对于室外声源，项目无指向性，其几何发散计算式为： Lp（r）=Lp(r0)−20lg(rr0) ③大气吸收引起的衰减 大气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm=α(r−r0)1000 式中： A atm—大气吸收引起的衰减，dB； α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，项目所在地多年平 均温度 8.9℃，相对湿度 62%，按倍频带中心频率 500Hz 为 1.9 计算 r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数。 ④地面效应引起的衰减 项目为混合地面(坚实地面和疏松地面组成)，本次评价忽略地面效应引起的衰减。 ⑤声屏障引起的衰减 遮挡物引起的衰减只考虑厂区内厂房围护结构的屏蔽效应。 ⑥其它方面效应引起的衰减 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。声波传播过程中由于云雾、温度梯度、风引起的能量衰减，本次评价忽略不计。 (2)室内声源 对于室内声源，根据等效室外声源声功率级法计算室外靠近围护结构处的声级LP2： LP2=LP1−(TL+6) 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 然后，按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级； Lpli（T）=10lgj=1N100.1Lplij 式中： Lpi1 (T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij —室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i=Lpli（T）−(TLi+6) 式中： Lp2i (T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1 i (T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m²。 （3）噪声贡献值 噪声贡献值为所有室外声源在预测点产生的 A 声级和所有等效室外声源在预测点产生的 A 声级的能量叠加。 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 （4）噪声预测值 噪声预测值为贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb —预测点的背景噪声值，dB。 3.5噪声预测结果 利用模式可以模拟预测主要声源同时排放噪声在采取措施情况下对边界声环境质量叠加影响。 表31 预测环境参数表 参数. 年平均风速和主导风向; 平均风速3.9米/秒，西南风. 年平均气温; 8.9～10.9℃. 年平均相对湿度; 59%-63%; 大气压强; 101.6kPa. 声源和预测点间的地形; 平原. 声源和预测点间障碍物距离; 东：55m、南：13m、西：50m、北：15m. 声源和预测点间树林、灌木等的分布情况; 无. 地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）; 土质地面、水泥地面. 表32 本项目设备噪声贡献值结果表 厂界; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 58.5; 54.0; 65; 55; 达标. 南厂界; 52.6; 49.6; 65; 55; 达标. 西厂界; 56.0; 48.5; 65; 55; 达标. 北厂界; 52.1; 51.0; 65; 55; 达标. 3.6预测结果分析与评价 经预测，本项目各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境影响较小。 3.7本项目噪声排放标准及监测要求见下表。 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测方案如下： 表33 噪声监测计划一览表 污染物类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 噪声; 四厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准. 4固废影响分析 4.1固废产生情况 ①一般固废产生情况 布袋除尘器收集的粉尘（代码900-999-66）为2t/a，废除尘滤袋（代码900-999-99）120条/a，均外售；生活垃圾按0.5kg/人·日，则生活垃圾产生量为2.31t/a。 ②危废产生情况 根据《国家危险废物名录》（2021年），机加工过程使用乳化液，危废主要为含油的金属碎屑5t/a，废乳化液0.001t/a、废乳化液桶0.0008t/a，废润滑油桶0.0004t/a，暂存至危废间，定期交有资质单位收集处置，建立危险废物管理台账，并由专人进行管理，如实记载产生危险废物的类别、数量、产生环节、去向、贮存处置情况等事项，做好危险废物交接记录。落实危险废物转移联单制度，如实填写危险废物电子或者纸质转移联单各栏目内容。 本项目危险废物情况具体见下表： 表35 危险废物产生情况一览表 序号; 产生环节; 危废名称; 危废种类; 废物代码; 产生量; 形态; 储存方式; 产废周期; 危险特性. 1; 机加工; 含油金属碎屑; HW09; 900-006-009; 5; 固态; 专用容器; 每月; T. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-009; 0.001; 液态; 专用容器; 每月; T. 3; 废乳化液桶; HW49; 900-041-49; 0.0008; 固态; 专用容器; 每月; T/In. 4; 设备润滑; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.0004; 固态; 专用容器; 每月; T/I. 4.2一般固废管理要求 为落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条关于建立工业固体废物管理台账的要求，规范一般工业固体废物管理台账制定工作，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试 行）对一般固废的储存提出以下要求： ①产生工业固体废物的单位建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平一般工业固体废物管理台账实施分级管理。 ②鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。 ③台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ④产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 4.3危废间建设要求 项目拟在车间东侧建设一座危废间，占地面积10m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023），对危废间建设提出如下要求： ①贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 ③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ④贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ⑤贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ⑥贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑦贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）对产生危险废物的单位制定危险废物管理计划和管理台账提出要求： ①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见附录 B。 ③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ④产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ⑤危险废物管理台账保存期限不少于10年。 危废暂存于危废间内，定期交有资质单位收集处置，厂内转运厂外运输作业应满足如下要求： ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》； ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上； ④危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即启动相关应急预案，防止其影响的进一步扩大； ⑤资质单位持有危险废物经营许可证，已获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；主要采用公路运输，运输过程严格按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行； ⑥运输车辆按GB13392设置车辆标志，且在危险废物包装上设置毒性及易燃性标志； ⑦运输工作人员应熟悉其危险特性，配备适当的个人防护装备，并设有收集槽和缓冲罐。 危险废物定期由有资质的处理单位处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。运输及运输路线的制定由有资质的危废处置公司负责。 对比《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单，对危废间防渗能力及危废堆放提出的要求见下表。 表36 危险废物暂存间基本情况 序 号; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）; 项目危废暂存间要求建设情况. 1; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。; 可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 2; 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施; 设有导流槽及应急池. 3; 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。; 危废暂存间地面硬化，无裂隙，加强管理。. 4; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 各危险废物分区储存. 综上，项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5 地下水、土壤 5.1污染情况 运运营期正常状况下，无生产废水产生。项目厂房地面、危废间均按要求进行防渗，且表面无缝隙。建设项目的主要土壤污染源能得到有效防护，污染物不会外排，从源头上得到控制，在该情景下，污染物不会进入土壤对土壤造成污染。 重点防渗区：危废间地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料库内设置裙角，围绕四周墙壁内侧地面设置导流槽及应急池，同时每半年进行防渗检查，及时修补渗漏部位，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）要求。 一般防渗区：主要为厂房地面，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，防渗层为20cm的P8防渗混凝土层，渗透系数≤10-7cm/s，且表面无缝隙。 根据上述分析，在充分落实以上防渗措施的前提下，本项目建设能够保护地下水及土壤环境，对地下水、土壤环境影响较小。 6 环境风险评价 6.1风险源分布及影响途径 环境风险源指“存在物质或能量意外释放”并可能产生环境危害的源。本项目风险源为危险废物。 项目风险识别见下表。 表37 项目风险识别表 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 危废; 含油金属碎屑、废乳化液、废乳化液桶、废润滑油桶; 泄漏、火灾; 大气、地下水、土壤; 地下水环境、土壤环境. 6.2危险物质Q值计算 表38 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 危险物质名称; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; q/Q值; Q值划分. 1; 含油金属碎屑; 5t; 50; 0.1; Q=0.100044＜1. 2; 废乳化液; 0.001t; 50; 0.00002. 3; 废乳化液桶; 0.0008t; 50; 0.000016. 4; 废润滑油桶; 0.0004t; 50; 0.000008. 由上表可知，本项目Q值划分为＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目的风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见表39。 表39 评价工作级别划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目的环境的风险潜势为I，由上表可知，本项目环境的风险评价等级均为简单分析。 表40 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 秦皇岛青盛科技有限公司年产30台套食品医药设备建设项目. 建设地点; 河北省; 秦皇岛市; 开发区; （/）县; 龙海道37号戴河国际产业园. 地理坐标; 经度; 119度30分6.540秒; 纬度; 39度56分17.851秒. 主要危险物质及分布; 废乳化液、废乳化液桶及废润滑油桶. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①危险废物暂存事故分析：项目拟新建一座10平方米危废间，危废间防腐防渗，防渗系数小于1×10-10cm/s，发生泄露的可能性较小，正常工况下对地下水和土壤影响较小。 ②厂区雨水自然漫流，若发生泄漏、火灾事件，危险物质有可能污染地下水，项目南侧1400m处为小汤河支流，发生事故时及时控制，防止消防废水漫流至厂区外，对地表水影响较小。. 风险防范措施要求; ①建立专职的安全环保管理机构，负责企业日常安全教育和安全生产活动、安全规章制度修订；编制环境风险应急预案，成立应急救援指挥部，负责发生事故时的应急救援指挥工作。 ②储存区内严禁明火和可能产生明火、火花的作业；不得堆放易燃易爆物品，不准露天存放，并设有防范措施； ③储存区内必须配备防火用具，操作人员必须熟悉防火设施的使用方法。发现异常现象危及安全时，应采取紧急措施，并及时上报主管领导； ④按照危险废物贮存污染控制标准要求，危险废物置于危险废物暂存间，防止风吹雨淋和日晒。危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物产生及处置记录；对装有危险废物的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将其装入完好容器内； ⑤应严禁一切火种，进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。 事故应急措施： ①通知泄漏污染区人员至上风处，尽快切断泄漏源，并切断污染区内的电源、火源； ②应急人员佩带好专用防毒面具及手套进入现场检查原因； ③若发生危险物质泄漏，采用消防沙、棉布等收集； ④一旦发生火灾爆炸事故，及时向消防部门报警，同时采取设置的消防器材进行灭火。紧急事态抢救或逃生时建议佩戴正压自给式呼吸器； ⑤若员工因接触危险化学品而受伤，立即用大量清水冲洗，就医； ⑥发生事故后立即启动应急预案，采取相应补救措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目危险废物储存量较小，在做好防范措施的前提下，风险较小。. 6.4事故应急预案 一旦发生泄漏事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），应急预案内容如下表所示。 表41 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废间 保护目标：人体健康、环境质量、生产系统. 2; 应急组织机构、人员; 厂区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案级别，分级响应程序及条件. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障等相关内容. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 培训计划; 人员培训；应急预案演练. 10; 公众教育和信息; 公众教育；信息发布. 6.5风险评价结论 综上所述，在落实风险防范措施后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险达到可以接受的水平，因此从风险角度分析，项目是可行的。 7、碳排放分析 根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦皇岛市委、市政府2022年7月9日发布）相关要求，开展碳排放影响评价。 7.1概述 气候变化是当前世界面临的最严峻挑战之一。积极应对气候变化是我国实现可持续发展的内在要求，是加强生态文明建设、实现美丽中国目标的重要抓手，是我国履行负责任大国责任、推动构建人类命运共同体的重大历史担当。习近平总书记多次就应对气候变化问题作出重要指示，在多个国际场合阐述了应对气候变化对构建人类命运共同体的重要性，并于2020年9月在联合国大会上提出我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的庄严承诺。据此，中央提出将“做好碳达峰、碳中和工作”纳入生态文明建设整体布局。为实现“减污降碳、协同增效”，生态环境部印发了《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合[2021]4号）、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）、《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346 号）等文件，河北省委办公厅、省政府办公厅发布《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施》，河北省生态环境厅《关于印发<河北省钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点工作方案>的通知》（冀环便函〔2021〕322 号），加快推进绿色转型和高质量发展，率先在钢铁行业开展碳排放环境影响评价试点工作。 为贯彻落实中央和生态环境部“碳达峰、碳中和”相关决策部署和文件精神，充分发挥环境影响评价的源头控制、过程管理中的基础性作用，推进“两高”行业减污降碳协同控制，本评价按照相关政策及文件要求，开展项目碳排放环境影响评价，计算项目碳排放情况，提出项目碳减排建议等。 7.2 碳排放计算 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求“在环评文件中增加碳排放评价内。 碳排放指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料 (包括自产和外购) 燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。 本项目在生产运行阶段应考虑外购电力所导致的二氧化碳排放。参照《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》文件中化石燃料燃烧CO2 排放和净调入电力消耗碳排放量计算公式， 净调入电力消耗碳排放量计算公式如下： 式中：E CO2-净电为企业净购入的电力隐含的CO2排放，单位为吨CO2； AD电力为企业净购入的电力消费量，单位为MWh； EI为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh；0.5703tCO2/MWh。 表42 本项目年净购入电力所产生的二氧化碳排放情况 净购入电量（MW·h）; 排放因子（tCO2/MW·h）; 排放量（tCO2）. 10; 0.5703; 5.703. 本项目碳排放总量5.703t/a。 7.3碳减排措施 - 所有机电设备优先选用国家及行业推荐的能耗低、效率高的节能型机电产品和仪器，按工艺生产运行实际情况合理配置设备大小，减少设备能力空耗，从而节约能源，减少碳排放。 - 加强管理，完善各项规章制度，定期对设备管道进行检修，使设备设施处于高效运行状态，减少能源损耗。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 | / |
|  | 打磨排气筒（DA001） | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10） |
| 地表水环境 | 生活 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级及龙海道污水处理厂收水要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效声级dB（A） | 低噪声设备，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 除尘灰、废除尘滤袋等收集后外售；生活垃圾由环卫部门收集处置；含油金属碎屑、废乳化液、废乳化液桶、废润滑油桶属于危险废物，暂存在危废间内，定期交有资质单位收集 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废间贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，库内设置裙角，围绕四周墙壁内侧地面设置导流槽及应急池，同时每半年进行防渗检查，及时修补渗漏部位。 一般防渗区：主要为厂房地面，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，防渗层为20cm的P8防渗混凝土层，渗透系数≤10-7cm/s，且表面无缝隙。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严禁明火和可能产生明火、火花的作业；不得堆放易燃易爆物品，并设有防 ②按照危险废物贮存污染控制标准要求，危险废物置于危险废物暂存间，防止风吹雨淋和日晒。危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物产生及处置记录； ③危废间内设置堵截泄漏裙角，防止泄漏污染地下水和土壤，地面无裂痕，避免泄漏对地下水产生污染影响；并设置泄漏液体的收集装置； ④各类危险废物划定储存分区，各分区设置格挡、分类储存； ⑤对装有危险废物的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将其装入完好容器内。 ⑥根据相关要求编制突发环境事件应急预案，采取应急预案内风险防范措施后可有效防止突发环境事件对环境造成较大影响。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1 、排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行) 》（环监[1996]470 号）相关要求设置规范化排污口。按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 2 、排污许可证衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作》(环办环评 [2017]84 号)、《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689 号)的通知，本项目与排污许可制衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）、排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）（HJ 1200—2021）进行管理； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 ④项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》“专用设备制造业”中“食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353-其他”，为登记管理。 3 、三同时及环保验收 建设项目竣工后，建设单位应当依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 （国环规环评[2017]4 号）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日第二次修订）中的相关要求，自主开展环境保护验收。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）编制验收监测报告，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制，并对报告结论负责，项目必须在获得审批通过后 5 年内开工建设，超过 5 年未开工建设必须重新办理环评手续。项目在具备验收条件后 3 个月内需开展自主验收，若有特殊原因或开展自主验收工作超过3个月时间，需要延期的，需要进行说明，但最长不能超过1年。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 4 、分表计电 根据河北省生态环境厅《关于进一步完善环保设施分表计电系统建设的通知》（2020）194 号文件要求，本次评价要求污染治理设施与生产设施进行分表计电，并与生态环境部门联网。 |  |  |  |

- 六、结论

一、项目概况 秦皇岛青盛科技有限公司年产30台套食品医药设备建设项目位于秦皇岛市开发区龙海道37号戴河国际产业园，投资100万元，建设年产30套生产食品、医药相关专用设备，项目租用戴河国际产业园生产厂房1600m2，办公室200m2，厂房内设有办公、库房、机械制造、焊接、打磨车间等。东侧为园区内部道路，南侧、西侧、北侧均为其他厂房，距最近环境敏感点为西北方向194m烟台山村。 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类，符合国家现行产业政策；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》及《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中列出的限制、淘汰类和禁止项目，符合国家及地方的产业政策。本项目已由秦皇岛经济技术开发区行政审批局出具本项目备案文件：冀秦区备字〔2023〕89号。 二、环境影响结论： 1 施工期 施工期主要建设内容为清理场地、设备的安装等，施工期产生的污染主要来自于清理场地产生的扬尘、噪声及固体废物，施工扬尘洒水抑尘；合理安排运输车设备、大型产噪设备运行时间，选取低噪声设备，对声环境影响较小；施工人员生活垃圾收集后由环卫部门处理，可利用的建筑垃圾要进行回收利用，其余部分按要求运至指定地点，及时将建筑垃圾等清理干净。 项目建设对周围环境产生一定影响，但这种影响是暂时的，待施工结束后，影响将会逐步消除。 2运营期 2.1废气 本项目打磨工序在密闭打磨房中进行，废气收集后经一套布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒排放，颗粒物排放量为0.00076t/a、排放浓度为1.24mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物：60mg/m3，1.9kg/h。 焊接工序设置移动式焊烟净化器，角磨机废气自然沉降，厂房密闭，根据源强分析可知，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）。 综上，对环境影响较小，项目可行。 2.2废水 项目生产用水主要为乳化液稀释用水，用水量较小，不外排。生活污水排入园区化粪池，排入市政污水管网，污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级及龙海道污水处理厂收水标准。 综上，对周围水环境影响较小，项目可行。 2.3噪声 本项目噪声为生产过程中设备运行产生的噪声，噪声源强在70~95dB（A），选用低噪声设备，通过厂房隔声、禁止鸣笛、距离衰减等措施后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对环境影响较小，项目可行。 2.4固废 除尘灰、废除尘滤袋等收集后外售；生活垃圾由环卫部门收集处置；含油金属碎屑、废乳化液、废乳化液桶、废润滑油桶属于危险废物，暂存至危废间，定期交有资质单位收集，项目可行。 2.5地下水、土壤 根据本项目的工程特点，项目内生产单元划分为重点防渗区和一般防渗区，重点防渗区为危废间，一般防渗区主要为厂房地面，在充分落实防渗措施的前提下，项目可行。 2.6环境风险 本项目风险物质主要为危险废物，发生事故时的泄漏量较低，采取一定的预防措施后，可有效控制事故发生和减少对环境的危害。本项目的环境风险为可接受水平，项目可行。 三、结论 综合以上文本所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，所采取的污染防治措施从技术经济角度考虑可行，符合污染物达标排放的原则和污染物总量控制要求，能够维持该地区的环境质量现状，因此本项目在严格执行国家各项环保法律、法规，认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，对环境影响较小，从环保角度该项目可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.00076t/a | / | 0.00076t/a | / |
| 一般工业固废 | 除尘灰 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 废除尘滤袋 | / | / | / | 120条/a | / | 120条/a | / |
| 危险废物 | 含油金属碎屑 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | / |
|  | 废乳化液 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
|  | 废乳化液桶 | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | / |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①