- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：秦皇岛航泰环保科技有限公司资源综合利用项目

建设单位（盖章）：     秦皇岛航泰环保科技有限公司

编制日期：                 2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

资质材料及其他声明

1、建设单位免责声明

2、编制单位和编制人员情况表

3、编制主持人职业资格证书和社保证明

4、编制承诺书

5、编制单位营业执照

环评报告正文

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	64

六、结论	67

建设项目污染物排放量汇总表	70

附图、附件

专家意见

环评文件质量主体责任提醒函

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 秦皇岛航泰环保科技有限公司资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2311-130371-89-05-129707 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘志刚 | 联系方式 | 18233580888 |
| 建设地点 |  | 秦皇岛经济技术开发区东区珠海道9-2起步区标准房 |  |  |
| 地理坐标 |  | 北纬39°59′53.477″，东经119°49′57.428″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业--103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 冀秦区备字〔2023〕239号 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 秦皇岛经济技术开发区东区总体规划文件名称：《秦皇岛市经济技术开发区（东区）总体规划（2018-2025）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《秦皇岛市经济技术开发区（东区）总体规划（调整）环境影响评价报告书》 召集审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称及文号：《河北省生态环境厅关于秦皇岛经济技术开发区（东区）总体规划（调整）环境影响报告书审查意见》（冀环环评函[2021]932号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 （1）规划概述 根据《秦皇岛经济技术开发区(东区)总体规划(调整)环境影响报告书》，开发区规划总面积24.15平方公里，规划范围南至渤海，北至京沈铁路干线编组站，东至辽宁省界，西以万里长城为界。规划期限为2018-2025年。 发展定位：开发区以加工工业、临港工业、大运量工业为主导，商贸等第三产业协调发展的综合性外向型经济区。 （2）产业布局 开发区规划将产业分为六个片区，分别为装备制造区(重型装备)、装备制造业(专业、通用设备)、食品加工(粮油加工)、新型建材产业（玻璃及玻璃制品制造）、配套产业区以及综合服务中心。 装备制造业（重型装备制造）：以山船厂为核心的金属船舶制造、改装、拆除及相关装置制造。 装备制造业(专业设备制造)：包括铁路专用设备及配件制造、采矿专用设备制造、石油钻采专用设备制造、电气机械及器材制造。 装备制造业（通用设备制造）：金属加工机械制造、通用零部件制造、汽轮机及辅机制造。 新型建材（玻璃及玻璃制品制造）：以耀华集团退城搬迁项目为核心，重点发展光伏电池封装材料、汽车玻璃、显示面板、高档颜色玻璃、硼硅玻璃等新型玻璃材料制造及配套玻璃深加工产业。开发区（东区）平板玻璃熔窑能力不得突破2750t/d。 食品加工(食品加工)：粮油加工、食品添加剂。 配套产业区（包装材料及容器制造、物流）：装备制造、食品、建材产业配套上下游产业延伸。 旅游休闲度假区：主要包含旅游度假接待、旅游度假游乐和配套商业服务管理等功能。 本项目使用秦皇岛城市污水处理厂污泥性质为第I类一般工业固体废物的污泥生产营养土，属于配套产业，符合配套产业区规划。产业区内已有产品相同的企业入驻（秦皇岛盈峰科技有限公司，产品为营养土，环评已批复验收），项目的实施缓解了污泥无害化处理和资源化利用的压力，实现减污降碳，符合国家及地方相关政策要求，符合开发区产业布局规划。项目租用秦皇岛秦开综保园区发展有限公司厂房，秦皇岛秦开综保园区发展有限公司已取得国有土地使用证（冀（2021）秦开不动产权第0004666号），土地类型为工业用地，符合开发区用地布局规划。 （3）基础设施 ①给水规划 开发区(东区)规划采用石河水库原水和山海关水厂自来水分质供水，其中石河水库原水供水指标5万m3/d，山海关自来水供水指标为2万m3/d。 目前开发区供水由石河水库原水和山海关水厂供应，本项目生产用水为循环水，生活用水由桶装水供给。 ②排水规划 开发区(东区)废水由陕西北路污水处理厂集中处理，现状设计污水处理站规模为2万m3/d，规划末期将扩建至3万m3/d。 陕西北路污水处理厂已建成，主要收集开发区（东区）内的生活污水和工业废水。处理工艺为“格栅+水解酸化+AAO+高效澄清池+二沉池+纤维转盘滤池+紫外消毒”，目前收水管网已实现覆盖开发区东区范围，目前收水量约1.7万m3/d，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，提标改造后出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的标准限值要求（总氮除外），排入小潮河西支，汇入潮河，最终排入渤海。 经分析，本项目生产废水主要为污泥脱水产生的废水，废水水质较为简单，主要为COD、BOD、氨氮、总磷、SS等，经厂内设置的污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及陕西北路污水处理厂进水水质要求后排入市政管网。 ③供热规划 开发区（东区）生产、生活供热及蒸汽主要由秦皇岛开发区泰盛动力有限公司2座锅炉房供应。采暖季玻璃制造企业余热除满足自身需求外，富余部分并入开发区供热管网对外供热。东区范围内现有燃煤供热锅炉房2座，分别为北京道锅炉房和深圳道锅炉房。深圳道锅炉房全年运行，现有1台65t/h及1台40t/h蒸汽锅炉。北京道锅炉只在采暖期运行，共设置3台46兆瓦热水锅炉。耀华玻璃搬迁项目全部投产后可外供约50t/h蒸汽，届时停运北京道锅炉房一台46兆瓦热水锅炉作为调峰热源。 本项目不需要供热，办公室采暖利用单体空调。 2、项目与园区规划环境影响评价的符合性分析 本项目位于秦皇岛经济技术开发区东区，规划环评中产业布局分为装备制造产业区(重型装备)、装备制造区(专业、通用设备)、新型建材产业区(玻璃及玻璃制品制造)、食品加工区(粮油加工)、配套产业区以及综合服务中心共六个产业片区。本项目使用城镇污水处理厂等污泥性质为第I类一般工业固体废物的污泥生产营养土，属于配套产业，符合配套产业区规划。 表1-1 项目与园区规划环境影响评价的符合性分析 环评报告书主要结论; 本项目 符合性; 审查意见; 本项目 符合性. 14.1.7.1大气污染防治措施 为减缓开发区对大气环境的污染，采取以下措施：[1]优化能源消费结构、利用清洁能源。[2]采取有效措施，确保大气污染物达标排放：①工业颗粒物含尘废气主要有重力沉降法、旋风除尘法、静电除尘法、袋式除尘法和湿式除尘法；②有机废气常用的气态污染物治理技术有吸收净化法、吸附净化法、燃烧转化法、冷凝法、生物净化法等。[3]加强绿化措施。[4]实施清洁生产，加强节能减排。[5]实施大气污染物总量控制。; 本项目废气主要为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度。其中颗粒物采取袋式除尘工艺处理，氨、硫化氢、臭气浓度采取生物滴滤法处理，本项目采取措施符合要求; 六、规划调整建议（1）供水规划：开发区内企业实行开源节流措施，节约用水，加强水循环利用次数，提高水循环利用率；（2）排水规划：开发区制定再生水回用计划，减少废水外排，同时节约水资源；（6）文物保护：评价建议长城两侧250m范围内不得建设任何建构筑物。; 本项目产生的生产废水经治理后部分回用，其余部分排放至市政管网；本项目租用现有工业用地，不新增占地。. 14.1.7.2水污染防治措施 地下水：[1]控制污染源，减少污染物排放量。[2]防止污染物进入地下水。[3]加强地下水资源管理，限制地下水的过量开采。[4]加强开发区下游地下水的监控、监测。 各企业内部废水管理：[1]做好各企业废水的预处理。[2]各企业应按清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集和处理。[3]区内企业处理的废水经污水处理厂的排放口集中排放，不得随意排放。; 本项目不使用地下水。厂区内实行雨污分流，且危废间、化验室内均做好防渗措施。本项目生活污水经化粪池处理后进入市政管网；污泥脱水产生的废水进入厂内设置的污水处理设备，处理后的中水一部分回用于生产，其余部分进入市政管网; 七、环境影响减缓措施1、大气污染防治措施：为减缓园区对大气环境的污染,采取以下措施:①工业粉尘含尘废气主要以袋式除尘器为主,静电除尘器为辅;②有机废气常用的气态污染物治理技术有吸收净化法、吸附净化法、燃烧转化法、冷凝法、生物净化法等。③酸性废气建议新入区企业使用集气罩或密闭车间收集酸性废气,可采用多级水吸收或碱吸收法回收、处置。2、水环境保护措施：(1)污水综合治理与利用措施,开发区废水经污水处理厂处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002表1中一级A标准的要求。同时,出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002）中回用于道路清扫和城市绿化用水的水质标准,污水处理厂排水可以回用于道路清扫和城市绿化用水。污水处理厂排水还可以作为中水回用于工业企业,剩余部分排入小潮河经石河汇入渤海。(2)提高再生水利用率。(3)建立地下水风险事故应急处置和应急预案机制。(4)对入区企业原料、产品贮存设施、废水处理单元、车间等易出现物料泄漏、产生废水或接收废水的区域废水收集管线、废水暂存池、事故池采取全面防渗处理。(5)建立地下水资源环境的监管制度、地下水水质和环境水文地质动态监测机制、地下水风险事故应急处量和应急预案机制。3、声环境防治措施：(1)采取加强对机动车辆噪声的管理、同步建设道路绿化 隔离(防护)带等措施减缓交通噪声;(2)建设过程中采取低噪设备、合理安排施工时间、合理布局等措施减缓施工噪声;(3)采取隔声罩、安装消声器、更换高噪音设备、合理布局、提高绿化面积、加强管理等措施减缓工业噪声,设置以噪声为主的卫生防护距离;(4)植树绿化,防治噪声;(5)加强声环境方面的意识教育。通过合理设计布局,采取完善的隔声降噪措施,环评预测规划实施后,开发区各功能区噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应功能区标准要求。4、固体废物影响分析：遵循“无害化、减量化、资源化”原则,对固体废物进行控制与处理。园区内生活垃圾统一收集后送山海关生活垃圾卫生填埋场处置;一般工业固废按照循环经济思想的指导,区内所产生的固体废物,优先考虑进入综合利用,提高一般工业固体废物的综合利用率;危险废物按照《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求:危险废物暂存建设专门的危险废物贮存设施,并设立危险废物标志。危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定:危险废物的无害化满足《危险废物污染防治技术政策》的要求。5、环境风险防范措施：环评提出了“三级防控”措施和具体技术措施，进行了危险化学品火灾爆炸和泄漏的影响分析。从进区企业的总图布置、建筑安全、危险化学品的储存和运输等方面分别制定了措施。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料等措施。储罐设置高低液位报警系统，罐区四周按规范设置围堤，围堤内设置物料收集设施，设备用罐。入区企业根据自身生产规模和性质设立单独的初期雨水池、事故池和消防废水池。; 本项目废气经治理后可实现达标排放；本项目生产废水处理后部分回用，其余排入市政污水管网进入污水处理厂。项目厂区内实行雨污分流，危废间、化验室内均做好防渗措施；本项目噪声源采取建筑隔声，振动设备加装减振措施，再经距离衰减后，厂界四周的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，对周围声环境影响较小；本项目固废分为一般固废和危险废物。一般固废回到生产工序及由环卫部门收集处理、危险废物暂存于危废库内，定期由有资质单位接收处置。均合理处置；本项目环评提出的措施可有效降低环境风险。. 14.1.7.3防渗措施 为防止地下水污染事故，入区各企业废水产生单元、废水收集管线、废水暂存池等设施应进行防渗处理。企业生产车间地面、废水处理设施表面进行防腐处理，防渗层渗透系数小于10-10厘米/秒；危险固废要求厂内单独设暂存间，做到防风、防雨、防晒，避免物料泄漏污染环境，按要求进行防腐防渗，在收集、存放危险废物时应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，建设耐腐蚀防渗的地面，渗透系数小于10-10厘米/秒。采取以上措施后，可有效避免对地下水水质产生明显影响。; 化验室、危废库均做好地面防渗措施。污泥储池及沉淀池四周及池底要求渗透系数≤1x10-10cm/s。项目厂房及各装置区地面均渗透系数≤1×10-7cm/s. 14.1.7.4环境风险防范措施 环评进行了污水处理厂正常工况跑冒滴漏和事故工况风险分析，提出了“三级防控”措施和具体技术措施，进行了危险化学品火灾爆炸和泄漏的影响分析。从进区企业的总图布置、建筑安全、危险化学品的储存和运输等方面分别制定了防范措施。储区要备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料等措施。储罐设置高低液位报警系统和有毒有害易燃易爆气体监测报警仪，罐区四周按规范设置围堤，围堤内设置物料收集设施，设备用罐。入区企业根据自身生产规模和性质设立单独的初期雨水池、事故池及消防废水池，并经各自厂区污水处理站处理达标后排入开发区污水处理厂。同时制定相应的事故应急预案和响应机制，并根据企业特点设置环境风险保护距离。在采取上述环境风险防范措施及应急预案的情况下，可降低风险事故的发生概率，对外环境影响较小。; 本项目环评提出的措施可有效降低环境风险。. 14.1.7.5声环境防治措施 [1]采取加强对机动车辆噪声的管理、同步建设道路绿化隔离（防护）带等措施减缓交通噪声；[2]建设过程中采取低噪设备、合理安排施工时间、合理布局等措施减缓施工噪声；[3]采取隔声罩、安装消声器、更换高噪音设备、合理布局、提高绿化面积、加强管理等措施减缓工业噪声，设置以噪声为主的卫生防护距离；[4]植树绿化，防治噪声；[5]加强声环境方面的意识教育。 通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，环评预测，规划实施后，开发区各功能区噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应功能区标准要求。; 本项目噪声源采取建筑隔声，振动设备加装减振措施，再经距离衰减后，厂界四周的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。. 14.1.7.6固体废物防治措施 开发区内各企业和事业单位生活办公区、居住区产生的生活垃圾由环卫部门统一收集送河北建投灵海发电有限责任公司生活垃圾焚烧发电厂处置；开发区（东区）产生的一般工业固废主要为各种废金属、非金属边角料及包装废品。金属边角料、非金属下脚料由物资回收公司回收再利用，不可回收部分按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置。 开发区（东区）产生的危险废物主要属于HW08类废矿物油及HW09类废乳化液（机械制造），HW17类表面处理废物（机械制造表面处理工序产生的酸碱洗废液、废洗涤液），HW06类废活性炭（涂装工序有机废气吸附工序），交由有资质单位处置，不得随意外排。; 本项目固废分为一般固废和危险废物。一般固废回到生产工序或由环卫部门收集处理、危险废物暂存于危废库内，定期由有资质单位接收处置。均合理处置。. 综上，本项目建设符合园区规划、规划环境影响评价的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为固体废物治理项目。属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类：四十三、环境保护与资源节约综合利用-20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目；本项目不在《环境保护综合名录（2021年版）》所列“高污染、高风险”管控项目内；不在《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）》“高耗能、高排放”项目管理目录内。 2、相关环境管理政策符合性分析 本项目符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相关要求；符合《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）相关要求；符合《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》(秦传[2022]6号)相关内容；符合《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》(冀政字〔2022〕2号)；符合秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》的通知(秦政字〔2022〕10号)相关要求；符合《住房和城乡建设部、国家发展改革委关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知（建标〔2022〕53号）》相关要求。 相关符合性分析见下表。 表1-2 本项目与相关环境管理政策符合性分析一览表 序号; 政策名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 1; 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）; 1.进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。 2.具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。 3.应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。 4.产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。 5.应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 6.应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。 7.产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 8.应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。 9.产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。 10.危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 1、项目使用原料均为城镇污水处理厂等污泥性质为第I类一般工业固体废物的污泥。 2、原料无物理化学危险特性。 3、项目污泥储池及生产车间等均为防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，且配套有废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施。 4、项目设有废气收集处理装置，气体浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）要求。 5、项目污染物排放均满足相关污染物排放标准要求限制。 6、项目污泥储池设置负压罩体，发酵装置等生产设备均为封闭设备，周界恶臭污染物浓度符合GB14554的要求。 7、项目脱出废水经处理后部分回用，其余部分进入市政管网。 8、项目设备运转时厂界噪声符合GB12348的要求，作业车间噪声符合GBZ2.2的要求。 9、项目产生的固废及危废均合理处置不外排。 10、危险废物的贮存、包装、处置等符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 符合. 2; 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）; 1、规范污泥处理方式。根据本地污泥来源、产量和泥质，综合考虑各地自然地理条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平等实际情况，因地制宜合理选择污泥处理路径和技术路线。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。 2、积极推广污泥土地利用。鼓励将城镇生活污水处理厂产生的污泥经厌氧消化或好氧发酵处理后，作为肥料或土壤改良剂，用于国土绿化、园林建设、废弃矿场以及非农用的盐碱地和沙化地。污泥作为肥料或土壤改良剂时，应严格执行相关国家、行业和地方标准。用于林地、草地、国土绿化时，应根据不同地域的土质和植物习性等，确定合理的施用范围、施用量、施用方法和施用时间。对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。 3、强化源头管控。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入市政污水收集处理设施。工业企业污水已经进入市政污水收集处理设施的，要加强排查和评估，强化有毒有害物质的源头管控，确保污泥泥质符合国家规定的城镇污水处理厂污泥泥质控制指标要求。地方城镇排水主管部门要加强排水许可管理，规范污水处理厂运行管理。生态环境主管部门要加强排污许可管理，强化监管执法，推动排污企业达标排放。; 1、项目采用好氧发酵方式处理污泥。 2、项目好氧发酵后的污泥作为营养土外售 3、项目原料接受秦皇岛城市污水处理厂产出鉴别为第I类一般工业固体废物的污泥，不使用危废污泥。项目在原料进厂及成品出厂时会对物料进行化验，符合标准方可入厂、出厂。; 符合. 3; 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》(秦传[2022]6号); 1、推进工业领域碳达峰，研究制定工业领域碳达峰行动方案，推进绿色制造，淘汰落后产能，促进工业节能降耗； 2、健全排放源统计调查、核算核查、监测监管制度，将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放文件内容； 3、严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域； 4、严把项目准入关口，严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度，新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。健全监督机制，建立存量、在建和拟建“两高”管理台账，实施分类处置，动态监控。严肃查处“两高”行业企业未批先建、未验先投、无证排污、不按证排污、无节能审查(煤炭替代方案)、无环评审查等违法违规行为。 5、全市用水总量控制在9.7亿立方米以内，地下水开采量控制在5.26亿立方米以内； 6、推进砖瓦、石灰、铸造等重点行业深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。完善市县两级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，开展“升A晋B”行动。; 1、本项目仅使用电能，采用先进设备。 2、本环评文件已添加碳排放章节。 3、本项目无燃煤机组。 4、项目不属于“两高”行业。 5、项目使用新鲜水由桶装水供给，不新增地下水开采量。 6、项目不属于砖瓦、石灰、铸造等重点行业，不涉及工业炉窑。; 符合. 4; 《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》(冀政字〔2022〕2号); 1、生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善； 2、环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强； 3、健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估； 4、加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境； 5、优化重点行业企业布局。引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局； 6、推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核； 7、做好碳达峰布局，控制温室气体排放； 8、推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准；深化重点行业挥发性有机物(VOCs)治理； 9、加强非道路移动机械污染管控。全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机； 10、强化工业企业土壤污染风险防控。新(改、扩)建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治； 11、严格控制重金属排放总量。新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目实施污染物排放减量替代； 12、加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备； 13、强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点； 14、强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。; 1、项目的建设能够减少固体废物排放。 2、企业已针对厂内现存风险物质设置防控措施，将环境风险降至最低。 3、项目符合准入要求，且利用现有工业场地，不会造成生态影响。 4、项目不在“高耗能、高排放”项目管理目录内。 5、项目位于开发区（东区）园区范围内，符合园区规划。 6、项目从工艺流程、设备的选择、有价物质的回收与综合利用、能源消耗、污染物排放、环境管理等方面符合清洁生产要求。项目工艺设备成熟、能源消耗少、废物利用率高、产生的污染物经处理后均达标排放，对周边环境影响较小，项目清洁生产水平处于国内先进水平。 7、项目碳排放量较小，能够为碳达峰布局做出贡献。 8、项目大气污染物满足相应污染物排放要求。 9、项目所用工程机械发动机均为国三及以上。 10、项目运行过程中已做好防范措施，不会造成土壤及地下水污染。已要求企业对地下水环境进行跟踪评价。 11、本项目不涉及重金属排放。 12、项目危险废物产生量较少。 13、项目设有危险废物暂存间，建设符合规范要求。 14、企业建设完成后会建立工业固废管理台账，固废均合理处置。; 符合. 5; 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》的通知(秦政字〔2022〕10号); 1、建立以“三线一单”为核心的全覆盖的生态环境分区管控体系； 2、严格执行产业准入负面清单； 3、严禁新增低端落后产能，加快淘汰落后产能； 4、全面推行清洁生产； 5、开展二氧化碳排放达峰行动、控制温室气体排放； 6、巩固和完善蓝天保卫战攻坚成效，坚持系统施治、歼灭战与持久战相结合，推进细颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制，持续削减氮氧化物和VOCs排放量，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”； 7、推进扬尘综合整治； 8、聚焦固体废物、危险化学品生态环境风险防控，加快构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，加快垃圾分类和资源化利用，减少固体废物对环境的污染； 9、公开环境治理信息。排污企业应通过企业网站等途径依法公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责。鼓励排污企业在确保安全生产前提下，通过设立企业开放日、建设教育体验场所等形式，向社会公众开放。; 1、项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 2、本项目不属于准入负面清单内的内容。 3、本项目不属于低端落后类项目。 4、项目符合清洁生产要求。 5、环评已进行碳排放影响分析。 6、项目不涉及氮氧化物及VOCs排放。 7、企业对施工期扬尘采取相应治理措施。 8、本项目为固体废物减量化、资源化项目，能够减少固体废物对环境的污染。 9、项目排污前会进行排污许可证填报并向公众公开。; 符合. 6; 《住房和城乡建设部、国家发展改革委关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知（建标〔2022〕53号）》; 1、推动城市生态修复，完善城市生态系统。严格控制新建超高层建筑，一般不得新建超高层住宅； 2、提高基础设施运行效率。基础设施体系化、智能化、生态绿色化建设和稳定运行，可以有效减少能源消耗和碳排放。; 项目租用原有厂房，不新建高层建筑。项目使用电能进行生产，用量较小。; 符合. 3、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。 秦皇岛市生态保护红线主要类型为燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线。主要分布于中北部山区和南部的海洋、河口、湿地、森林等生态系统。 根据《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》2023及《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见》（秦政字【2021】6号），秦皇岛生态环境空间布局约束区为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带区域。 项目位于秦皇岛经济技术秦皇岛经济技术开发区东区珠海道9-2起步区标准房，不在生态保护红线区范围内；项目建设区域内不涉及重要生态功能区、生态敏感和脆弱区、禁止开发区三大类生态保护红线区域，生态保护红线图见附图5。 （2）环境质量底线 项目位于秦皇岛经济技术开发区（东区），位于山海关区附近，项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类区，根据秦皇岛市生态环境局网站发布的2022年1月~12月环境空气质量情况的报告，区域环境空气质量现状基础监测因子SO2、NO2、CO、PM10、O3、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即本项目所在区域为达标区。根据《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》，对全市所有VOCs排放工业企业开展源头替代、工艺过程、无组织管控、末端治理全流程治理评估，完善VOCs节能环保产业区项目处理工艺。实现工业涂装、包装印刷、家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高VOCs含量原辅材料使用。对新增VOCs排放的企业实施等量置换或倍量削减等方式，通过上述措施，逐步改善区域环境空气质量要求。 项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。本项目采取完善的污染源处理措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目主要利用电能进行生产，生产用水使用处理后的中水，项目资源消耗量相对较少；且不使用高能耗工艺及生产设备，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上线要求。 综上所述，项目建设不会触及资源利用上线。 （4）秦皇岛市生态环境准入清单 根据秦皇岛市环境管控单元分布图，项目位于重点管控单元区域内，不在生态保护红线范围内。《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》2023及《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见》（秦政字【2021】6号）秦皇岛市环境管控单元分布图见附图4，生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-3 秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见符合性分析 与项目相关的政策要求; 本项目相关情况; 符合性. 总体准入要求; - 生态保护红线严格落实《生态保护红线管理办法（暂行）》中相关准入要求。 2、集聚区内工业企业废水预处理达到国家规定的间接排放标准方可排入污水集中处理设施；新建涉水工业项目须入园进区；全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔。; 本项目不在生态保护红线范围内，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、疗养区等，内无珍稀濒危动、植物。 项目在园区内建设。; 符合. 生态环境空间总体管控要求; 禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2017年版）》及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目; 本项目不属于名录中规定的“高污染、高风险”管控项目; 符合. 生态保护红线、水源涵养区、自然保护区等总体要求; 距生态保护红线约5km，项目不在生态保护红线、自然保护区、湿地公园等范围内。项目在企业现有场地进行建设，不会对水源涵养环境造成破坏。. 大气环境总体管控要求; 以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业环保升级改造，达不到排放要求的实施搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。; 本项目位于秦皇岛经济技术开发区（东区）园区范围内。; 符合. 对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染特别排放限值：火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值，目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，全市现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。; 本项目执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（﹝2021﹞-10）相关标准. 深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》; 项目施工期严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，本项目施工期较短，施工完成后影响消除。. 地表水环境总体管控要求; 工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，所有废水直排环境企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值，没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行一级标准；有流域特别排放限制要求的地区，执行特别冷流域特别排放限值。化工、装备制造等污染行业提高再生水回用率。; 项目污泥脱水废水经厂内设置的污水处理设备处理后一部分作为循环水用于生产，其余部分排入市政管网，最终进入陕西北路污水处理厂。脱水机冲洗废水回到回用水沉淀罐沉淀处理后循环使用; 符合. 近岸海域环境总体管控要求; 不涉及; 不涉及; /. 土壤及地下水总体管控要求; 严格按照用途审批用地，各级土地行政主管部门必须严格按照土地利用总体规划确定的用途审批用地，严格控制农用地转为建设用地；严格保护生态环境建设用地，促进区域人口、资源、环境和谐发展。; 本项目租用秦皇岛秦开综保园区发展有限公司部分厂房，用地性质为工业用地，不涉及新增占地。; 符合. 资源利用总体管控要求; 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 禁燃区内禁止原煤散烧。; 项目不燃烧煤炭，仅使用电能。; 符合. 产业布局总体管控要求; - 禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《秦皇岛限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中的产业项目。 - 禁止建设《环境保护综合名录（2017年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感区建设“两高”行业项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类，不属于《市场准入负面清单》中禁止准入类，不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目；本项目不在《环境保护综合名录（2021年版）》所列“高污染、高风险”管控项目内，不在河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）“高耗能、高排放”项目管理目录内。; 符合. 4、秦皇岛市分区管控单元准入意见符合性分析 本项目建设地点为秦皇岛经济技术开发区东区珠海道9-2起步区标准房，处于重点管控单元区域内，具体分区管控符合性分析见下表。 表1-4 分区管控单元准入意见符合性分析 建设地点; 编号; 环境要素类别; 现状问题; 维度; 准入要求; 本项目相关情况; 符合性. 船厂路街道办事处、渤海乡; ZH13037120073; 大气环境高排放重点管控区、水环境城镇生活重点管控区、禁燃区、秦皇岛经济技术开发区东区、地下水风险重点管控区; 1、存在工业园区、工业污染物排放强度大; 空间布局约束; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。2、与园区产业定位或规划用地布局不符保留现状。3、不符合开发区（东区）产业定位、污染排放较大的行业禁止入园。4、高水耗、高物耗、高能耗的项目禁止入园。5、废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物以及盐分含量较高的项目禁止入园；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目禁止入园。; 项目符合规划环评及其批复文件制定的环境准入条件，废水经厂内设置的污水处理设备处理后排入市政管网。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2、对不符合现行环保要求大气治理措施进行整改。3、加强污水处理设施建设，对现状污水处理厂进行提标改造。4、单位工业增加值废水排放量≤7吨/万元。5、单位工业增加值固废产生量≤0.1吨/万元。6、工业固体废物（含危险废物）处置利用率100%。; 项目符合规划环评及其批复文件制定的环保措施。项目工业增加值约为3800万，废水排放量=6.7吨/万元，固废产生量=0.002吨/万元，工业固体废物（含危险废物）处置利用率为100%，符合规定。; 符合. 环境风险防控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。3、建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。; 项目在生产前会编制环境风险应急预案。; 符合. 资源利用效率; 1、单位工业用地面积工业增加值≥9亿元/km2。2、单位工业增加值综合能耗≤0.5tce/万元。3、单位工业增加值新鲜水耗≤8m3万元。4、加强再生水回用设施建设，提高资源循环利用率，再生水回用率≥30%。5、工业固体废物综合利用率70%以上。; 1、项目用地面积为0.003km2，单位工业用地面积工业增加值=126.7亿元/km2，符合要求；2、项目仅使用电力，折合标煤量为206.3tce，单位工业增加值综合能耗=0.054tce/万元，符合要求；3、单位工业增加值新鲜水耗=0.024m3/万元，符合要求；4、再生水回用率=39%，符合要求；5、工业固体废物综合利用率100%，符合要求。; 符合. 5、选址合理性分析 项目位于秦皇岛经济技术开发区东区珠海道9-2起步区标准房，项目租用秦皇岛秦开综保园区发展有限公司部分厂房，项目占地为工业用地。本项目不在饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊保护区及森林公园、地质公园等环境敏感区内；项目不在秦皇岛市生态保护红线区范围内，距离最近的生态保护红线约5.0km。项目符合秦皇岛市经济技术开发区（东区）总体规划内容要求，位于配套产业区，产业区内已入驻类似企业并验收合格；项目满足各项相关产业政策及环境管理政策要求；项目原料运输采用60t密闭罐车，运输途中臭味逸散极少，运输路由避开人员密集及居住区，减速慢行减少鸣笛，项目运输对敏感点影响较小。项目在污泥储池处设置负压罩体，各生产设施均为密闭状态，废气经废气处理装置（生物滴滤，处理效率85%）处理后有组织达标排放，对周边环境及敏感点影响较小。 综上所述，本项目选址较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 党的十八大以来，我国城镇生活污水收集处理取得显著成效，污泥无害化处理能力明显增强，但仍然存在“重水轻泥”问题，污泥处理设施建设总体滞后，无害化处理和资源化利用水平不高。秦皇岛市各城市污水处理厂产生的污泥主要用作填埋、制砖、资源利用等处置。目前，秦皇岛市污泥处理企业屈指可数，秦皇岛航泰环保科技有限公司成立于2022年10月，位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区珠海道，为提高城市污水处理厂污泥无害化处理和资源化利用水平，消化秦皇岛市暂未资源化处理的污泥，企业拟投资3000万元新建两条固废资源化利用生产线，项目完成后年处理污泥60000吨，除尘灰6000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”，该项目需编制环境影响报告表。受秦皇岛航泰环保科技有限公司委托，公司评价人员在现场踏勘及相关资料收集的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目建设内容 （1）项目名称：秦皇岛航泰环保科技有限公司资源综合利用项目 （2）建设单位：秦皇岛航泰环保科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：项目位于秦皇岛经济技术开发区东区珠海道9-2起步区标准房，租用秦皇岛秦开综保园区发展有限公司现有闲置厂房2437.86m2，项目所在地中心坐标北纬39°59′53.477″，东经119°49′57.428″，地理位置图见附图1。 （5）建设内容：项目租用现有闲置厂房，新建两条固废资源化利用生产线，年处理污泥60000吨，除尘灰6000吨。 （6）投资：总投资3000万元，环保投资200万元，占总投资的6.67%。 （7）生产规模：项目建成后年生产营养土30000吨。 （8）劳动定员：本项目劳动定员15人，年工作300天，每天工作3班，每班8h。 项目组成见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容. 主体 工程; 主厂房; 租用现有闲置厂房，钢结构，建筑面积2437.86m2，厂房内新建两条固废资源化利用生产线及配套装置，建成后年生产营养土30000吨. 辅助工程; 化验室; 钢结构，面积约15m2，用于产品内重金属含量的测定. 储运工程; 污泥 储池; 容积约300m3，用于存放原料污泥，池底及四周均做防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s. 成品 料仓; 钢结构，容积约100t，用于存放成品物料. 除尘灰料仓; 钢结构，容积约50t，设有仓顶除尘器，用于存放原料除尘灰. 外部 运输; 运输雇佣社会车辆，车辆维修停放均由外部单位负责，单台车辆载重60t. 公用工程; 给水; 项目生产用水主要为脱水机冲洗用水，取自本项目污泥脱水废水处理后的中水，不使用新水；生活用水外购桶装水. 供电; 供电由市政电网供给. 供热; 生产车间不采暖，办公室采暖由单体空调提供. 环保 工程; 废气; 污泥储存、发酵等过程产生的臭气经密闭管道收集至除臭装置（生物滴滤，风量为10000m3/h）处理后，经1根15m高排气筒排放；原料除尘灰入料时产生的颗粒物废气经仓顶布袋除尘器处理后经仓顶15m高排气筒排放. 废水; 生活污水经院内公用化粪池处理后经公用生活污水排口进入市政管网； 生产上污泥脱水产生的废水进入厂内设置的污水处理设备，处理后的中水一部分回用于生产，其余经车间废水排口排进入市政管网. 噪声; 对设备进行基座减振，建筑隔声、消声器等措施. 固废; 废包装袋与员工垃圾收集后交由环卫部门处置，仓顶除尘器除尘灰直接回到生产工序；化验室废液及废试剂瓶暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理. 3、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-2 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 污泥; t/a; 60000; 使用秦皇岛城市污水处理厂等产出污泥为第I类一般工业固体废物的污泥，含水率≤80%. 2; 除尘灰; t/a; 6000; 外购，来自于热电厂，不含重金属等有毒有害物质，为第I类一般工业固体废物. 3; 改性剂; t/a; 260; 外购，浓缩药剂. 4; 生物除臭剂; t/a; 3; 外购. 5; 聚丙烯酰胺; t/a; 2.1; 外购，用于污泥脱水（0.6t/a）及污水回用工序（1.5t/a）. 6; 聚合氯化铝; t/a; 450; 外购，用于污水回用工序. 7; DY超高温菌; t/a; 600; 外购，主要为超高温菌属和嗜热菌属. 8; 化验室试剂; t/a; 0.1; 重络酸钾、硫酸亚铁、硫酸亚铁铵、硫酸汞、氢氧化钠溶液、盐酸溶液、氯化钡、硝酸、硝酸银、硫酸、磷酸（10%、15%）、酚酞等. 9; 新鲜水; m3/a; 90; 生活用水，饮用水外购桶装水，员工盥洗使用厂区内现有公共卫生间. 10; 电; 万kwh; 167.9; 供电公司供给. 本项目使用污泥为秦皇岛城市处理厂产出污泥为第I类一般工业固体废物的污泥，不使用危废污泥，在使用前由本项目或污泥提供厂家取样检测，经鉴别为第I类一般工业固体废物的污泥且含水率≤80%方可进厂使用。 DY超高温菌：DY高温菌是朱彤教授带领博士生团队，经过多年研究开发培养纯化出的一个以超高温菌、嗜热菌为主体的高温菌群。菌群中嗜热菌和超高温菌占比超过85%。通过实验室和实际工程验证，DY高温菌在应用于市政污泥生物干化、畜禽废弃物资源化方面，取得了超出预期的理想效果。基于DY高温菌技术的有机固体废弃物好氧发酵工艺，可实现高自动化程度，以及人工操作。工艺过程简单，控制容易，易于实现且投资低，建设周期短，运行成本低。 聚丙烯酰胺（PAM）：英文名称为Poly(acrylamide)，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。其特性包括①PAM能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。②能通过机械的、物理的、化学的作用，起黏合作用。③PAM能有效地降低流体的摩擦阻力，水中加入微量PAM就能降低50—80%。④PAM在中性和酸条件下均有增稠作用，当PH值在10以上PAM易水解。呈半网状结构时，增稠将更明显。 聚合氯化铝（PAC）：是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性。聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。用喷雾干燥产品可保证安全性，减少水事故，对居民饮用水非常安全可靠。 4、主要生产产品 （1）产品方案 项目建成后年生产营养土30000吨。 表2-3 生产产品一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 营养土; t/a; 30000; 外售用作园林绿化、土地改良等，含水率约35%-40%. （2）物料平衡 表2-4 物料平衡一览表 序号; 原料; 产品及固体废物. 名称; 年用量（t）; 名称; 年产量（t）. 1; 污泥（含水率80%）; 60000; 营养土（含水率35-40%）; 30000. 2; 除尘灰（热电厂）; 6000; 除尘灰（本项目料仓）; 0.09504. 3; 改性剂; 260; 水蒸气; 7163.90273. 4; 聚丙烯酰胺; 2.1; 二氧化碳; 6628.40223. 5; 聚合氯化铝; 450; 脱水机脱去水; 27000. 6; DY超高温菌; 600. 7; 氧气（空气中）; 3480.3. 8; 合计; 70792.4; 合计; 70792.4. （3）产品技术指标 产品出厂前会进行产品检验，营养土产品指标满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）、《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）的相关要求后方能出厂。 表2-5 产品技术指标—《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009） 序号; 指标; 限值. 酸性土壤 （pH＜6.5）; 碱性土壤 （pH≥6.5）. 1; pH; 6.5~8.5; 5.5~7.8. 2; 含水率%; ＜40. 3; 总养分(N+P2O5+K2O)/%; ≥3. 4; 有机物含量/%; ≥25. 5; 粪大肠菌群菌值; ＞0.01. 6; 蠕虫卵死亡率/%; ＞95. 7; 总镉（mg/kg 干污泥）; ＜5; ＜20. 8; 总汞（mg/kg 干污泥）; ＜5; ＜15. 9; 总铅（mg/kg 干污泥）; ＜300; ＜1000. 10; 总铬（mg/kg 干污泥）; ＜600; ＜1000. 11; 总砷（mg/kg 干污泥）; ＜75; ＜75. 12; 总镍（mg/kg 干污泥）; ＜100; ＜200. 13; 总锌（mg/kg 干污泥）; ＜2000; ＜4000. 14; 总铜（mg/kg 干污泥）; ＜800; ＜1500. 15; 硼（mg/kg 干污泥）; ＜150; ＜150. 16; 矿物油（mg/kg 干污泥）; ＜3000; ＜3000. 17; 苯并(a)芘（mg/kg 干污泥）; ＜3; ＜3. 18; 可吸附有机卤化物(AOX)(以 Cl 计)（mg/kg 干污泥）; ＜500; ＜500. 19; 种子发芽率/%; ＞70. 表2-6 产品技术指标—《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009） 序号; 指标; 限值. 酸性土壤 （pH＜6.5）; 碱性土壤 （pH≥6.5）. 1; pH; 5.5~10. 2; 含水率%; ＜65. 3; 总养分(N+P2O5+K2O)/%; ≥1. 4; 有机物含量/%; ≥10. 5; 粪大肠菌群菌值; ＞0.01. 6; 细菌总数/（MPN/kg 干污泥）; ＜108. 7; 蛔虫卵死亡率/%; ＞95. 8; 总镉（mg/kg 干污泥）; ＜5; ＜20. 9; 总汞（mg/kg 干污泥）; ＜5; ＜15. 10; 总铅（mg/kg 干污泥）; ＜300; ＜1000. 11; 总铬（mg/kg 干污泥）; ＜600; ＜1000. 12; 总砷（mg/kg 干污泥）; ＜75; ＜75. 13; 总硼（mg/kg 干污泥）; ＜100; ＜150. 14; 总铜（mg/kg 干污泥）; ＜800; ＜1500. 15; 总锌（mg/kg 干污泥）; ＜2000; ＜4000. 16; 总镍（mg/kg 干污泥）; ＜100; ＜200. 17; 矿物油（mg/kg 干污泥）; ＜3000; ＜3000. 18; 可吸附有机卤化物(AOX)(以 Cl 计)（mg/kg 干污泥）; ＜500; ＜500. 19; 多氯联苯（mg/kg 干污泥）; ＜0.2; ＜0.2. 20; 挥发酚（mg/kg 干污泥）; ＜40; ＜40. 21; 总氰化物（mg/kg 干污泥）; ＜10; ＜10. 5、主要生产设备 项目设备情况详见下表。 表2-7 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量 （台/套）. 1; 污泥储池; 500m3; 1. 2; 往复刮泥机; BYWGN-5; 1. 3; 干泥螺杆泵; Q=6-8m3/h，H=2m，N=22KW; 2. 4; 粉状固化剂投加设备; BYZY-30; 2. 5; 改性剂加药装置; BYTJ-10000; 2. 6; 改性剂投加计量泵; Q=500L/h，0.7Mpa，N=0.75KW; 4. 7; 改性剂预混装置; BYTJ-1000; 1. 8; 改性混合机; BYHE-8; 2. 9; 高压带式污泥深度脱水设备; BYTS-1500; 4. 10; 冲洗水泵; CDM15-7; 4. 11; 空压机; V-0.6/7; 4. 12; 水平皮带输送机; BYPD-800; 1. 13; 倾斜皮带输送机; BYPD-800; 1. 14; 大倾角皮带输送机; BYPD-800; 1. 15; 成品料仓; BYNV-20; 1. 16; 污泥破碎装置; BYNP-5; 1. 17; 冲洗水提升泵; Q=50m3/h，H=30m，N=4KW; 2. 18; 回用水加药装置; BYJY-2000; 1. 19; 回用水塔式沉淀罐; BYTC-50，单个储罐容积30m3; 3. 20; 污泥脱水机; BYDL-402; 1. 21; 加药装置; BVJY-2000; 1. 22; 污泥高温发酵装置; BYFJ-10，15m*18m*2m; 2. 23; 除臭设备; --; 1. 24; 离心风机; HZF-4C; 1. 25; 仓顶除尘器; --; 1. 26; 污水处理设备; 98m3/d; 1. 27; 污泥水分检测仪; --; 1. 28; PH计; --; 1. 29; 总磷测定仪; --; 1. 30; 总氮测定仪; --; 1. 31; 氨氮测定仪; --; 1. 32; 离心机、蒸馏器; --; 1. 33; 速效磷测定; --; 1. 34; 气相色谱-质谱联用仪; --; 1. 35; 气相色谱仪+顶空进样器; --; 1. 36; 土壤重金属检测仪; --; 1. 37; 常规多参数分析仪; --; 1. 38; 红外测油仪; --; 1. 39; 铬测定仪; --; 1. 40; 原子荧光分光光度计; --; 1. 41; 电感耦合等离子体发射光谱仪; --; 1. 6、公用工程 （1）给水 - ①生产用水 项目生产用水主要为脱水机冲洗用水，用量为55m3/d（16500m3/a），其中，循环水量50m3/d（15000m3/a），补充水量5m3/d（1500m3/a），取自本项目污泥脱水废水处理后的中水，不使用新水。 - ②生活用水 项目生活用水主要为员工饮用水及盥洗用水，饮用水外购桶装水，员工盥洗使用厂区内现有公共卫生间，项目劳动定员15人，年工作天数300天，参照《河北省生活与服务业用水定额》（DB13/T 5450.1-2021），并结合企业提供资料，员工生活用水量按照20L/人•天，则项目生活用水量为0.3m3/d（90m3/a）。 （2）排水 ①生产废水：项目生产废水为污泥脱水废水及脱水机冲洗废水，污泥脱水后含水率约60-65%，即脱去水量平均约90m3/d(27000m3/a)，脱水废水经厂内设置的污水处理设备处理后，一部分作为回用水用于脱水机冲洗用水，脱水机冲洗水循环使用50m3/d，脱水机冲洗水回到回用水沉淀罐沉淀处理后循环使用，不外排，只需补充水量5m3/d（1500m3/a）；其余处理后出水85m3/d（25500m3/a）经本项目车间废水排口排入市政管网，最终进入陕西北路污水处理厂。 - ②生活污水：员工生活污水主要为盥洗废水，产生量按用水量的80%计算，即0.24m3/d(72m3/a)，员工盥洗使用厂区内现有公共卫生间，盥洗生活污水经所租厂区内公用化粪池处理后由公用生活污水排口排入市政管网。 表2-8 本项目水量平衡表 单位:m3/d 序号; 用水环节; 总用水量; 补充水量; 循环（重复）水量; 损耗量; 排放水量. 1; 脱水机冲洗用水 （取自污泥脱水废水处理后的中水）; 55; 5; 50; 5; 0. 2; 污泥脱水 废水（产生及 排放量）; 0; 90 （污泥脱水 产生废水）; 0; 5 （回用于脱水机冲洗用水）; 85. 3; 生活用水; 0.3; 0.3; 0; 0.06; 0.24. 图2-1 项目水量平衡图 单位: m3/d （3）供电 项目用电量约167.9万kwh，供电由市政电网提供，可满足项目用电需要。 （4）供暖 项目生产车间不采暖，办公室采暖由单体空调提供。 7、平面布置 本项目污泥储池位于厂房南侧，回用水沉淀罐及除尘灰仓位于厂房西侧，化验室及危废间位于厂房东南侧，其余设备设施均放置于厂房内部，厂房内无分隔。 具体详见附图3项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 一、施工期工艺流程 本项目施工期主要为安装生产设备，不涉及土建工程，设备安装工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化；并且随着施工期的结束影响也随之消失。 二、项目运营期工艺流程 图2-2 项目工艺流程及排污节点图 具体工艺流程简述如下： （1）项目辅料除尘灰运至厂区后在除尘灰料仓内暂存，污泥进污泥储池（污泥储池设负压罩体）暂存。含水率≤80%的污泥由60t密闭罐车运至厂区，污泥储池内设有液压往复刮泥机，使得污泥储池内的污泥均匀分布。因污泥含有水分，此工序不产生粉尘。 此工序排污节点为：污泥存储时产生的臭气。 （2）污泥由密闭式干泥螺杆泵输送至污泥改性混合机，在污泥中同时通入改性剂及除尘灰，混合过程均在密闭设备内进行，无粉尘逸散。 此工序排污节点为：设备运行时产生的噪声，污泥臭气及改性剂包装袋。 （3）加入改性药剂及除尘灰后进入连续深度污泥脱水机进行脱水处理，污泥进入由压力装置提供动力，橡胶带为受力装置的高压挤压区，进一步挤压处于两网之间的物料，脱去物料中的水分，脱出的废水进入污水处理设备，此时污泥含水率为60-65%。 此工序排污节点为：污泥脱水时产生的脱出废水、臭气，除尘灰仓产生的粉尘及设备运行时产生的噪声。 （4）深度脱水后的污泥由传送带送至污泥高温发酵装置（发酵装置为密闭箱体），在装置中加入发酵菌种，进入4-5天的发酵周期。 在发酵的过程中，应每天对发酵堆体进行温度测量，依据温度情况判定发酵进度，通过空压机不断地向高温发酵装置中通入空气来防止厌氧发酵的产生，并根据发酵进度情况定期利用翻抛机对物料进行翻堆。翻堆时应均匀彻底，尽量将底层物料翻入堆体中上部，以便充分腐熟，避免产生沼气。当发酵物料温度不再升温，堆体基本无臭味、颜色接近灰褐色，此时发酵过程结束，发酵产物含水率降低到35%-40%，污泥在好氧发酵过程会产生热量，最高可达120℃左右。因污泥含有水分，此工序不产生粉尘。 此工序排污节点为：发酵产生的臭气、水蒸气，菌种废包装袋及设备运行产生的噪声等。 （5）发酵后的营养土经密闭式输送机传送至破碎装置进行破碎，破碎后的颗粒经由输送机暂存至成品料仓，自成品料仓直接装车运走。因营养土此时含水率为35%-40%，为半干化状态，故此工序不产生粉尘。 此工序排污节点为：设备运行产生的噪声等。 三、污染物分析 1、项目施工期污染物分析： （1）施工废气：本项目施工期废气主要是在建筑施工、设备运输和堆放等过程中产生的扬尘。 （2）施工废水：本项目施工期废水主要是施工人员生活污水。 （3）施工噪声：本项目施工期噪声主要是施工机械运转时产生的噪声。 （4）施工固废：本项目施工期固体废物主要是废包装和生活垃圾。 2、运营期污染物分析 本项目污染源和污染物主要包括： （1）大气污染物为污泥存储、转运、发酵过程产生的臭气及原料除尘灰颗粒物废气。 （2）废水污染物主要为污泥脱水产生的废水及脱水机冲洗废水。 （3）噪声源主要为刮泥机、泵类、输送机等生产设备运转噪声。 （4）固体废物主要为改性剂、菌种、絮凝剂废包装袋，员工生活垃圾，仓顶除尘器除尘灰。危险废物为化验室废试剂及试剂包装。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用现有厂房建设，现有厂房为闲置状态，地面均使用水泥做硬化处理，厂房四周均封闭无渗漏，故无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 项目位于秦皇岛经济技术开发区（东区），位于山海关区附近，根据秦皇岛市生态环境局于2023年发布《2022年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》相关数据显示，秦皇岛市山海关区空气环境质量现状空气环境质量现状表如下。 表3-1 区域环境空气质量情况 由以上数据，秦皇岛市山海关区环境空气质量中SO2、NO2、CO、PM10、O3、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即本项目所在区域为达标区。 项目; 因子; 数据; 标准值; 单位; 达标情况. 年平均-98per; SO2; 9; 60; μg/m3; 达标. 年平均-98per; NO2; 31; 40; μg/m3; 达标. 年平均-95per; PM10; 55; 70; μg/m3; 达标. CO -95per24小时平均; CO; 1.0; 4; mg/m3; 达标. O3-8H-90per; O3; 158; 160; μg/m3; 达标. 年平均-95per; PM2.5; 28; 35; μg/m3; 达标. （2）特征污染物 特征因子NH3、H2S引用《中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司焊接钢管加工技术改造项目验收检测报告》（河北百润环境检测技术有限公司，HBBR测字（2005）第C002号）中数据（监测日期2020年6月17日至18日，监测点位于本项目西南侧2300m）。根据监测结果可知NH3、H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。 表3-2区域特征污染因子监测数据统计 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标 情况; 执行标准. NH3; 1小时平均; 110μg/m3; 200μg/m3; 55; 达标; 《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）附录D. H2S; 1小时平均; 未检出; 10μg/m3; /; 达标. 2、地表水环境 项目西南方向6000m处为石河入海口，根据秦皇岛市生态环境局发布的《2023年1月秦皇岛市主要河流断面水质监测月报》，石河石河口断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质要求。 3、声环境 该区域周围声环境质量昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境：本项目边界外500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2.声环境：本项目边界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境：本项目边界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）：监测点颗粒物浓度限值为80µg/m3，监测点数量执行《施工场地扬尘排放标准》表3相关要求。 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 3、营运期大气污染物中有组织排放臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒相关排放限值：氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000；有组织颗粒物废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物最高允许排放浓度：120 mg/m3。 无组织排放臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准：氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20；无组织颗粒物执行《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求。 表3-3 大气污染物排放标准 污染源; 污染物名称; 标准值; 单位; 执行标准. 废气排气筒 （DA001）; 氨; 4.9; kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒相关排放限值. 硫化氢; 0.33; kg/h. 臭气浓度; 2000; 无量纲. 除尘灰仓仓顶除尘器（DA002）; 颗粒物; 120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物最高允许排放浓度. 无组织废气; 氨; 1.5; mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准. 硫化氢; 0.06; mg/m3. 臭气浓度; 20; 无量纲. 颗粒物; 0.3; mg/m3; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）. 4、营运期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及陕西北路污水处理厂进水水质要求。 表3-4 废水污染物排放标准 单位：mg/L 项目; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准; 陕西北路污水处理厂进水水质; 本项目执行标准值. pH; 6-9; 6-9; 6-9. COD; 500; 500; 500. BOD5; 300; 300; 300. SS; 400; 240; 240. 氨氮; --; 40; 40. 5、项目所在地营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本项目周边包括多处敏感点，故本次噪声标准提升一级执行2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 6、固体废物做到防扬散、防流失、防渗漏；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第四章生活垃圾污染环境的防治要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、项目总量控制指标 根据环境保护相关实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、NH3-N，SO2、NOX。 项目大气污染物为NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物，不涉及总量控制因子。 项目污水排放口均为一般排放口，其中生活污水总量控制因子由污水处理厂统一考虑，本次不再计算。污水处理设备排放口总量以污水处理厂排入外环境的总量核算（一级A）。下面对本项目排入陕西北路污水处理厂核算总量与经陕西北路污水处理厂处理后排入外环境的总量分别进行核算。 ①根据陕西北路污水处理厂进水水水质标准（COD500mg/L，氨氮40mg/L），核定污染物排放量为： COD排放量=25500m3/a×500mg/L=12.75t/a； 氨氮排放量=25500m3/a×40mg/L=1.02t/a。 ②根据陕西北路污水处理厂出水水质标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L），核定污染物排放量为： COD排放量=25500m3/a×50mg/L=1.275t/a； 氨氮排放量=25500m3/a×5mg/L=0.128t/a。 项目根据陕西北路污水处理厂进水水水质标准污染物核定排放量为：COD：12.75t/a、氨氮：1.02t/a，二氧化硫：0t/a、氮氧化物：0t/a。 项目按照陕西北路污水处理厂排入外环境的核算总量为最终总量控制指标，即本项目总量控制指标为：COD：1.275t/a、氨氮：0.128t/a，二氧化硫：0t/a、氮氧化物：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要建设内容为：污泥储池建设，生产设备安装等。 施工期产生的污染主要来自于施工过程中的扬尘、噪声，对周围环境产生一定影响，但这种影响是暂时的，待施工结束后，影响将会逐步消除。 - 1、项目施工期为6个月，在不同施工阶段除有一定量施工机械进驻现场外，还伴有建筑材料、生产设备的运输，从而产生施工扬尘、施工噪声和一定量的建筑垃圾。 - （1）大气环境：在整个施工期，产生扬尘的作业主要有建材运输、设备运输、物料装卸等过程。 根据《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号），《秦皇岛市人民政府关于印发秦皇岛市2020年度大气污染防治行动实施方案》，以及《中共河北省委、河北省人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》（冀发〔2017〕7号）的通知，为控制项目施工对附近环境空气的影响，建设单位应采取如下措施以降尘、防尘： 1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 2）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 3）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 4）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 5）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 6）建筑施工工地要做到工地周边围挡、渣土车密闭运输、出入工地车辆清洗、施工工地内部道路硬化、土方开挖湿法作业以及物料堆放覆盖六个百分百及党的组织覆盖和工作覆盖两个全覆盖。 总之，采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，施工场地扬尘排放浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），对周围环境的影响较小。 （2）水环境：施工现场不设食堂及施工营地。厂内设有厕所，盥洗废水经化粪池处理后进入市政管网。项目施工人员生活污水对环境的影响较小。 综上所述，本工程施工过程中采取相应的防治措施后对附近水环境影响较小。 （3）声环境：本项目建设中机械设备有起重机、卡车等，施工期间的机械噪声将对施工现场和周围声环境产生一定影响。 为进一步保护该区域的声环境质量，环评对本项目施工期间提出以下防护及管理措施： 1）建设单位应及时向社会公开该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 2）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并对设备定期保养，严格按规范操作。 3）施工及来往运输车辆禁止鸣笛，运料通道远离居民及公共办公区。 4）合理安排高噪声设备施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，降低对敏感点的影响；中午（12:00~14:00）避免多台高噪声设备同时施工，并加强管理；夜间（22:00～6:00）禁止施工。 5）在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题建设单位及时与环保主管部门取得联系，及时处理各种环境纠纷，必要时采取噪声影响经济补偿措施。 严格采取上述措施后，可有效减少施工期噪声对上述环境保护目标的影响。项目施工期噪声将对各敏感点产生短期影响，施工结束后噪声影响将全部消除。 （4）固体废物 固废主要源于施工过程中产生的废包装袋、清理现场杂物及施工人员生活垃圾等。本次评价提出措施如下： 1）对钢筋、钢板、彩钢瓦、木材等下角料可分类回收利用。对于其他不能回收利用的要集中收集，定时清运。 2）对含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 综上所述，施工期产生的固体废物都得到有效处置，不会对周围环境产生不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气环境影响分析 1.1污染源强核算 项目废气主要为污泥存储、转运、发酵过程产生的恶臭气体、NH3、H2S及原料除尘灰产生的颗粒物废气。 1.1.1有组织废气 （1）污泥臭气 污泥在存储、转运、发酵过程会有恶臭气体产生，类比2022年秦皇岛盈峰科技有限公司验收检测报告（ZWJC字2021第EP11145号）数据（原料及成品与本项目一致，工艺流程产污环节中暂存、发酵等过程与本项目类似，采用检测报告中的检测数据：平均排放速率、平均排放浓度，按类比企业全年满负荷生产（322天，发酵车间每天24小时，生产车间每天12小时）计算。采用计算出的实际有组织排放量，及类比企业环评中除臭装置及布袋除尘器去除效率，反推得出污染物有组织产生量，然后按照环评中有组织废气收集效率为99%，无组织废气排放量为1%计算得出无组织废气产生及排放量），污泥储存过程产污系数为氨：0.0202kg/t污泥，硫化氢0.0049kg/t污泥；污泥转运、发酵过程产污系数为氨：0.1008kg/t污泥，硫化氢0.0244kg/t污泥。 项目污泥储池设置负压罩体，生产车间、发酵箱体、转运传送装置等均为密闭结构。通过污泥储池及高温发酵装置的集气管道进行废气收集（风机风量10000m3/h），恶臭污染物无组织逸散率按照1%计算。本项目废气污染物排放情况见表4-1。 表4-1 废气源强核算、产排污及治理情况一览表 项目; NH3; H2S. 产污系数; 污泥储存：0.0202 kg/t污泥（60000t/a） 污泥发酵：0.1008 kg/t污泥（40312.1t/a）; 污泥储存：0.0049 kg/t污泥（60000t/a） 污泥发酵：0.0244 kg/t污泥 （40312.1t/a）. 产生量(t/a); 污泥储存：1.212 污泥发酵：4.063 共计：5.275; 污泥储存：0.294 污泥发酵：0.983 共计：1.277. 产生速率(kg/h); 0.733; 0.177. 产生浓度(mg/m3); 73.3; 17.7. 处理技术(措施); 生物滴滤. 是否是可行技术; 是; 是. 处理效率（%）; 85; 85. 排放量(t/a); 0.7833; 0.1896. 排放速率(kg/h); 0.1088; 0.0263. 排放浓度(mg/m3); 10.88; 2.6338. 排放标准(kg/h); 4.9; 0.33. 达标情况; 达标; 达标. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15. 排气筒内径(m); 0.5. 温度(℃); 30. 编号及名称; DA001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度119.800991471，纬度40.001475811. （2）除尘灰仓颗粒物废气 项目原料包括除尘灰，由罐车气力输送至除尘灰料仓中，除尘灰料仓仓顶设除尘器。原料入料时会有颗粒物产生，粉尘经处理后，通过仓顶排气筒DA002排放，除尘灰料仓存储量约为15天使用量，单次卸入粉状物料时间为1h（60min）。 类比同类型储存除尘灰的料仓，料仓粉尘气体产生量为2000m3/h，粉尘气体产生浓度为2000mg/m3，故料仓粉尘产生量为0.096t/a。 仓顶除尘器除尘效率可以达到99%以上，即粉尘排放浓度为20mg/m3，颗粒物排放量为0.00096t/a，废气处理后经仓顶排气筒排放。 表4-2 料仓源强核算、产排污及治理情况一览表 项目; 料仓颗粒物. 产污系数; 2000m3/h. 产生量(t/a); 0.096. 产生速率(kg/h); 4. 产生浓度(mg/m3); 2000. 处理技术(措施); 布袋除尘器. 是否是可行技术; 是. 处理效率（%）; 99. 排放量(t/a); 0.00096. 排放速率(kg/h); 0.04. 排放浓度(mg/m3); 20. 排放标准(mg/m3); 120. 达标情况; 达标. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15. 排气筒内径(m); 0.3. 温度(℃); 25. 编号及名称; DA002. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度119.801195319 纬度40.001486540. 监测要求; 无. 1.1.2无组织废气 （1）无组织逸散臭气 污水处理站臭气主要来源于污水处理发酵过程中散发的化学物质，主要有氨、硫化氢等。污水处理恶臭污染源源强采用EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1kg的BOD5，可产生0.0031kg的NH3和0.00012kg的H2S。 本项目BOD5进、出水指标分别为400mg/L、100mg/L，污水处理量为90m3/d，则可去除BOD5=(400-100)mg/L×90m3/d=27kg/d，可产生NH3=27×0.0031=0.0035kg/h；H2S=27kg/d×0.00012kg=0.000135kg/h。 厂区各生产设备恶臭污染物无组织逸散以1%计，则无组织NH3产生量为：0.05275t/a，产生速率为0.0073kg/h；H2S产生量为：0.01277t/a，产生速率为0.00177kg/h。 即全厂NH3产生量为：0.07776t/a，产生速率为0.0108kg/h；H2S产生量为：0.0137t/a，产生速率为0.0019kg/h。 （2）无组织颗粒物废气 项目在除尘灰料仓上料时采用气力输送模式，会有少量无组织粉尘逸散，因除尘灰料仓位于生产车间内且车间为全封闭状态，故粉尘排放量极小，类比同类项目，粉尘产生系数为0.01kg/t，则产生量为0.06t/a，除尘灰料仓容积为50t，单次入料时间为2h，产生速率为0.25kg/h。 项目在改性剂、除尘灰混合时会产生部分无组织粉尘，因混合机为密闭状态无粉尘溢出，本次不再计算。 1.1.3无组织废气影响预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算运营期环境影响和保护措施模式（AERSCREEN）对厂界浓度进行预测。根据预测结果，无组织排放的NH3下风向最大落地浓度为8.0423μg/m3，无组织排放的H2S下风向最大落地浓度为14.1485μg/m3，无组织排放的颗粒物下风向最大落地浓度为186.1644μg/m3，由此推断，氨、硫化氢无组织监控点处浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准：氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3，颗粒物无组织监控点处浓度可以满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（﹝2021﹞-10）无组织排放特别管控要求：0.3mg/m3。因此，项目无组织排放的废气对周围环境影响不大。 1.2监测要求 按照国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中一般工业固体废物贮存、处置及《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中有机肥料及微生物肥料工业排污单位有组织、无组织废气排放监测项目、最低监测频次，结合本项目生产特点及污染物排放特征制定监测方案，环境监测的主要工作内容如下： 表4-3 废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; DA001; 氨; 1次/半年. 硫化氢; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/半年. DA002; 颗粒物; 1次/半年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 氨; 1次/半年. 硫化氢; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/半年. 1.3达标情况分析 经源强计算结果分析，项目排气筒恶臭污染物废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒相关排放限值：氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000； 项目除尘灰料仓仓顶颗粒物废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物最高允许排放浓度：120 mg/m3。 项目厂界无组织排放臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准：氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20；厂界无组织颗粒物满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求。 1.4非正常工况 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使污染物产生量在短期内大幅增加。 （1）停电、停气故障 项目生产使用电能。停电即停止运行。污染物会持续产生，会对周边环境造成影响。 （2）生产线故障 项目为2条固废资源化利用生产线，单条生产线故障时不会对另外一条造成影响，污泥持续逸散的臭气可能会对周边环境造成影响。 （3）环保设施故障 项目涉及的环保设施主要包括除臭装置、仓顶除尘器，当环保设施发生故障时，可能会有超标废气外排，造成环境污染。 表4-4 项目非正常工况大气污染物源强表 污染源; 主要污染物; 速率 （kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频率. 除臭设备; 氨; 0.733; 0.5; 2. 硫化氢; 0.177; 0.5; 2. 除尘灰料仓仓顶布袋除尘器; 颗粒物; 4; 0.5; 2. 建议：建设单位在正常生产时应合理安排环保设施的检修时间，同时应加强各环保设施的日常维护的保养。 1.5大气环境防护距离 本项目运行时，会有废气排放。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中的规定，对无组织排放的有毒有害气体应计算设置大气环境防护距离。根据原环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算。计算结果显示无超标点，无需设置大气防护距离。 1.6卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过规定允许浓度值，则污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的有关规定，本项目卫生防护距离的计算采用以下公式计算： Qc-------大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm-------大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L --------大气有害物质卫生防护距离初值，m； r ---------大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D------卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-5 卫生防护距离初值计算系数表 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000﹤L≤2000; L﹥2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2 2～4 ＞4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; ＜2 ＞2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; ＜2 ＞2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; ＜2 ＞2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目以车间内最不利无组织排放情况进行分析卫生防护距离，结果见下表。 表4-6 卫生防护距离参数及结果一览表 污染源; 因子; S(m²); 风速（m/s）; A; B; C; D; L(m). 厂区无组织废气; 颗粒物; 3000; 3.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.32. NH3; 3.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.32. H2S; 3.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 19.69. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。排放多种污染物的，防护距离应不低于100m。结合上表的计算结果，综合确定，项目卫生防护距离确定为100m。 本项目建设地点与最近敏感点距离满足卫生防护距离要求。 1.7大气环境影响分析 本项目臭气治理技术为生物滴滤，除尘灰仓仓顶颗粒物废气治理技术为布袋除尘器，参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中表 15 有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表，氨、硫化氢、臭气浓度治理可行技术为生物除臭（滴滤法），本项目所用技术属于生物除臭（滴滤法），为可行性技术；颗粒物含尘废气可行技术为袋式除尘，本项目所用技术属于可行性技术。废气治理措施可行。 当地主导风向为西北风，项目500m内敏感目标，项目厂界臭气浓度小于20，经绿化吸收、大气稀释后对周边敏感点基本无影响。 2 水环境影响分析 2.1产排污情况 本项目废水主要为生活污水和生产废水。其中员工生活污水主要为盥洗废水，产生量按用水量的80%计算，即0.24m3/d(72m3/a)，员工盥洗使用厂区内现有公共卫生间，盥洗生活污水经所租厂区内公用化粪池处理后由公用生活污水排口排入市政管网。生产废水为污泥脱水废水及脱水机冲洗废水，污泥脱水后含水率约60-65%，即脱去水量平均约为90m3/d(27000m3/a)，脱水废水经厂内设置的污水处理设备处理后，一部分作为回用水用于脱水机冲洗用水，脱水机冲洗水循环使用50m3/d，脱水机冲洗水回到回用水沉淀罐沉淀处理后循环使用，不外排，只需补充水量5m3/d（1500m3/a）；其余处理后出水85m3/d（25500m3/a）经本项目车间废水排口排入市政管网，最终进入陕西北路污水处理厂。 2.2废水类别、污染物及污染治理设施信息如下： 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 废水类别; 污泥脱水废水; 脱水机冲洗废水; 生活污水. 污染物种类; SS、盐类物质等; SS、盐类物质等; pH、COD、氨氮、BOD5等. 污染治理设施; 名称; 污水处理设备; 回用水处理设备; 公用化粪池. 工艺; A/O; 混凝; 沉淀. 设计处理量（m3/d）; 98; 90; --. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 排放去向; 经市政污水管网最终进入陕西北路污水处理厂; 使用处理后中水回用，冲洗水沉淀后循环使用，不外排; 经市政污水管网最终进入陕西北路污水处理厂. 排放方式; 间接排放; 不排放; 间接排放. 排放规律; 连续排放，流量稳定; --; 连续排放，流量稳定. 排放口编号; DW001; --; DW002. 排放口名称; 污水处理设备 排放口; --; 生活污水排放口. 排放口类型; 一般排放口; --; 一般排放口. 排放口地理坐标; 经纬度; 经度：119.800921620 纬度：40.001281477; --; 经度：119.800830425 纬度：40.001198328. 2.3监测要求 表4-8 废水监测计划一览表 检测点位; 检测指标; 监测频次. 污水处理设施 进出口; pH、COD、BOD5、氨氮、SS等; 1次/年. 2.4达标情况分析 项目新设污水处理设备一座，处理规模为98m3/d，主要采用的工艺为生化工艺。该法的处理过程是使废水或固体废物与微生物混合接触，利用微生物体内的生物化学作用和微生物自身的代谢作用分解废水中的有机物和某些无机毒物（如氰化物、硫化物等），使废水中的有机物和无机毒物及废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无毒物质的一种污水处理方法，以实现废水净化的方法。 1.调节池：调节池属于初级的过渡性处理构筑物。可以临时性储存污水，又可以调节均衡排水水量。 2.缺氧池：主要是培养反硝化菌，通过硝化液回流去除污水中的硝态氮。为污水提供缺氧状态，使反硝化菌发生反硝化反应，反硝化菌在缺氧状态下将硝态氮还原成氮气的过程，同时去除部分BOD。 3.好氧池：主要功能是降解有机物、硝化氨氮，污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物降解分解成无机盐、二氧化碳和水等，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为硝态氮和过量摄磷以达到生化处理的目的。 4.污泥回流及硝化液回流池：污泥回流泵将污泥继续回流至设备前端，保证了整体设备的污泥浓度和微生物群体数量，进而保证了生化处理的能力。硝化液回流指将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池进行反硝化作用去除总氮。 5.砂滤池：石英砂的高效分离作用，使得悬浮物，细菌和病毒被大幅去除，保证了良好的出水水质，同时反应器对进水负荷（水质及水量）的各种变化具有很好的适应性，耐冲击负荷，能够稳定获得优质的出水水质。 污水污染物参数按照同类污水水质做依据，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及陕西北路污水处理厂进水水质要求。 具体参数详见下表。 表4-9设计进出水水质表 序号; 项目; 进水浓度; 出水浓度; 去除效率; 单位. 1; 化学需氧量（CODCr）; ≤1000; ≤200; 80%; mg/L. 2; 五日生化需氧量（BOD5）; ≤400; ≤100; 75%; mg/L. 3; 悬浮物（SS）; ≤300; ≤100; 66.7%; mg/L. 4; 氨氮NH3-N; ≤50; ≤8; 84%; mg/L. 5; PH; 8-10; 6-8.5; --; --. 根据污水处理设备厂家及参照其他污水类型相似的处理案例综合分析，污水处理设备出水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准及陕西北路污水处理厂进水标准。 2.5水环境影响分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中表D.1 一般工业固体废物贮存、处置排污单位废水治理可行技术参考表，本项目属于可行技术。 从去除效率及出水水质考虑，项目污水处理设备出水满足相应标准要求；从处理能力考虑，项目污水处理设备处理能力为98m3/d，废水的产生满足污水处理设备接收能力，故废水治理措施可行。 3 声环境影响分析 3.1主要噪声源 本项目产生的稳态噪声主要为脱水机、风机和泵类运行噪声，项目24h运行，噪声值在70～85dB(A)之间。项目采取的降噪措施为：选用低噪声设备，建筑隔声，风机加装隔声罩。 表4-10 项目主要噪声设备源强及降噪措施一览表 3.2环境数据 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 建筑隔声量dB(A); 室内吸声量dB(A); 到厂界障碍物数量; 树林、灌木分布情况; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 风机; -12.97; 10.37; 1; 85; 基础减震+建筑隔声（建筑物内设隔间） 减震基础; 15; 5; 置于车间内，东南西北均为厂房墙体; 绿化带，种植低矮灌木; 昼夜. 2; 脱水机; 0.08; 6.29; 1; 70. 3; 泵类; -17.46; -16.14; 1; 85. 4; 空压机; 12.51; -8.64; 1; 90. 5; 刮泥机; -17.68; -10.08; 0; 60. 建设项目所处区域的年平均风速2.9m/s、主导风向为西北风、年平均气温10.1℃、年平均相对湿度61%。评价范围内无声环境敏感目标，仅在厂界设置预测点位。 3.3噪声预测模型 本项目所有设备均置于车间内，无车间外点声源。 （1）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα(1−α)，S为房间内表面面积，㎡，α为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当r≤bπ时，LA(r)=L2（即按面声源处理）； 当bπ≤r≤naπ时，LA(r)=L2−10lgrb（即按线声源处理）； 当r≥naπ时，LA(r)=L2−20lgrna（即按点声源处理）； （2）计算总声压级 ①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为: ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 3.4预测及声环境影响评价 表4-11 厂界噪声预测结果一览表 预测点; 噪声标准dB（A）; 噪声贡献值dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 60; 50; 28.95; 28.95; 达标; 达标. 西厂界; 33.02; 33.02; 达标; 达标. 南厂界; 27.31; 27.31; 达标; 达标. 北厂界; 30.74; 30.74; 达标; 达标. 3.5达标情况分析 由上表可知，本项目实施后，产噪设备对项目厂界噪声预测最大值为33.02dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 3.3监测要求 本项目噪声监测要求如下： 表4-12 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4 固体废物影响分析 4.1固废产生及处置情况 项目生活垃圾产生量约3t/a，统一收集后送至环卫部门指定地点；除尘灰产生量为0.09504t/a，作为生产原料直接返回到生产工序；废包装袋（絮凝剂包装袋、菌种包装袋、改性剂包装袋、生物除臭剂包装袋）产生量为4t/a，统一收集后送至环卫部门指定地点。 危险废物主要为废试剂及包装，其中废试剂产生量约0.4t/a，试剂包装产生量为0.05t/a，暂存于厂区原有危废间内，定期委托有资质的单位处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废包装袋固废代码为770-002-07。 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号），废包装袋固废代码为SW59。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废试剂及包装属于HW49其他废物，危废代码为900-047-49。 表4-13 固废产生及贮存、处置情况一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 物理性状; 废物代码; 产生量; 处置方式. 一般固废; 除尘灰 料仓; 除尘灰; 固态粉末; --; 0.09504t/a; 作为生产原料直接返回到生产工序. 员工生活; 生活垃圾; 固态; --; 3t/a; 统一收集后送至环卫部门指定地点. 工业生产; 废包装袋; 固态; SW59/770-002-07; 4t/a. 表4-14 危险废物贮存情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存量; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废试剂; HW49; 厂区东侧; 5m2; 桶装; 0.4t/a; 1年. 2; 危废暂存间; 废试剂包装; HW49; 厂区东侧; 5m2; 袋装; 0.05t/a; 1年. 4.2危废间选址可行性分析 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），分析本项目选址可行性如下： 表4-15 项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析 序号; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求; 危废间情况; 项目符合情况. 1; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价; 选址符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求; 符合. 2; 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建 在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区; 本项目不涉及; 符合. 3; 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律 法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 本项目不涉及; 符合. 4; 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定; 本项目在现有厂区内建设，企业周边均为其他企业，500m范围内无大气敏感目标; 符合. 4.3危废间建设 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危废间建设提出如下要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防 风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④容器必须粘贴专用标签，标明所盛危险废物名称、类别、数量等信息；应当使用符合标准的容器盛装危险废物，且容器必须完好无损；容器材质要与危险废物相容；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ⑤危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施； ⑥危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行； ⑦贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直 接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑧同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料 应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设 贮存分区。 ⑨贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 4.4容器和包装物控制 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防 腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能 引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 4.5贮存过程污染控制 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入 容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器 或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 4.6贮存设施运行环境管理 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致 性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器 和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或 清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操 作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建 立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立 档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环 境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 4.7贮存点环境管理 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 4.8危险废物运输过程的管理 危废暂存于危废间内，定期交有资质单位收集处置，厂内转运及厂外运输作业应满足如下要求： ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》； ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗；危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即启动相关应急预案，防止其影响的进一步扩大； ④危险废物定期由有资质的处理单位收集处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度，运输及运输路线的制定由有资质的公司负责，资质单位持有危险废物经营许可证，已获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；主要采用公路运输，运输过程严格按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行； ⑤运输车辆按GB13392设置车辆标志，且在危险废物包装上设置毒性及易燃性标志；运输工作人员应熟悉其危险特性，配备适当的个人防护装备，并设有收集槽和缓冲罐。 综上，项目固体废物均得到妥善处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）有关规定，对周围环境影响较小。 5 地下水、土壤环境影响分析 项目污泥储池位于车间南侧，容积约300m3，污泥池西侧设有一个50m3沉淀池，污泥储池及沉淀池四周及池底均进行防渗处理，要求渗透系数≤1x10-10cm/s。此外项目厂房及各装置区地面均采用防渗水泥进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。采取上述措施后，本项目对地下水和土壤环境基本无影响。 为了掌握本项目地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，对本项目实施地下水跟踪监测。 根据《河北省土壤污染重点监管单位土壤及地下水自行监测技术指南(试行)》监测要求，结合项目特征，地下水跟踪监测布置情况见表4-16。 表4-16 地下水跟踪监测点布置一览表 序号; 监测点位置; 采样位置; 监测频率; 监测因子; 执行标准. 1; 厂区西南角; 厂区地下水监测井，地下水水位线0.5m以下; 1次/年; pH、耗氧量、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、类大肠菌群数、氰化物、总镍、总银、总铜; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类. 6运输对周边环境影响分析 （1）运输线路 项目原料污泥提供厂家以秦皇岛市第四污水处理厂为例，污泥均由60t密闭罐车运输，罐车运输路线包括关城南路、上海道、北京西道、河北北路、天津道、陕西路、秦山路、北环路、红旗路等，尽量避开人流密集及居住区、文化区等。项目运输路线如附图6所示。 （2）影响分析 项目运输道路均为城市公路，且运输车辆均为密闭罐车，物料不外排废气，运输道路扬尘产生量较小，运输途中臭气逸散极小，对周围大气环境影响较小。项目运输车辆途经敏感点时应限速行驶、减少鸣笛噪声，夜间停止运输，选择国五标准及以上运输车辆运输原料及成品。厂区内不进行车辆维修，委托外部单位维修。 综上所述，项目运输道路对周边环境影响很小。 7 环境风险分析 （1）评价依据 1）风险调查 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本项目新增的主要危险物质是化验室试剂、危废间废试剂、污泥。 2）风险潜势初判 本项目危险物质的重大危险源识别结果见下表。 表4-17 重大危险源识别表 危险物质名称; 风险单元/工序; 临界量Q（t）; 最大实际储量q（t）; q/Q. 试剂; 化验室; 10; 0.05; 0.005. 废试剂; 危废间; 50; 0.45; 0.009. 污泥; 污泥储池; 200; 800; 4. 本项目新增风险物质主要分布于污泥储池、化验室及危废间，最大储存总量为800.5吨，项目厂内q/Q值为4.014，1≤Q＜10。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目危险物质数量与临界值比值1≤Q＜10，根据附录C.1可知，M=5，以M4表示。 表4-18 导则表C.1行业及生产工艺（M） 行业; 评估依据; 分值. 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/套. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套. 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区; 5/套（罐区）. 管道、港口/码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10. 石油天然气; 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）; 10. 其他; 涉及危险物质使用、贮存的项目; 5. a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。. 对照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级为P4。 表4-19 导则表C.2危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 对照表D.6地下水功能敏感性分区确定为不敏感G3。 表4-20 导则表D.6地下水功能敏感性分区 敏感性; 地下水环境敏感特征. 敏感G1; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感G2; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a. 不敏感G3; 上述地区之外的其他地区. a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 对照表D.7包气带防污性能分级确定为D2。 表4-21 导则表D.7包气带防污性能分级 分级; 包气带岩土的渗透性能. D3; Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定. D2; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定. D1; 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件. Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。. 对照表D.5地下水环境敏感程度分级为E3。 表4-22 导则表D.5地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E2; E3; E3. 依据表2建设项目环境风险潜势划分可知项目环境风险潜势为I，按照导则要求只需要进行环境风险简单分析。 表4-23 导则表2建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. （2）环境风险识别 1）主要危险物质及分布情况 项目的危险物质主要为：污泥储池内储存的污泥、化验室储存的试剂及危废间内储存的危废。 2）可能影响环境的途径 本工程工艺过程风险情景见下表。 表4-24 建设项目风险因素识别表 序号; 危险单元; 风险源; 存在危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 备注. 1; 污泥储池; 污泥; 污泥; 泄漏; 地下水/土壤; /. 2; 化验室; 试剂; 试剂; 泄漏; 地下水/土壤; /. 3; 危废间; 危废; 废试剂、废包装; 泄漏; 地下水/土壤; /. （3）环境风险分析 环境风险事故原因分析见下表。 表4-25 泄漏、火灾等事故原因分析 功能单元; 主要事故类型; 产生原因. 污泥储池; 泄漏; 容器、阀门等本身设计、材料制造、施工、操作运行和管理的各环节存在的缺陷和失误或者因为各种自然灾害而导致的容器破裂. 化验室; 泄露; 容器、阀门等本身设计、材料制造、施工、操作运行和管理的各环节存在的缺陷和失误或者因为各种自然灾害而导致的容器破裂. 危废间; 泄露; 容器、阀门等本身设计、材料制造、施工、操作运行和管理的各环节存在的缺陷和失误或者因为各种自然灾害而导致的容器破裂. 结合项目实际情况，确定项目环境风险事故情形及影响环境的途径为： - 污泥储池破损，污泥泄漏。 - 污泥运输及卸料过程车体破损，污泥泄漏。 - 试剂包装破损，化学试剂泄漏。 - 危废储存容器损坏，危废泄漏。 - 运输罐车罐体破损，污泥泄漏。 （4）环境风险防范措施及应急要求 为防止风险事故的发生，项目采取以下环境风险防范措施： 1）危险废物暂存间地面及裙脚做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； 2）对危废储存容器做到定期检查，避免因阀门破损、老化等隐患存在而引起泄漏事故； 3）污泥储池做防渗漏处理，并派专人定时巡查，防止因储池破损引发的泄漏事故； 4）生产车间、化验室等各风险单元做好硬化及防渗工作； 5）运输车辆做好监督检查工作，罐体完好方能上路行驶，行驶途中应时刻留意是否有物料泄漏。 （5）分析结论 生产虽存在一定的危险性，但只要牢固树立安全第一、预防为主的思想，严格规章制度，采取本文分析提出的防备措施，严格执行安全操作规程，实行科学管理，事故是可以避免的。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 秦皇岛航泰环保科技有限公司资源综合利用项目. 建设地点; （河北）省; （秦皇岛）市; （经济技术开发）区. 地理坐标; 经度; 北纬39°59′53.477″; 纬度; 东经119°49′57.428″. 主要危险物质及分布; 污泥储池内储存的污泥、化验室储存的化学试剂及危废间内储存的危废. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏后对周围的地下水环境、土壤环境造成影响. 风险防范措施要求; 1）危险废物暂存间地面及裙脚做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； 2）对危废储存容器做到定期检查，避免因阀门破损、老化等隐患存在而引起泄漏事故； 3）污泥储池做防渗漏处理，并派专人定时巡查，防止因储池破损引发的泄漏事故； 4）生产车间、化验室等各风险单元做好硬化及防渗工作； 5）运输车辆做好监督检查工作，罐体完好方能上路行驶，行驶途中应时刻留意是否有物料泄漏。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 无. 8、排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 （1）废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合GB/T16157、HJ/T397等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 （2）在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物：项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，非危险固体废物应采用容器收集存放；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定做好防渗、防雨、防晒、防流失等措施，并设置环境保护图形标志和警示标志。 设置标志牌：环境保护图形标志牌由国家生态环境部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家生态环境部订购。各建设单位排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。环境保护图形标志的形状及颜色、环境保护图形符号见下表。 表4-26 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标识; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标识; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-27 环境保护图形符号一览表 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 污水排放口; 表示污水向外环境排放. 一般固体废物; 表示一般固体废物暂存. --; 危险废物; 表示危险废物暂存. 9、清洁生产 （1）工艺技术和设备 项目选择合理先进的工艺流程和生产设备，在科学的管理和调配使用下，充分体现高效、节能的特性。 （2）有价物质回收与综合利用 本项目即为固体废物综合利用项目，属于有价物质的综合利用。 （3）能源消耗 项目年消耗新鲜水用量约90m3/a，项目用电量约167.9万kwh。 （4）污染物排放 1）项目大气污染物中污泥存储、发酵过程产生的恶臭气体、NH3、H2S经生物滴滤系统处理后达标排放；原料除尘灰产生的颗粒物废气经仓顶除尘器处理后达标排放。 2）项目废水中员工生活污水主要为盥洗废水，经化粪池处理后排入市政管网；污泥脱水废水经厂内设置的污水处理设备处理后一部分作为循环水用于生产，其余部分排入市政管网，最终进入陕西北路污水处理厂。脱水机冲洗废水回到回用水沉淀罐沉淀处理后循环使用不外排。 3）项目生活垃圾及废包装袋统一收集后送至环卫部门指定地点；除尘灰直接返回到生产工序；废包装袋（絮凝剂包装袋、菌种包装袋、改性剂包装袋、生物除臭剂包装袋）统一收集后送至环卫部门指定地点；危险废物主要为废试剂及包装，暂存于厂区原有危废间内，定期委托有资质的单位处置。。 4）项目噪声在厂界处达标，对声环境敏感点影响较小。 （5）环境管理 1）项目产生的垃圾组织员工定时清理收集，及时联系环卫部门清运，避免滋生蚊蝇。 2）加强用电、用水管理，减少损耗。 （6）项目清洁生产结论 由以上分析可知，项目从工艺流程、设备的选择、有价物质的回收与综合利用、能源消耗、污染物排放、环境管理等方面符合清洁生产要求。项目工艺设备成熟、能源消耗少、废物利用率高、产生的污染物经处理后均达标排放，对周边环境影响较小，项目清洁生产水平处于国内先进水平。 10、环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）。 （1）纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目类别为第103项环境治理业772-专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的，应实施重点管理的行业，在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，本环评报告中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证。 （2）依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 11、碳排放影响分析 碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳，因此用碳一词作为代表。多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难，所以“控制碳排放”和“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解、接受，并采取行动的文化基础。我们的日常生活一直都在排放二氧化碳，而如何通过有节制地生活，以及如何通过节能减污的技术来减少工厂和企业的碳排放量，成为本世纪最重要的世界问题。 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求“在环评文件中增加碳排放评价内容”。 碳排放指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。 本项目在生产运行阶段无外购热力，项目使用电力作为设备运行能源。 参照《重庆市规划环境影响评价技术指南-碳排放评价（试行）》（渝环〔2021〕15号）文件中碳排放量计算公式，公式如下： （1）项目净调入电力消耗碳排放量公式如下： 式中：——净调入电力消耗量（MWh），本项目使用电量约1679MWh。 ——电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.5803tCO2/MWh。 即净调入电力碳排放量为974.3237 tCO2。 依据前文计算得出的生产中CO2的产生量为6628.40223t，故本项目碳排放总量为7602.72593tCO2。 针对项目碳排放，采取如下碳减排措施： （1）采用节能电气化设施：项目生产用风机、照明灯全部采用节能设施，降低能源消耗，根据设计资料及工程分析，项目综合能耗均满足清洁生产要求和单位产品能源消耗限额要求； （2）建立健全的能源管理机构和管理制度，定期开展清洁生产审核以及节能减排等活动； （3）建设单位应按照要求定期对项目污染物进行监测，污染物浓度必须满足环评要求，且随时按照最新要求更换治理设备或满足最新排放标准； （5）建设单位应按照要求定期开展节能评估和审查。项目采用减碳措施，最大限度地减少生产过程中碳排放。项目建成实施后，应按照国家相关要求，定期开展节能审核和清洁生产审核，挖潜节能降耗减碳等先进生产技术，进一步减少碳的排放。同时，根据国家及地方关于碳排放相关文件、要求，履行相关手续。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排气筒 （DA001） | 氨 | 污泥储池负压罩体+封闭厂房+生物滴滤+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒相关排放限值：氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 除尘灰仓仓顶排气筒（DA002） | 颗粒物 | 仓顶布袋除尘器+仓顶排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物最高允许排放浓度：120 mg/m3 |
|  | 厂界 | 氨 | 厂房密闭，发酵箱体及混合机等生产设备全封闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准：氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（﹝2021﹞-10）无组织排放特别管控要求：0.3mg/m3 |
| 水环境 | 生活污水 （DW002） | COD BOD5 氨氮 SS | 经化粪池处理后排入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及陕西北路污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生产废水 （DW001） | COD BOD5 氨氮 SS 总磷 总氮等 | 污泥脱水废水经厂内设置的污水处理设备处理后一部分作为循环水用于生产，其余部分排入市政管网，最终进入陕西北路污水处理厂。脱水机冲洗废水回到回用水沉淀罐沉淀处理后循环使用 |  |
| 声环境 | 设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 脱水机、风机和泵类置于厂房内利用建筑隔声，振动设备加装减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) |
| 固体废物 | 除尘灰料仓 | 除尘灰 | 直接返回到生产工序 | 固体废物做到防扬散、防流失、防渗漏 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后送至环卫部门指定地点 |  |
|  | 工业生产 | 废包装袋 |  |  |
| 危险废物 | 化验室 | 废试剂及包装 | 暂存于厂区原有危废间内，定期委托有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污泥储池四周及池底均进行防渗处理，要求渗透系数≤1x10-10cm/s。此外项目厂房及各装置区地面均采用防渗水泥进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、危险废物暂存间地面及裙脚做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； 2、对危废储存容器做到定期检查，避免因阀门破损、老化等隐患存在而引起泄漏事故； 3、污泥储池做防渗漏处理，并派专人定时巡查，防止因储池破损引发的泄漏事故； 4、生产车间、化验室等各风险单元做好硬化及防渗工作。 5、运输车辆做好监督检查工作，罐体完好方能上路行驶，行驶途中应时刻留意是否有物料泄漏。 6、依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设置移动式干粉火火器，用以防范初起火灾。在工程建设和生过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理实现安全生产。 7、企业应根据本项目建设情况及风险源，编制突发环境事件应急预案并备案，保证每年组织一次应急预案的演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次；连续两周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。 2、企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。 3、排污口规范化建设。 4、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目类别为第103项环境治理业772-专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的，应实施重点管理的行业，在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，本环评报告中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证。 5、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 6、实施“分表计电”及“门禁系统”，对生产企业进行电路改造、安装智能电表，分别采集生产设施和治污设施的关键参数后，在数据中心进行显示与分析，同时接入现有环保监测设备进行数据横向对比。如治污设施发生故障可及时采取相应措施。 7、环保管理制度：建设单位应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度，按照要求进行废气、废水、噪声的自行监测，并按照排污许可管理要求完善相关内容。 |  |  |  |

- 六、结论

1、项目概况 （1）项目名称：秦皇岛航泰环保科技有限公司资源综合利用项目； （2）建设单位：秦皇岛航泰环保科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点及占地：项目位于秦皇岛经济技术开发区东区珠海道9-2起步区标准房，租用秦皇岛秦开综保园区发展有限公司现有闲置厂房2437.86m2，项目所在地中心坐标北纬39°59′53.477″，东经119°49′57.428″。 （5）项目投资：本项目总投资3000万元，环保投资200万元，占总投资的6.67%； （6）生产规模：项目建成后年生产营养土30000吨。 （7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员15人，年工作200天，每天工作3班，每班8h。 2、环境质量现状 （1）环境空气 根据区域大气监测结果，项目所在地秦皇岛市山海关区的环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区。 特征因子NH3、H2S通过引用数据可知，NH3、H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。 （2）声环境 区域周围声环境质量昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类要求。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目臭气治理采用“污泥储池负压罩体+封闭厂房+生物滴滤+15m高排气筒”措施，原料除尘灰料仓废气采用“仓顶布袋除尘器+仓顶排气筒”措施，厂界无组织废气采用“厂房密闭，发酵箱体及混合机等生产设备全封闭”措施。经源强计算结果分析，项目排气筒恶臭污染物废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒相关排放限值：氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000；项目除尘灰料仓仓顶颗粒物废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物最高允许排放浓度：120 mg/m3；项目厂界无组织排放臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准：氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20；厂界无组织颗粒物满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水和生产废水。其中员工生活污水主要为盥洗废水，经化粪池处理后排入市政管网；生产废水为污泥脱水废水及脱水机冲洗用水。污泥脱水废水经厂内设置的污水处理设备处理后一部分作为循环水用于生产，其余部分排入市政管网，最终进入陕西北路污水处理厂。脱水机冲洗废水回到回用水沉淀罐沉淀处理后循环使用。 根据前文水环境影响分析，从去除效率、出水水质及处理能力考虑，项目采用的污水处理措施可行，且污水处理设备出水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准及陕西北路污水处理厂进水标准。 （3）声环境影响分析 本项目产生的稳态噪声主要为脱水机、风机和泵类运行噪声，项目24h运行，噪声值在70～85dB(A)之间。项目采取的降噪措施为：选用低噪声设备，建筑隔声，风机加装隔声罩。 经预测，产噪设备对项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 （4）固体废物影响分析 项目生活垃圾及废包装袋统一收集后送至环卫部门指定地点；除尘灰直接返回到生产工序。危险废物主要为废试剂及包装，均暂存于厂区原有危废间内，定期委托有资质的单位处置。 项目产生的一般固体废物及危险废物均能合理处置，不会对环境造成较大影响。 4、总量控制 项目大气污染物为NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物，不产生SO2、NOX等污染物；项目按照陕西北路污水处理厂排入外环境的核算总量为最终总量控制指标，即本项目总量控制指标为：COD：1.275t/a、氨氮：0.128t/a，二氧化硫：0t/a、氮氧化物：0t/a。 5、工程可行性结论 项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，能够维持该地区的环境质量现状。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 6、建议 （1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 （2）加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 （3）建设项目根据消防规范及消防部门的有关规定，落实消防措施，保证消防道路及消防水源的贮备，配置相应的消防栓，保证消防安全。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.06096t/a | / | 0.06096t/a | +0.06096t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.86106t/a | / | 0.86106t/a | +0.86106t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.2033t/a | / | 0.2033t/a | +0.2033t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.275t/a | / | 1.275t/a | +1.275t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.128t/a | / | 0.128t/a | +0.128t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 0.09504t/a | / | 0.09504t/a | +0.09504t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | +4t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废试剂 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废试剂包装 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图及附件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 平面布置图 附图4 秦皇岛市环境管控单元分布图 附图5 生态红线图 附图6 运输路线图 附件1 营业执照 附件2 企业投资项目备案信息 附件3 土地证 附件4 租赁合同 附件5 除尘灰检测报告 附件6 污染物总量指标确认书