建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称 ：秦皇岛隽华重工科技有限公司机加工扩建

项目

建设单位（盖章）：       秦皇岛隽华重工科技有限公司

编 制 日 期 ：           2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秦皇岛隽华重工科技有限公司机加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-130371-89-05-145619 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵文国 | 联系方式 | 13903351725 |
| 建设地点 | 秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道41号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经119°30′3.691″，北纬39°55′49.141″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3511矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35采矿、冶金建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 冀秦区备字〔2023〕172号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目所在区域属于秦皇岛经济技术开发区。 规划文件名称： 《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》 批准机关：商务部、国土资源部、建设部 批准文号：商资函【2005】72号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1.《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书》，2008年； 召集审查机关：生态环境部 审查文件名称及文号：（环审【2009】34号） 2.《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》2018年； 召集审查机关：生态环境部 审查文件名称及文号：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》：环办环评函[2019]252号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划情况 （1）规划范围∶秦皇岛经济技术开发区规划范围为开发区，东起大汤河，西至深河，南至公富庄村北（现南岭国际小区），北至102国道，规划面积22.98km2。 （2）规划目标∶开发区基本实现由扩张型向效益型、中技术型向高技术型、单一型向综合型转变，各项社会经济指标达到国内一流强区的水平，形成以现代工业为基础，高新技术产业为主导的和谐园区和经济强区。环境污染和生态恶化得到有效控制，区域环境质量得到切实改善，生态环境趋向良性循环。 （3）产业定位∶区域重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业、以玻璃和铝制品精深加工、工艺品制造、汽车零配件制造为代表的加工制造业、以新材料、电子信息、生物技术、环保及新能源、光电一体化为代表的高新技术产业。 2、规划及规划环评符合性分析 根据《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》提出的相关准入和环境管控要求分析如下： （1）入园项目准入要求符合性 表1-1 与经济技术开发区西区环境准入负面清单 准入清单; 项目情况; 符合性. 禁止原料药生产企业；不得引进医药化工项目，已有医药化工企业不得改、扩建（环保处理设施升级改造除外）；; 不涉及; 符合. 不得引进黑色金属铸造项目，乐金电子（秦皇岛）有限公司、恩彼碧轴承有限公司、安冶精密铸造有限公司进行搬迁；邦迪管路系统有限公司、康泰医学公司、欧泰克节能门窗有限公司、海湾安全技术有限公司不得改、扩建；; 不涉及; 符合. 华山中路以东不得布置工业项目; 不涉及; 符合. 输氨管线拆除前不得在其两侧490m范围内布置居住、科教等项目；; 不涉及; 符合. 禁止增加重金属排放量；对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。; 不涉及; 符合. （2）产业定位符合性 规划产业：①高新技术产业，以新材料、电子信息、生物技术、环保及新能源、光电一体化产业；②先进制造业，以玻璃与铝制品精加工、工艺品制造、汽车零配件制造业，③高附加值服务业，以现代制造业（电子、机电、交通、医药）科研中心、软件中心、会议（展）中心、现代服务业外包。 （3）用地符合性分析 根据秦皇岛经济技术开发区用地规划，项目所在地为二类工业用地，符合园区规划。 综上，本项目符合秦皇岛经济技术开发区总体规划相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为矿山机械制造，属于专用设备制造业，不属于2019年10月30日国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 （2）项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）规定的限制、禁止之列，本项目已在经济技术开发区行政审批局备案，备案编号为：冀秦区备字〔2023〕172号，符合要求。 （3）项目不属于河北省发展和改革委员会《关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资【2022】691号）中的“两高”项目，不属于环境保护综合名录（2021年版）中的“两高”项目。 （4）政策及规划符合性分析 表1-3 秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划符合性 文件要求; 细则; 符合性分析. 建立健全固体废物防治体系; 加强危险废物处置、利用和监管; 加大源头管控力度。严把涉危险废物工业项目立项、土地、环境、安全、园区建设准入关，常态化开展涉危险废物工业企业登记，动态更新重点监管源清单；科学布局危险废物处置能力。开展重点工业企业危险废物处置情况评估，进一步优化危险废物利用处置能力结构，规范危险废物收集转运流程，提升危险废物监管能力，强化危险废物环境风险防控能力。; 本项目危险废物收集后暂存于危废间，交由有资质的单位处置，严格按照要求落实危废间建设。. 提升一般工业固废利用处置水平; 强化一般工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，加强工业固体废物堆存场所环境整治。建立排污单位工业固体废物管理台账；加快构建废旧物资循环利用体系。开展“无废城市”创建，推动固体废物资源化利用，发展资源回用利用产业. 加强协同控制，改善大气环境; 深入推进大气污染协同治理; 协同开展PM2.5与臭氧污染防治。制定加强PM2.5和臭氧协同控制持续改善空气质量行动方案，通过氮氧化物与VOCs的协同控制，推动全市PM2.5和臭氧浓度持续下降。加强重点时段、重点领域、重点行业治理，强化差异化、精细化协同管控。开展臭氧形成机理研究与源解析，对活性较强的前体物建立排放清单，实施重点管控。协同控制VOCs及氮氧化物排放。到2025年，氮氧化物、VOCs工程减排量分别达到7500吨和2800吨。; 本项目非重点行业，废气主要为焊接过程中产生的颗粒物经焊烟净化器处理后无组织排放；激光切割机产生的烟尘经1套脉冲除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。. 强化工业重点领域深度治理; 深入推进重点行业超低排放改造。对已完成有组织超低排放改造的钢铁、水泥、电力、平板玻璃等重点行业企业，开展深度治理，提升全链条废气处理. 《大气污染防治行动计划》相符性分析 本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析内容详见表1-4。 表1-4 本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情侣. 一、加大综合治理力度，减少污染物排放; 本项目属于“专用设备制造”行业，不涉及喷漆、喷涂等工序，对周边环境影响较小。; 符合. - 加强工业企业大气污染综合治理。 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治。. （二）深化面源污染治理。; 采取车间密闭措施。; 符合. 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级. （三）严控“两高”行业新增产能。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. （四）加快淘汰落后产能。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“限制类”和“淘汰类”，属于允许类; 符合. （五）压缩过剩产能。; 本项目不属于产能过剩行业; 符合. （六）坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。; 本项目不属于产能严重过剩行业; 符合. 2、选址合理性分析 （1）本项目为扩建项目，利用秦皇岛隽华重工科技有限公司现有生产车间，无新增占地，从用地角度分析本项目可行。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的范围内，也不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年本）》中的限制、禁止内容。本项目已在秦皇岛市经济技术开发区行政审批局备案，备案编号为：冀秦区备字〔2023〕172号，符合要求。 （3）本项目周边不涉及珍稀动植物、自然保护区、饮用水水源保护区、文物保护单位等环境敏感区，因此，从环境敏感性角度分析，项目选址可行。 （4）根据工程分析，本项目废气主要为焊接烟尘和切割产生的颗粒物，焊接烟尘通过在焊机上方设置移动式焊烟净化器进行收集和处理（收集效率90%、处理效率95%），焊烟净化器自带集尘罩，收集后的焊接烟尘通过处理后无组织排放，切割产生的颗粒物由集气罩收集后，经1套脉冲除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求。 本项目无生产废水外排，生活污水依托秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司化粪池处理后经管网排入秦皇岛市第三污水处理厂。 设备噪声经过基础减振，厂房隔声等措施后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准标准。 固废全部妥善处置，对环境影响较小。 同时，区域交通较为便利，有利于原料的运输，区内电力、通讯、供水等基础设施满足本项目的工程要求。项目选址合理可行。 3、平面布局合理性分析 本项目为扩建项目，项目不需新增占地，车间内各个设备按工艺流程依次布置，便于综合利用，本项目成品库与生产车间紧密连接，布局合理，平面布置图见附图3。 4、“三线一单”符合性分析 根据《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政[2020]71号，2020年12月25日发布并实施），到2025年，建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，资源高效利用，环境质量明显改善，人居环境安全得到有效保障，环境治理体系和治理能力现代化取得重大提升，打造山水林天湖草一体化生态系统格局。 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道41号秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司院内，项目所在区域不属于生态保护红线，各类自然保护地、饮用水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区，属于重点管控单元，详见附图。重点管控单元要求为优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。 项目为矿山机械制造，不属于高污染、高排放企业。综上，项目符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求。 《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）以及秦皇岛生态环境准入清单（更新）符合性分析。 （1）总体准入要求符合性分析 表1-5 秦皇岛市三线一单总体准入要求符合性分析 管控类型; 管控要求; 项目符合性情况. 空间布局约束; 生态空间总体准入要求; 1. 生态保护红线严格落实《生态保护红线管理办法（暂行）》中相关准入要求。 2. 一般生态空间中自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等，均参照相关管理条例进行管控。 3. 其他一般生态空间，位于全国重点生态功能区参照《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》，重点生态功能区以外的，参考《全国生态功能区划（修编版）》相关生态区域的生态功能定位进行管理。 行业总体准入要求： 1.有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。对整改后仍不能稳定达标的企业，依法责令停产、关闭。坚决关闭铅锌冶炼行业的烧结机-鼓风炉炼铅工艺等不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、电镀等行业生产项目。 2.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业环保升级改造，达不到排放要求的实施搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。对主城区（不含开发区）的重点污染工业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应尽快启动退城搬迁；对县城和主要城镇建成区的重点污染工业企业，具备条件的要实施退城搬迁。通过工业企业退城进园搬迁改造，调整工业布局，将城市建成区及周边企业逐步向符合接纳条件的开发区搬迁，在搬迁的同时，通过技术改造提高工艺和污染治理水平。对已明确的退城企业建立台账，实施清单化管理，明确时间表，对逾期未完成退城搬迁的企业予以停产。 3.新、改、扩建的服装干洗店使用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机，逐步淘汰开启式干洗机；建筑装饰行业使用低（无）挥发性的建筑涂料、木器涂料、胶粘剂等产品，淘汰溶剂型涂料，建筑内外墙涂饰全面推广使用水性涂料。 4.新建、改建、扩建“两高”项目建设要符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，并采取有效区域污染物削减措施。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建扩建焦化、石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建耗煤项目严格执行用煤投资项目煤炭替代政策。新增主要污染物排放量“两高”项目，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。 5.集聚区内工业企业废水预处理达到国家规定的间接排放标准方可排入污水集中处理设施；新建涉水工业项目须入园进区（生产废水排放满足所排水体的地表水环境质量标准、或槽车运至城市污水处理厂的除外）；全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔。 6.建立新建项目审批与淘汰落后产能、污染减排相结合的机制，对不符合产业要求，没有明确排水去向的项目，一律不予审批。 7.全市海域内禁止新建海上人工岛项目。 8.相关准入要求根据目前正在进行的生态保护红线结果（批复版）及国土空间规划（批复版）进行调整更新。 9.园区、饮用水源地等因规划调整导致的属性变更，应按照相关要求进行报审，批复后在下一次更新调整时酌情采纳; 项目所在区不涉及生态保护红线和自然保护区、风机名胜区、森林公园、湿地公园等重要生态敏感区，不属于全国重点生态功能区。项目不涉及总体准入条件要求的第1、2、3、4、5、7、8、9条，项目建设无生产废水产生，生活污水为厂内员工生活用水，排入依托全厂生活污水系统，排入厂区化粪池，之后排入秦皇岛第三污水处理厂。. 由上表可知，项目符合秦皇岛市三线一单总体准入要求。 （2）大气环境总体管控要求符合性分析 表1-6 秦皇岛市三线一单大气环境总体准入要求符合性分析 管控类型; 项目涉及管控要求; 项目符合性情况. 污染物排放管控; 1.推动能源清洁低碳转型。加快煤炭减量步伐，坚持煤炭消费总量控制，实施可再生能源替代行动。严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤 机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域。到 2025 年，非化石能源消费占能源消费总量比 重力争达到 9%。推进可再生能源建筑应用，到2025年，可再生能源建筑应用面积占新建建筑面积 70%以上。 2.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。加强对重点县区、重点企业坚决遏制"两高"项目盲目发展工作的指导和督促。严把项目准入关口， 严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度，新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。 3.严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，严防封停设备死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施政策。 4.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城 区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。2021 年底前，制定重污染企业搬迁改造实施方案，明确企业就地改造、退城入园、转 型转产或者关闭退出的搬迁改造方式；2025 年底前，完成城市建成区、县区建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业的升级改造、 搬迁或关闭退出；各地已明确的退城企业，要严格按照时间表搬迁，逾期不退城的依法予以关停。原则上禁止新建化工园区，加快对现有 化工园区评估与整合调整，对于整改不满足要求的，取消园区资格。到 2025 年底，各县（区）实现重点行业企业基本按主导功能入园。 5.新建、改建、扩建“高耗能、高排放”项目建设要符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，并采取有效区域污染物削减措施。 石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建扩建焦化、石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划 环评的产业园区。 6.禁燃区内不得新建燃烧煤炭（符合政策文件要求的热电联产项目除外）、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施， 应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控 制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。; 本项目为矿山机械制造，不属于钢铁、焦化等重点行业，废气主要为焊接烟尘和切割产生的颗粒物，焊接烟尘通过在焊机上方设置移动式焊烟净化器进行收集和处理（收集效率90%、处理效率95%），焊烟净化器自带集尘罩，收集后的焊接烟尘通过处理后无组织排放，切割产生的颗粒物由集气罩收集后，经1套脉冲除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放扩建前后不新增污染物种类排放。. 由上表可知，项目符合秦皇岛市三线一单大气环境总体准入要求。 （3）地表水环境总体管控要求符合性分析 表1-7秦皇岛市三线一单地表水环境总体管控要求符合性分析 管控类型; 涉及管控要求; 项目符合性情况. 空间布局约束; 新建企业原则上均应建在工业集聚区，对城市建成区内重污染企业，不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭，推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表，确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 本项目位于秦皇岛经济技术开发区，不属于危化企业，项目生活污水依托秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司化粪池预处理后排入管网，最终去往秦皇岛第三污水处理厂处理。. 污染物排放管控; 集聚区内工业企业废水预处理达到国家规定的间接排放标准方可排入污水集中处理设施；新建涉水工业项目须入园进区。; 本项目无生产废水外排，生活污水生活污水依托秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司化粪池预处理后排入管网处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及秦皇岛第三污水处理厂进水水质要求。. （4）产业布局总体管控要求符合性分析 表1-8秦皇岛市三线一单产业布局总体管控要求符合性分析 管控类型; 项目涉及管控要求; 项目符合性情况. 空间布局约束; 1. 禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年版）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目。 2. 禁止建设《环境保护综合名录（2021年版）》中的高污染、高风险产品加工项目。严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“高污染、高耗能”行业项目。 3. 严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色金属冶炼、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 4. 推动钢铁、石化、化工等传统高耗能行业转型升级，同时优先淘汰高碳落后产能，严格控制高碳高耗能行业新增产能，利用秦皇岛区位优势，积极发展战略性新兴产业，加快推动现代服务业、高新技术产业和先进制造业发展。 5. 上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关新增污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 6. 以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 7. 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。; - 本项目为其他玻璃制品制造业，不属于《产业结构指导目录》中限制类、淘汰类的产业项目，《市场准入负面清单》中禁止类及《河北省禁止投资的产业目录》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目，且该项目企业已取得秦皇岛经济技术开发区行政审批局备案，备案编号：冀秦区备字〔2023〕172号符合地方产业政策。 - 本项目不属于“高污染、高能耗”行业。 - 本项目为矿山机械制造，不属于钢铁、焦化等行业。 - 本项目为扩建项目并且不属于高碳、高耗能项目。 - 本项目产生的污染物主要为颗粒物经脉冲除尘器处理后达标排放。 - 本项目为矿山机械制造不属于钢铁、焦化等行业。 本项目位于秦皇岛隽华重工机械有限公司现有车间内，为工业用地并且不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。. （5）综合管控单元准入清单 本项目所在位置属于秦皇岛经济开发区黄河道街道办事处，属于重点管控区，编号ZH13037120077，根据《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中提出的本区域空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源利用效率等相关规定，其符合性分析如下： 表1-9 黄河道街道办事处区管控实施意见符合性 编号; 环境要素类别; 维度; 准入要求; 符合性分析. ZH13037120077; 大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活重点管控区、禁燃区; 空间布局约束; 1、加快城市建成区钢铁、陶瓷、塑料行业搬迁改造或关闭退出,原则上2025年之前完成.3、对建成区内现有企业建立台账,不适宜在建成区发展的工业企业,根据实际纳入退城搬迁范围。4、加快推进生活垃圾焚烧处理设施建设、实现城市和县城生活垃圾无害化处理全部覆盖。; 本项目在现有车间建设，不属于准入要求规定相关情况. 污染物排放管控; 1、完成当地下达的重金属减排指标。2、城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉,35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准.3、具备条件的玻璃、陶瓷企业基本完成固定源超低排放改造。4、加强塑料等行业VOCs治理力度.重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平,加强无组织排放收集,加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。; 本项目不涉及污染物排放，符合管控要求. 环境风险防控; 1、对电镀企业实施强制性清洁审核,定期对企业及周边开展土壤监测.2、规范垃圾转运站管理,防止垃圾渗沥液直排入河。; 不涉及. 资源利用效率; 1、淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施,不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施.3、推进生活垃圾分类投放收集和安全处置,全力推进生活垃圾无害化处理和资源化利用,创新体制机制,大力发展垃圾焚烧发电,餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目保持规范运行。; 不涉及. 综上所述，项目建设符合《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）及秦皇岛市生态环境准入清单（更新）中的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 秦皇岛隽华重工科技有限公司成立于2014年9月，位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道41号，主要经营范围为加工冶金设备备件、矿山设备备件、汽车桥壳撑环、衬环。2020年9月27日《秦皇岛隽华重工科技有限公司机加工项目》通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，审批文号为秦开审批环表【2020】第61号，并于2021年1月19日通过自主验收。 本项目租用秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司现有厂房，企业拟投资建设秦皇岛隽华重工科技有限公司机加工扩建项目，在现有车间内进行，不新增用地。现有工程设置1条机械加工备件、汽车桥壳支撑环、衬环生产线，由于市场需求，对现有工程进行扩建，本次扩建新上数控龙门加工中心、卧轴矩台平面磨床、半自动卧式金属带锯床、钻床、线切割机床等50台设备。年加工冶金设备备件、矿山设备备件800t，汽车桥壳支撑环、衬环2000件/年，不增加产品种类，本次扩建完成后，冶金设备备件、矿山设备备件产能增加，汽车桥壳支撑环、衬环产能减少，生产工艺流程无变化。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及其 2020年修改单规定，本项目属于三十二、专用设备制造业35采矿、冶金建筑专用设备制造351，需编制环境影响报告表。秦皇岛隽华重工科技开发有限公司于2023年7月委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、现有工程概况 （1）建设单位：秦皇岛隽华重工科技有限公司 （2）建设地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道41号，坐标为东经119°30′3.691″，北纬39°55′49.141″。厂区北侧为铁路，西侧为厂房，南侧为黑龙江西道，东侧秦皇岛北方船舶机械进出口有限公司。地理位置图见附图1，周边环境关系图见附图2。 （3）建设内容及规模：项目年加工冶金设备备件、矿山设备备件400吨，汽车桥壳支撑环、衬环10000件，项目占地面积2870.95m2。 （4）劳动定员：员工22人，年工作302天，实行一天两班制，8h/班。 （5）现有工程项目组成 现有工程包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。现有工程组成情况见下表。 表2-1 现有工程组成一览表 类别; 工程名称; 内容. 主体工程; 生产车间; 占地面积1591.2m2，用于生产. 辅助工程; 办公楼; 占地面积679.75m2，用于办公等. 宿舍; 宿舍面积600m2. 公用工程; 供电; 由开发区供电管网接入. 采暖; 办公室供暖使用挂式空调，车间不供暖. 供水; 由开发区自来水管网供应. 排水; 本项目生活废水排入厂内化粪池处理后经污水管网最终排入秦皇岛市第三污水处理厂处理。. 环保工程; 废气; 本项目焊机产生的焊烟经1台焊烟净化器处理后排放；激光切割机产生的烟尘经1套脉冲除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。. 废水; 本项目切割冷却水循环使用，不外排，所以无生产废水外排；职工生活污水排入厂内化粪池，处理后排入污水管网，最终由秦皇岛市第三污水处理厂处理。. 噪声; 通过低噪声设备、基础减振，建筑隔声等措施. 固废; ①生活垃圾设垃圾箱进行收集，统一由环卫部门清运； ②钢板边角料、铁屑（不沾染废液压油、废切削液）收集后定期外售处理；废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶、含油金属屑全部收集后暂存厂内危废间，定期委托有资质单位进行处理。. （6）现有工程生产设备 现有工程生产设备见下表。 表2-2 现有工程设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 数控龙门加工中心; /; 台; 1; 铣削机械零件. 2; 激光切割机床; /; 台; 1; 切割钢板. 3; 水切割机床; APW3020BA; 台; 1; 切割钢板. 4; 卧式铣镗床; T611C; 台; 1; 镗削机械零件. 5; 卧轴矩台平面磨床; M7163X12-GM; 台; 1; 平磨机械零件. 6; 立式升降台铣床; X53K; 台; 2; 铣削机械零件. 7; 数控车床; CK6166SX1000; 台; 2; 车削机械零件. 8; 普通车床; CA6140A; 台; 1; 车削机械零件. 9; 普通车床; CW6163; 台; 1; 车削机械零件. 10; 气体保护焊; NB-500; 台; 1; 焊接. 11; 脉冲除尘器; /; 台; 1; 处理切割废气. 12; 焊烟净化器; 洪通HCHYD2500; 台; 1; 净化焊烟. （7）现有工程原辅材料 表2-3 现有工程原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 钢板; t/a; 500; /. 2; 刀具; 支; 150; /. 3; 切削液; t/a; 0.05; /. 4; 抗磨液压油; t/a; 0.09; /. 5; 焊丝; t/a; 0.5; /. 6; 电; 万kWh/a; 10; /. 7; 水; m3; 144.88; /. （8）现有工程生产工艺 图1 现有工程总生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： - 下料：使用设备为激光切割机、锯床、水切割机床。产生废料为废钢，激光切割产生烟尘，碳钢钢板使用激光切割机按图纸要求切割成产件，圆钢和钢管使用锯床按图纸要求切割成产件，20mm以上不锈钢钢板使用水切割按图纸要求切割成产件，以上各件切割完成后准备焊接。 - 焊前加工：使用设备为普通车床、数控车床、立式升降台铣床、产生废料为铁屑（不沾染废切削液、废液压油），焊接轴在焊接之前用普通车床和数控车床进行焊前车削，以保证焊接精度，定位板焊接前使用立式升降台铣床铣外形尺寸，以保证焊接精度。 - 焊接：对已下料各种产件，按图纸组对焊接。 - 焊后加工：使用设备为卧式铣镗床、数控龙门加工中心，产生废料为铁屑（不沾染废液压油、废切削液），使用数控龙门加工中心加工各基准尺寸及各平面尺寸，加工各槽尺寸，加工各孔及螺纹孔底孔，使用卧式铣镗床加工端面各孔尺寸和端轴尺寸。 - 钳工攻丝：钳工用丝锥对各螺纹孔进行攻丝，并用锉刀处理各处加工毛刺。 - 装配：对加工好的零件进行人工组装，对各处尺寸进行调整。 - 检查无误后发货。 （9）现有公用工程 给水：本项目给水来自开发区自来水管网，本项目无洗浴和食堂，用水主要为生产用水及职工少量生活用水。生产用水主要为切割冷却水和切削液稀释用水，根据项目单位提供资料可知，本项目水切割冷却水循环使用，配备6m3的水箱，年使用10t水；本项目的切削液加水稀释后循环使用，切削液与水的比例为1:15，用水量2m3/a，项目设备均自带切削液循环利用系统，切削液经铁箱沉淀后循环使用，其消耗主要为蒸发和随产品带走的少量，只需补充损耗，沉淀池剩余废切削液作为危废处理；生活用水为洗漱和冲厕用水，参照《河北省用水定额》（DB13/T1161-2016），20L/d每人，劳动定员22人，职工生活用水量为132.88m3/a。洗漱和冲厕废水排入厂内化粪池处理，然后排入污水管网最终由秦皇岛市第三污水处理厂处理，本项目生活和生产总用水量为144.88m3/a。 图2 现有工程水平衡图 排水：本项目冷却水循环使用；切削液循环使用，部分蒸发或随产品带走，废切削液作为危废处理，无生产废水产生；排放的废水主要为生活污水，排放系数取0.85，则排放量为113m3/a，排放量很小，洗漱和冲厕废水排入厂内化粪池处理，然后排入污水管网最终由秦皇岛市第三污水处理厂处理。 供电：现有工程用电由开发区供电管网接入，年用电量10万KWh。 供热：办公室供暖使用挂式空调，车间不需要供暖。 三、扩建项目概况 1、扩建项目基本情况 （1）项目名称：秦皇岛隽华重工科技有限公司机加工扩建项目 （2）建设单位：秦皇岛隽华重工科技有限公司 （3）建设性质：扩建 （4）建设地点：：河北省秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道41号，坐标为东经119°30′3.691″，北纬39°55′49.141″。 （5）建设内容及规模：项目不新增用地，仅新增数控龙门加工中心、卧轴矩台平面磨床、半自动卧式金属带锯床、钻床、线切割机床等50台设备，年加工冶金设备备件、矿山设备备件800t，汽车桥壳支撑环、衬环2000件/年，不增加产品种类，冶金设备备件、矿山设备备件产能增加，汽车桥壳支撑环、衬环产能减少。 （6）项目投资：本项目总投资为500万元，其中环保投资10万元，占总投资的2%。 （7）劳动定员：员工厂区内自行调配，不新增劳动人员，年工作302天，每班运行8小时，一天两班制。 （8）项目平面布置：本项目为扩建项目，项目不需新增占地，仅新增数控龙门加工中心、卧轴矩台平面磨床、半自动卧式金属带锯床、钻床、线切割机床等50台设备，车间内各个设备按工艺流程依次布置，便于综合利用，本项目成品库与生产车间紧密连接，布局合理，厂区平面布置图见附图3。 2、本次扩建内容 本次扩建项目在现有厂房内建设，新增设备数台，不增加产品种类，冶金设备备件、矿山设备备件产能增加，汽车桥壳支撑环、衬环产能减少。 项目组成见下表。 表2-5 扩建项目组成一览表 项目组成; 内容; 备注. 主体工程; 车间; 新增数控龙门加工中心、卧轴矩台平面磨床、半自动卧式金属带锯床、钻床、线切割机床、摇臂钻、龙门铣床、卧式单面铣床、磨床、加工中心、激光熔覆器、压力机、堆焊机等50台设备; 仅新增设备. 辅助工程; 办公室; 租用秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司办公楼，占地面积679.75m2; 不变. 宿舍; 租用秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司宿舍楼，占地面积600m2; 不变. 公用工程; 供水系统; 依托现有供水设施供水; 不变. 排水系统; 本项目生活废水排入厂内化粪池处理后经污水管网最终排入秦皇岛市第三污水处理厂处理; 不变. 供暖系统; 办公室供暖使用挂式空调，车间不供暖; 不变. 环保 工程; 废气; 焊机产生的焊烟经1台焊烟净化器处理后无组织排放; 不变. 激光切割机产生的烟尘经1套脉冲除尘器处理后由1根15m高排气筒排放; 不变. 废水; 生产废水为切割冷却水，循环使用不外排，生活污水排入厂内化粪池，处理后排入污水管网，最终由秦皇岛市第三污水处理厂处理; 不变. 噪声; 采用低噪声设备，利用厂房建筑隔声，项目厂界噪声达标排放; 新增设备. 固废; 废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶、含油金属屑置于现有危废暂存间内（5m2），定期交由有资质单位处理；钢板边角料、铁屑（不沾染废液压油、废切削液）等统一收集后外售; 新增废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶、含油金属屑、钢板边角料、铁屑（不沾染废液压油、废切削液）等固废产生量. 表2-6 扩建完成后全厂建设内容组成表 项目组成; 扩建前; 扩建后; 备注. 主体工程; 车间; 租用秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司现有厂房，占地面积2870.95m2; 租用秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司现有厂房，占地面积2870.95m2; 新增设备. 辅助工程; 综合办公室; 租用秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司办公楼，占地面积679.75m2; 租用秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司办公楼，占地面积679.75m2; 无变化. 宿舍; 租用秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司宿舍楼，占地面积600m2; 租用秦皇岛鹏博中科船舶机械制造有限公司宿舍楼，占地面积600m2; 无变化. 公用工程; 供水系统; 依托现有供水设施供水; 依托现有供水设施供水; 无变化. 排水系统; 本项目生活废水排入厂内化粪池处理后经污水管网最终排入秦皇岛市第三污水处理厂处理; 本项目生活废水排入厂内化粪池处理后经污水管网最终排入秦皇岛市第三污水处理厂处理; 无变化. 供暖系统; 办公室供暖使用挂式空调，车间不供暖; 办公室供暖使用挂式空调，车间不供暖; 无变化. 环保工程; 废气; 焊机产生的焊烟经1台焊烟净化器处理后无组织排放; 焊机产生的焊烟经1台焊烟净化器处理后无组织排放; 无变化. 激光切割机产生的烟尘经1套脉冲除尘器处理后由1根15m高排气筒排放; 激光切割机产生的烟尘经1套脉冲除尘器处理后由1根15m高排气筒排放; 无变化. 废水; 生产废水为切割冷却水，循环使用不外排，生活污水排入厂内化粪池，处理后排入污水管网，最终由秦皇岛市第三污水处理厂处理; 生产废水为切割冷却水，循环使用不外排，生活污水排入厂内化粪池，处理后排入污水管网，最终由秦皇岛市第三污水处理厂处理; 无变化. 噪声; 采用低噪声设备，利用厂房建筑隔声，项目厂界噪声达标排放; 采用低噪声设备，利用厂房建筑隔声，项目厂界噪声达标排放; 新增设备数台. 固废; 一般固体废物; 生活垃圾由环卫部门定期清运处理；生产过程中产生的金属边角料、铁屑（不沾染废切削液、废液压油）、不合格产品、除尘灰、废刀片等统一收集后外售; 生活垃圾由环卫部门定期清运处理；生产过程中产生的金属边角料、铁屑（不沾染废切削液、废液压油）、不合格产品、除尘灰、废刀片固废产生量; 新增钢板边角料、铁屑（不沾染废液压油、废切削液）等固废产生量. 危险废物; 废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶、含油金属屑置于现有危废暂存间内（5m2），定期交由有资质单位处理; 废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶、含油金属屑置于现有危废暂存间内（5m2），定期交由有资质单位处理; 新增废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶、含油金属屑等危废产生量. 3、扩建项目主要设备 表2-7 扩建项目新增设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 数控龙门加工中心; /; 3; 西车间. 2; 卧轴矩台平面磨床; /; 2; 西车间. 3; 气体保护焊; NB-500; 2; 东车间. 4; 焊烟净化器; 洪通HCHYD2500; 10; 东车间. 5; 半自动卧式金属带锯床; /; 1; 西车间. 6; 钻床; /; 1; 西车间. 7; 线切割机床; /; 2; 西车间. 8; 摇臂钻; /; 1; 西车间. 9; 龙门铣床; /; 2; 西车间. 10; 卧式单面铣床; /; 2; 西车间. 11; 磨床; /; 3; 西车间. 12; 加工中心; /; 3; 西车间. 13; 激光熔覆器; /; 4; 东车间. 14; 压力机; /; 3; 东车间. 15; 堆焊机; /; 10; 东车间. 表2-8 全厂设备汇总一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 数控龙门加工中心; /; 4. 2; 激光切割机床; /; 1. 3; 水切割机床; APW3020BA; 1. 4; 卧式铣镗床; T611C; 1. 5; 卧轴矩台平面磨床; M7163X12-GM; 3. 6; 立式升降台铣床; X53K; 5. 7; 数控车床; CK6166SX1000; 3. 8; 普通车床; CA6140A; 1. 9; 普通车床; CW6163; 1. 10; 气体保护焊; NB-500; 3. 11; 脉冲除尘器; /; 1. 12; 焊烟净化器; 洪通HCHYD2500; 11. 13; 半自动卧式金属带锯床; /; 1. 14; 钻床; /; 1. 15; 线切割机床; /; 2. 16; 摇臂钻; /; 1. 17; 龙门铣床; /; 2. 18; 卧式单面铣床; /; 2. 19; 磨床; /; 3. 20; 加工中心; /; 3. 21; 激光熔覆器; /; 4. 22; 压力机; /; 3. 23; 堆焊机; /; 10. 4、主要原辅材料及能源消耗 本次扩建新增设备台数，新增原辅材料及消耗见下表2-9。 表2-9 扩建项目新增主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 年用量; 备注. 1; 钢板; 310t; /. 2; 刀具; 200支; /. 3; 切削液; 0.05t; /. 4; 抗磨液压油; 0.05t; /. 5; 焊丝; 1t; /. 6; 电; 30万kw ·h/a; /. 7; 新鲜水; 12m3; /. 注：焊丝：无铅焊丝，主要成分为钙、硅、铁。 切削液：液体，成分主要为机醇胺、酯肪酸、精制矿物油、极压剂、界面活性剂、无机盐、防腐剂、非铁腐蚀抑制剂、香料、消泡剂、水份等，正常状况下稳定，禁止和强酸强碱接触，避免高温储存。 表2-10 扩建后全厂主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 年用量; 备注. 1; 钢板; 810t; 用量增加. 2; 刀具; 350支; 用量增加. 3; 切削液; 0.1t; 用量增加，在车间内储存，最大储存量0.1t. 4; 抗磨液压油; 0.14t; 用量增加，在车间内储存，最大储存量0.09t. 5; 焊丝; 1.5t; 用量增加. 6; 电; 40万kw ·h/a; 用量增加. 7; 新鲜水; 156.88m3; 用量增加. 5、公用工程 （1）给水 本项目给水来自开发区自来水管网，本项目无洗浴和食堂，用水主要为生产用水及职工少量生活用水，生产用水主要为切割冷却水和切削液稀释用水，根据项目单位提供资料可知，本项目水切割冷却水循环使用，配备6m3的水箱，年使用10t水；本项目的切削液加水稀释后循环使用，切削液与水的比例为1:15，用水量2m3/a，项目设备均自带切削液循环利用系统，切削液经铁箱沉淀后循环使用，其消耗主要为蒸发和随产品带走的少量，只需补充损耗，沉淀池剩余废切削液作为危废处理；生活用水为洗漱和冲厕用水，本项目不新增劳动定员，不新增生活用水。 图3 扩建后全厂水平衡图 （2）排水 本项目冷却水循环使用，无生产废水产生，本项目不新增劳动定员，不新增生活用水及排水，产生的生活污水经厂内化粪池处理后排入污水管网最终由秦皇岛市第三污水处理厂处理。 （3）供热 本项目办公室采用空调取暖，生产不供热。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 本项目主要用激光切割机床、卧式铣镗床、平面磨床、铣床、车床、激光熔覆器、线切割机床等设备，进行机械加工备件和汽车桥壳支撑环、衬环的加工。其具体的生产工艺如下： 图4 生产工艺流程图 1、下料：使用设备为激光切割机、锯床、水切割机床。产生废料为废钢，激光切割产生烟尘，碳钢钢板使用激光切割机按图纸要求切割成产件，圆钢和钢管使用锯床按图纸要求切割成产件，20mm以上不锈钢钢板使用水切割按图纸要求切割成产件，以上各件切割完成后准备焊接。 2、焊前加工：使用设备为普通车床、数控车床、立式升降台铣床、产生废料为铁屑（不沾染废切削液、废液压油），焊接轴在焊接之前用普通车床和数控车床进行焊前车削，以保证焊接精度，定位板焊接前使用立式升降台铣床铣外形尺寸，以保证焊接精度。 3、焊接：对已下料各种产件，按图纸组对焊接。 4、焊后加工：使用设备为卧式铣镗床、数控龙门加工中心、半自动卧式金属带锯床、钻床、线切割机床、摇臂钻、龙门铣床等 ，产生废料为铁屑（不沾染废液压油、废切削液），使用数控龙门加工中心加工各基准尺寸及各平面尺寸，加工各槽尺寸，加工各孔及螺纹孔底孔，使用卧式铣镗床加工端面各孔尺寸和端轴尺寸。 5、钳工攻丝：钳工用丝锥对各螺纹孔进行攻丝，并用锉刀处理各处加工毛刺。 6、装配：对加工好的零件进行人工组装，对各处尺寸进行调整。 7、检查无误后发货。 主要污染工序： - 废气：本项目废气主要为焊机产生的焊接烟尘和切割产生的颗粒物。 （2）噪声：主要为各设备运行时产生的机械噪声，源强在70-80dB(A)之间。 （3）废水：本项目冷却水循环使用，无生产废水产生。 （4）固废：本项目产生的固体废弃物包括加工过程中产生的边角料、铁屑（不沾染废切削液、废液压油）、不合格产品、除尘灰和生活垃圾；设备保养产生的废液压油和废液压桶，车床、铣床等设备加工过程更换的废切削液和废切削液桶和含油金属屑。 本项目污染工序及治理措施见下表。 表2-15 污染工序及治理措施 工期; 污染类别; 污染工序; 污染因子; 处理、处置措施及排放去向. 运营期; 废气; 生产车间; 颗粒物; 电焊机产生的烟尘经1台焊烟净化器处理后无组织排放，切割产生的颗粒物经集气罩收集后，由1套脉冲除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放. 废水; 无废水增加. 噪声; 采用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、距离衰减等. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 一般固体废物; 金属边角料、铁屑（不沾染废切削液、废液压油）、不合格产品、除尘灰、废刀片; 统一收集后外售. 危险废物; 废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶、含油金属屑; 集中收集后交由有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、企业现有环保手续履行情况 企业环境影响评价及验收情况见表2-16。 表2-16 企业环境影响评价验收情况一览表 项目名称; 环境影响评价; 环境保护竣工验收. 批准文号; 批复时间; 批复单位; 验收文号; 验收时间. 秦皇岛隽华重工科技有限公司机加工项目; 秦开审批环表[2020]第61号; 2020年9月27日; 秦皇岛市经济技术开发区行政审批局; /; 2021年1月19日. 2020年10月13日取得排污许可登记回执，登记编号为：9113030230831361XQ001X；企业于2020年11月20日完成应急预案的备案，备案号为：130361-2020-041-L。 二、与本项目相关的现有环保治理措施 （1）废气 现有工程产生的废气主要为电焊机产生的焊接烟尘以及切割过程中产生的颗粒物，焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放，切割产生的颗粒物经集气罩收集后，由1套脉冲除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 （2）废水 现有工程外排废水为生活污水，生产过程中无废水排放。 现有工程生活废水排入厂内化粪池处理后，进入污水管网，最终排入秦皇岛第三污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及秦皇岛第三污水处理厂收水标准。 （3）噪声 现有工程噪声源主要为数控龙门加工中心、激光切割机床、卧式铣镗床、平面磨床、铣床、车床等设备运行过程中产生的噪声。项目采取的减噪措施为：在设备底部安装减振垫，利用建筑墙壁减少生产设备噪声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》）（GB12348-2008）中的3类标准。项目周围50m范围内无敏感点，距离敏感点较远，对敏感点无噪声影响。 （4）固体废弃物 现有工程产生的一般固废为金属边角料、铁屑（不沾染废切削液、废液压油）、不合格产品、除尘灰，产生量为5t/a，全部袋装收集后定期外售处理，生活垃圾产生量为3.3t/a，由环卫部门定期清运，危险废物包括废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶，废液压油产生量为0.02t/a，废液压油桶产生量为0.002t/a，废切削液产生量为0.01t/a，废切削液桶产生量为0.002t/a，全部收集暂存厂内5m2危废间内，定期交由有资质单位进行处理，综上所述，本项目产生的固废全部得到妥善处理，不会对周围环境造成不良影响。 - 总量控制 项目现有污染物排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。且已取得排污许可登记回执，登记编号为：9113030230831361XQ001X。 现有工程存在的环境问题及整改措施： - 现有工程存在的环境问题 无原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状 根据《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号）可知，2022年经济技术开发臭氧（O3）浓度不达标，超标率为0.094，其他指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 表3-1秦皇岛经济技术开发区2022年环境空气质量年评价监测数据统计 污染物; 年评价指标; 单位; 浓度值; 二级浓度限值; 达标情况; 占标率. SO2; 年平均值; ug/m3; 8; 60; 达标; /. NO2; 年平均值; ug/m3; 28; 40; 达标; /. PM10; 年平均值; ug/m3; 56; 70; 达标; /. CO-95per; 24h平均值; mg/m3; 1.2; 4; 达标; /. O3-8H-90per; 8h平均值; ug/m3; 175; 160; 不达标; 1.09. PM2.5; 年平均值; ug/m3; 27; 35; 达标; /. 主要污染物; O3-8H. 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，如此区域大气环境将逐步改善。 2、声环境质量现状 本项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。厂界外周边 50 米范围不存在环境保护目标。 3、地表水环境 本项目无生产废水外排，生活污水依托厂内化粪池处理，然后排入污水管网，最终进入秦皇岛市第三污水处理厂处理，区域地表水满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类区标准。 4、地下水和土壤环境质量现状 本项目为扩建项目，生产车间地面均进行混凝土硬化处理，危废间地面进行防腐防渗处理，基本无土壤污染途径，因此本次评价不对土壤环境和地下水环境进行现状调查。 5、生态环境 本项目在现有标准化厂房进行生产，不新增占地，无新增生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区和集中水源保护地等环境敏感点。环境保护目标及级别见下表。 表3-3 项目主要环境保护目标和保护级别 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 铂悦山; 119°30′20.432″; 39°55′36.483″; 居民; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3092-2012）中二级标准；; S; 350. 王校庄安置小区; 119°30′11.786″; 39°55′31.065″; 居民; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3092-2012）中二级标准；; S; 420. 果岭湾; 119°30′31.211″; 39°55′42.254″; 居民; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3092-2012）中二级标准；; SE; 450. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 （1）生产过程废气 本项目废气污染物中颗粒物有组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准，企业边界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求》〔2021〕-10。 表3-4 项目废气执行的排放标准 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源; 本项目执行标准（mg/m3）. 生产; 颗粒物（有组织）; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 120. 颗粒物（无组织）; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 0.3. 0.3; /; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）. - 噪声 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-5 项目噪声排放标准 项目; 标准类别; 昼间（Leq[dB（A）]）; 夜间（Leq[dB（A）]）. 厂界噪声; 3类; 65; 55. 3、废水 本项目无废水外排。 4、固废 一般固体废物做到防渗漏、防流失、防逸散，一般工业固体废物及生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求；危险废物执行《秦皇岛市强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案》（秦政办字[2021]47号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本次总量控制建议指标根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），本项目污染物总量指标依照国家污染物排放标准核定。 现有工程污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a。 本项目不涉及SO2、NOX、COD、氨氮、总氮和VOCs的排放。 故本项目建成后全厂总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用公司现有厂房，本次扩建仅安装设备，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染源强 （1）焊接废气 本项目使用焊烟净化器治理焊接烟尘，焊接烟尘参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册，焊接烟尘产污系数为20.2千克/吨-原料。扩建前后企业焊接工件量增加，新增9台电焊机以及配套的焊烟净化器，主要为提升现有焊接效率，减少工作时长，扩建完成后全厂焊条用量增加，年用量为1.5t，则焊烟产生量为0.03t/a。焊烟净化器处理效率按95%计，则扩建后焊接工序无组织颗粒物排放量为0.002t/a。 （2）切割废气 激光切割过程中产生切割烟尘，根据项目提供资料和《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》文献资料计算，约占原料的0.001%，钢板使用量为810t/a，切割烟尘产生量约为0.81t/a，企业年工作时间302d，设备安装的集气罩捕集效率为90%，脉冲除尘器净化效率95%以上，则烟尘排放量约为0.036t/a；除尘器处理风量8000m3/h计，则排放浓度为0.83mg/m3，排放速率为0.007kg/h，未收集的烟尘在车间内无组织排放，未收集烟尘量为0.081t/a，排放速率为0.01kg/h。 表4-1废气污染源产生及排放信息 污染工序; 主要污染物; 排放形式; 工作时长h; 风机风量m³/h; 产生量 t/a; 处理措施; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m³; 标准值 mg/m³. 切割; 颗粒物; 有组织; 1320; 8000; 0.81; 除尘器处理效率按95%计; 0.036; 0.007; 0.83; 120. 有组织合计; 0.036; 0.007; 0.83; 120. 焊接; 颗粒物; 无组织; 1320; /; 0.03; 焊烟净化器处理效率按95%计; 0.002; 0.01; /; 0.3. 无组织废气合计; 0.002; 0.01; /; 0.3. 表4-2 扩建前后污染物排放变化情况 污染工序; 扩建前; 扩建后; 变化情况. 焊接（无组织）; 0.00145; 0.00345; +0.002. 切割; 0.002; 0.038; +0.036. 根据上表数据可知，有组织切割废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准；焊接过程产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求。 1.2 非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，按切割除尘器故障无去除效率计，下降至0%，造成排气筒废气中废气污染物未经有效净化排放，其排放情况如表所示。可见在非正常工况下排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值要求，但排放浓度较正常工况升高，对周边大气影响增强，因此要求企业加强对脉冲除尘器的管理维护，及时更换布袋，如脉冲除尘器出现故障等非正常工况，立即停止生产，减少非正常工况下对周边环境的影响。 表4-3 非正常工况分析一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 非正常排放浓度/（mg/m³）; 单次持续时间/h; 年发生 频次/次; 非正常排放量（t/a）. 切割排气筒（DA001）; 处理设施故障，无去除效率; 颗粒物; 0.01; 0.0125; 2; 1; 0.81. 1.3措施可行性分析 1.3.1废气处理措施 焊接烟尘通过在焊机上方设置移动式焊烟净化器进行收集和处理（收集效率90%、处理效率95%），焊烟净化器自带集尘罩，收集后的焊接烟尘通过处理后无组织排放，焊接过程产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求。 本次扩建不新增产污设备，原有的一台激光切割机产生的颗粒物经集气罩收集后由脉冲除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备制造、仪器仪表及其他制造业》（DB61 -T1356-2020）污染治理工艺可行技术。 1.3.2排气筒设置合理性分析 本项目周围主要为生产性企业，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，排气筒高度不得低于15m。（因排气筒附近200m半径范围内的建筑高度高于排气筒高度，故按照规定排放速率标准值3.5kg/h按50%执行，即1.75kg/h）有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定；排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置。采样口位置无法满足规定要求的，必须报生态环境部门认可。 1.4 环境影响分析 项目所处区域为2022年环境质量为不达标区域，主要为O3不达标，项目通过对切割废气采取可行的治理措施收集处理，参考大气导则估算模式，厂界无组织污染物满足排放标准。此外，为改善环境空气质量，本项目所在地正在实施《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》，推进细颗粒物（PM2.5）与臭氧污染协同控制，持续削减氮氧化物和VOCs排放量，协同开展PM2.5与臭氧污染防治。制定加强PM2.5和臭氧协同控制持续改善空气质量行动方案，通过氮氧化物与VOCs的协同控制，推动全市PM2.5和臭氧浓度持续下降。完善PM2.5与臭氧预测预报体系。加强市县两级环境空气质量预测预报能力，在实现城市7～10天预报的同时，提升PM2.5和臭氧预报等级准确率。配合国家构建“国家－区域－省－市”污染天气应对四级预案体系，完善PM2.5和臭氧重污染天气预警应急的启动、响应、解除机制。强化区域大气污染综合治理。因此，本次扩建项目对周边环境质量影响较小，不会改变区域环境功能。 1.5企业废气排放口基本情况 扩建项目排放口基本情况，详见表4- 4。 表4-4 扩建项目废气排气口基本情况 1.6自行监测计划 编号; 污染物种类; 排放口 地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 类型; 排气温度℃; 排放标准. 切割排放口DA001; 颗粒物; E119.510915，N39.9235445; 15; 0.4; 一般排放口; 常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备制造、仪器仪表及其他制造业》（DB61 -T1356-2020）。扩建项目废气监测计划见下表4-5。 表4-5扩建项目废气自行监测计划 1.7大气环境防护距离 排气筒及编号; 污染物种类; 允许排放浓度mg/m³; 允许排放速率kg/h; 监测频次; 类型; 排放标准. 切割排放口 DA001; 颗粒物; 120; 3.5; 1年1次; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 企业边界; 颗粒物; 0.3; /; 1年1次; /; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求》【2021】-10排放限值. 根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）8.7.5，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目污染物自厂界起没有出现超标点，无需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 本项目冷却水循环使用，无生产废水产生，不新增生活污水。 3、声环境影响分析 3.1 预测模式 3.1.1 预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 3.1.2 预测参数 （1）噪声源分析 扩建项目主要噪声源为生产设备，具体如下： 表4-7主要噪声设备及治理措施 序号; 声源; 产生强度; 降噪措施; 持续时间. 1; 堆焊机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 2; 卧式铣镗床; 90dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 3; 线切割机床; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 4; 激光熔覆器; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 5; 摇臂钻; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 6; 压力机; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 7; 数控龙门加工中心; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 8; 卧轴矩台平面磨床; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 9; 气体保护焊; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 10; 焊烟净化器; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 11; 半自动卧式金属带锯床; 90dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 12; 钻床; 90dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 13; 龙门铣床; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 14; 磨床; 90dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 15; 加工中心; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. - 基础数据 表4-8 项目噪声环境影响预测数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 1.7; /. 2; 主导风向; /; 西北风; /. 3; 年平均气温; ℃; 12.4; /. 4; 年平均相对湿度; %; 61; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强（任选一种）; 空间相对位置/m; 居室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段/h; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离. 1; 堆焊机; 80; /; 55.1; 42.8; 25.1; 0.25; 80; 昼间; 25; 55; 1. 2; 卧式铣镗床; 90; /; 60.2; 41.7; 22.3; 0.42; 85; 25; 60; 1. 3; 线切割机床; 85; /; 62.3; 40.1; 23.6; 0.18; 85; 25; 60; 1. 4; 激光熔覆器; 85; /; 63.4; 42.5; 24.4; 0.31; 80; 25; 55; 1. 5; 摇臂钻; 85; /; 56.5; 42.5; 27.5; 0.28; 80; 25; 55; 1. 6; 压力机; 85; /; 43.2; 45.3; 20.3; 0.21; 80; 25; 55; 1. 7; 数控龙门加工中心; 85; /; 45.3; 74.9; 15.2; 0.22; 80; 25; 55; 1. 8; 卧轴矩台平面磨床; 85; /; 46.7; 75.3; 15.2; 0.31; 85; 25; 60; 1. 9; 气体保护焊; 85; /; 47.4; 76.0; 15.2; 0.25; 80; 25; 55; 1. 10; 焊烟净化器; 80; /; 48.3; 76.5; 15.1; 0.36; 80; 25; 55; 1. 11; 半自动卧式金属带锯床; 90; /; 56.5; 42.5; 27.5; 0.28; 85; 25; 60; 1. 12; 钻床; 90; /; 43.2; 45.3; 20.3; 0.21; 85; 25; 60; 1. 13; 龙门铣床; 85; /; 55.1; 42.8; 25.1; 0.25; 85; 25; 60; 1. 14; 磨床; 90; /; 45.3; 74.9; 15.2; 0.22; 85; 25; 60; 1. 15; 加工中心; 85; /; 62.3; 40.1; 23.6; 0.18; 85; 25; 60; 1. 3.3预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。 （1）室外点声源 Lp(r)=LP(r0)+DC－(Adiv+Agr+Aatm+Amisc) 式中： Lp(r)──预测点处声压级，dB； LP(r0)—参考位置 r0 处的声压级，dB； DC—指向性校正，描述点声源的等效连续声压级与生产声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv──几何发散引起的衰减，dB； Agr──地面效应引起的衰减，dB； Abar──障碍物引起的衰减，dB； Aatm──大气吸收引起的衰减，dB； Amisc──其他多方面效应引起的衰减，dB。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： Lp(r)=Lp(r0)－20Lg(r/r0) ②大气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中： r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每 1000m 空气吸收系数。 ③地面效应 式中： Agr——地面效应引起的衰减，dB； r ——预测点距声源的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m；若Agr计算出负值，Agr可用“0”代替。 ④障碍物屏蔽引起的衰减（Abar） 屏障衰减 Abar 在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取 20 dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取 25 dB。 ⑤其他方面效应引起的衰减（Amis） 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯雾）变化引起的附加修正。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；RS/1，S为房间内表面面积，㎡；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中： Lpi1T——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L p1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第 N 个 倍频带的声功率级； 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，㎡。 （3）室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Ntj100.1LAJ 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T 时间内i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T 时间内j 声源工作时间，s。 - 预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 表4- 7 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间. 东厂界; 61.9; 29.4; 61.9; 65. 南厂界; 62.6; 33.3; 62.6; 65. 西厂界; 58.1; 41.7; 58.2; 65. 北厂界; 61.5; 42.1; 61.5; 70. 项目建成后，本项目实行2班制，每班8小时，各噪声源经厂房隔声和距离衰减后，东、西、南厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间65dB（A）、夜间55dB（A）），厂界噪声实现达标排放，厂界周边均为工业企业及开发区道路，50范围内无声环境保护目标，基本不会对周边造成影响，现状值来源为淏凯环测字（2022）第040M号。 3.6 噪声防治措施 项目主要通过选用低噪声设备、设施基础减振、建筑密闭隔声、距离衰减等治理措施，减少噪声对周围环境的影响，具体措施如下： - 合理布置，设备尽量分散布置，避免高噪声设备同时运行，并选用低噪声设备； - 设备均安置于车间内，利用建筑隔声； - 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； - 制定严格管理制度，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； - 合理安排生产时间，夜间不生产，尽量减小噪声对周围环境的影响； 3.7 噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表： 表4-8 噪声监测方案 污染物类别; 监测位置; 监测因子; 监测周期; 排放标准. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准要求. 依托现有监测方案，故本项目不再新增监测频次。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为一般固废、危险废物。 4.1 一般固废 （1）一般固废产生及处置情况 扩建后营运期产生的一般固废为金属边角料、铁屑（不沾染废切削液、废液压油）、不合格产品、除尘灰、废刀片等，扩建前后一般固体废物种类不增，只增加一般固废产生量。 表4-9 扩建项目固体废物一览表 工序; 固体废物名称; 固废属性; 产生量; 处理量; 处置措施. 除尘器; 除尘灰; SW59; 0.5t/a; 0.5t/a; 统一收集后外售. 生产过程; 金属边角料; SW59; 10t/a; 10t/a. 生产过程; 铁屑（不沾染废切削液、废液压油）; SW59; 0.1t/a; 0.1t/a. 生产过程; 不合格产品; SW59; 0.5 t/a; 0.5 t/a. 生产过程; 废刀片; SW59; 0.1 t/a; 0.1 t/a. （2）一般工业固体废物贮存要求 - 建设要求 一般工业固体废物的贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020的相关要求及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条规定：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施执行。 ②台账管理要求 项目投入运营后，严格落实《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（实行）>的公告》（2021公告第82号）文件的相关要求，做好一般工业固体废物管理台账的填报工作，认真填报一般工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置情况，保证纸质台账填写的完整性、准确性、真实性。及时在“河北省固体废物动态信息管理平台”完成信息登记。 4.2 危险废物 扩建项目产生的危险废物为废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶、含油金属屑。 根据《国家危险废物名录》判定危险废物的类别、产生节点、代码、名称、危险特性等属性详见下表。 表4-13 危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.02; 设备维护; 液态; 油类; 每年; T，I; 危废间暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废液压油桶; HW49; 900-041-49; 0.002; 设备维护; 固态; 油类; 每年; T/In. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.02; 生产过程; 液态; 油类; 每年; T. 4; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 0.003; 生产过程; 固态; 油类; 每年; T/In. 5; 含油金属屑; HW49; 900-041-49; 0.01; 生产过程; 固态; 油类; 每年; T/In. （2）处置情况 本项目危险废物贮存于危废间内，占地面积5m2，危废间已通过相关环保验收，危废间目前能满足扩建项目需求。 表4-10建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 现有危废间; 5m2; 袋装 桶装; 一年的量; 一年. 2; 废液压油桶; HW49; 900-041-49. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09. 4; 废切削液桶; HW49; 900-041-49. 5; 含油金属屑; HW49; 900-041-49. （3）危险废物管理要求 本次评价对今后危废管理提出相关要求。 ①危废转移和管理台账要求 企业运行过程中要按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）做到以下相关要求： （一）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； （二）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； （三）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； （四）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； （五）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ②危废间日常管理要求 危险废物产生后及时清运至危废间内，废活性炭、废过滤棉、废油桶分区暂存。 建设单位需做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 危废间日常封闭加锁，危废间内张贴相关危废管理制度，禁止不相关人员随意进出。 盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 修改版）附录A中所示的标签。 设置危废贮存场所标志牌及警示标志。 本项目产生的各危险废物按照上述措施及要求可实现危险废物的合理处置并可有效避免二次污染，对周围环境影响较小。 （4）危废间依托可行性分析 ①现有危废间位于厂区北，危废间面积为5m2，危废间地面采用抗渗混凝土硬化，厚度不小于20cm，危废间地面设有堵截泄漏的裙角，地面和裙角内壁采取防渗处理，涂抹改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数≤10-10cm/s； ②企业现有危险废物种类主要为废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶，产生量较小，企业现有危废间存储能力为10t，依托现有危废间存储能力可行； ③企业做好危险废物情况记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位名称等；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现漏损及时清理更换； ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； 综上，本项目依托企业现有工程危废间可行，不会对环境造成二次污染，本项目产生的危废经现有工程危废间暂存后定期交由有资质单位处置。 5、土壤环境影响 项目对地下水和土壤的影响源主要为危废间危废暂存。 扩建项目依托现有危废间，现有危废间采用混凝土地面+防渗膜+环氧树脂地坪漆，防渗系数小于1×10-10cm/s，发生泄露的可能性较小，正常工况下对地下水和土壤影响较小。 6、环境风险分析 （1）环境风险物质识别 本次扩建项目所涉及的风险物质为：液压油、切削液、废液压油、废切削液、废液压油桶、废切削液桶。对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A各风险物质临界量，Q值小于1，简单分析。 表4-11 主要风险物质 物质名称; CAS号; 厂区内最大存在量t; 临界量; Q值; 贮存场所. 液压油; 57855-77-3; 0.09; 2500; 0.000036; 车间. 切削液; 9004-82-4; 0.1; 2500; 0.00004. 危废废物（废液压油、废切削液、废液压油桶、废切削液桶、含油金属屑）; /; 0.055; 50; 0.0011; 危废间. 合计; 0.001176. （2）风险源分布及可能影响途径 项目主要风险源为危废间、车间。危险物质向环境转移的途径详见表4-12。 表4-12 风险源分布及可能影响途径 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 危废间; 废液压油、废切削液、废液压油桶、废切削液桶、含油金属屑; 非法处置; 泄露影响土壤和地下水. 车间; 液压油、切削液; 泄露. （3）环境影响分析 ①危险品泄露事故分析 液压油、切削液储存过程中由于操作不当，发生泄露，接触明火引起火灾等事故，可能会对环境空气造成影响，火灾产生的消防废水处理不当可能会对土壤、地表水、地下水造成影响。 ②废气治理设施事故排放 环保设施发生故障时，造成去除效率降低，废气非正常排放，造成对大气的污染。 ③危险废物暂存事故分析 因本次扩建项目依托现有已建成危废间，现有危废间采用混凝土地面+防渗膜+环氧树脂地坪漆，防渗系数小于1×10-10cm/s，发生泄露的可能性较小，正常工况下对地下水和土壤影响较小。 （4）环境风险防范措施 ①废气治理设施一旦发生故障，立即停产检修，待检修正常后再行生产。 ②在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致物料泄漏，及时清理泄露物料，将收集的物料回用生产。 ③对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。 7、环境管理 7.1环境管理机构的设置及职责 （1）机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，公司已设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。扩建后依托现有环保管理机构和人员。 （2）主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作。 7.2 排污口规范化管理 按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》要求，并参考其它相关规定，废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排放口的醒目处、废水排放口的环境保护图形标志牌应设在排水口附近地面醒目处。 （1）排污口的设置 固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1-1995）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中所示的标签规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。 （2）排污口建档管理 使用生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将固体废弃物的种类、数量、处置去向等情况记录于档案。 表4-14 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图符号; 警告图形符号; 名称. 1; 一般固体废物. 2; 废气排放口. 3; 噪声排放源. 4; 设施标志; 扩建完成后更新标识. 5; 分区标识; 扩建完成后更新标识. 7.3排污许可证管理要求 根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部部令第11号)建设单位需在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污申报，不得无证排污或不按证排污。 变更排污许可证后，排污单位应按照自行监测方案开展自行监测。 8 环保投资估算 扩建项目环保投资估算见下表，环保投资估算为10万元。 表4-15项目环保投资估算表 污染物种类; 污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 环保投资(万元). 废气; 焊接; 颗粒物; 焊烟净化器; 10. 合计; /; /; /; 10. 9、碳排放分析 9.1 碳排放计算 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求“在环评文件中增加碳排放评价内。 碳排放指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料 (包括自产和外购) 燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。 本项目在生产运行阶段无使用化石燃料、无外购热力，应考虑外购电力所导致的二氧化碳排放。参照《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》文件中净调入电力消耗碳排放量计算公式， 净调入电力消耗碳排放量计算公式如下： 式中：E CO2-净电为企业净购入的电力隐含的CO2排放，单位为吨CO2； AD电力为企业净购入的电力消费量，单位为MWh； EI为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh；0.5703tCO2/MWh。 表4-16 本项目年净购入电力所产生的二氧化碳排放情况 净购入电量（MW·h）; 排放因子（tCO2/MW·h）; 排放量（tCO2）. 100; 0.5703; 57.03. 本项目碳排放总量57.03t。 9.2碳减排措施 - （1）所有设备优先选用国家及行业推荐的能耗低、效率高的节能型机电产品和仪器，按工艺生产运行实际情况合理配置设备大小，减少设备能力空耗，从而节约能源，减少碳排放。 （2）加强管理，完善各项规章制度，定期对设备管道进行检修，使设备设施处于高效运行状态，减少能源损耗。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 经1套脉冲除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连A声级 | 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 项目产生的工业固废为金属边角料、铁屑（不沾染废切削液、废液压油）、不合格产品、除尘灰、废刀片和办公人员的生活垃圾。 金属边角料、铁屑（不沾染废切削液、废液压油）、不合格产品、除尘灰、废刀片统一收集由回收单位回收处理，生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。 危险废物主要为废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削桶、含油金属屑暂存于危废间内交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面已进行硬化处理。除办公区外，对生产车间、仓库及车问外作业区等地面做防渗处理。原料、产品库房及生产车间全部建为具有防雨淋功能的封闭设施；所有防渗设施完成后应进行防渗结构的有效性检测采用施工前材料检验、施工期缝合线密封性、竣工后闭水试验等步骤，严格按照现行国家、行业及有关地方标准进行；各类危险废物于危废间内分区存放，每个贮存区域设置挡墙间隔，且每个区域均设置区域标识；危废间按要求设置危废标识。盛装危险废物的容器上和危废间必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的危险废物标签，危险废物定期收集送有资质的单位处置。同时做好危废暂存间的防雨、防风等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废间采取重点防渗，防渗系数小于1×10-10cm/s，废切削液暂存采用桶装，封闭，底部采用不锈钢托盘，防止废切削液泄漏，转运过程严格按照相关要求操作，禁止随意处置。 ②危险废物在厂区内转运过程需要根据实际情况确定转运路线，避开办公区和生活区，转运结束后对转运路线进行检查清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ③加强环境保护管理及劳动安全卫生管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。 ③公司应按期修编《突发环境事件应急预案》，并在秦皇岛市经济技术开发区生态环境局进行备案。 ④排污许可证要求：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》 中及时办理排污许可变更。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目建设完成后，建设单位应及时进行自主验收，待验收合格后项目方可正式投入使用。 ②按照例行检测计划进行企业自行检测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道41号，项目不新增用地，仅新增数控龙门加工中心、卧轴矩台平面磨床、半自动卧式金属带锯床、钻床、线切割机床等50台设备，年加工冶金设备备件、矿山设备备件800t，汽车桥壳支撑环、衬环2000件/年，不增加产品种类，冶金设备备件、矿山设备备件产能增加，汽车桥壳支撑环、衬环产能减少。目前已经取得秦皇岛市经济技术开发区行政审批局备案，《项目企业投资项目备案信息》（冀秦区备字〔2023〕172号），项目投资500万元。 1、废气 项目废气来源主要为激光切割机产生的烟尘经1套脉冲除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；电焊过程中产生的焊接烟尘，焊接烟尘通过在焊机上方设置移动式焊烟净化器进行收集和处理（收集效率90%、处理效率95%），焊烟净化器自带集尘罩，收集后的焊接烟尘通过处理后无组织排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求。 2、废水 本次扩建项目无生产用水外排；扩建不新增劳动定员，因此不新增生活用水，故生活污水产排量无变化，生活污水经厂区现有化粪池处理后进入市政管网，最终入秦皇岛市第三污水处理厂处置，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及秦皇岛市第三污水处理厂进水水质要求。 3、噪声 由预测结果可知，通过选用低噪声设备、基础采取减振等措施后，噪声经建筑物遮挡、距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目固体废物主要为金属边角料、铁屑（不沾染废切削液、废液压油）、不合格产品、除尘灰、废刀片统一收集由回收单位回收处理，生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。 危险废物主要为废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削桶、含油金属屑暂存于危废间内交由有资质单位处置。 5、总结论 综上所述，秦皇岛隽华重工机械有限公司扩建项目符合国家相关产业政策，产生污染物所采取的污染防治措施从技术经济角度考虑可行，因此本项目在严格执行国家各项环保法律、法规，认真落实评价提出的各项环保措施的前提下，对环境影响较小，从环评角度项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.002 |  |  | 0.036t/a |  | 0.038t/a | +0.036 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0t/a |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0t/a |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0t/a |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 5t/a |  |  | 10t/a |  |  | +5 |
|  | 铁屑（不沾染废切削液、废液压油） | 0.05t/a |  |  | 0.1t/a |  |  | +0.05 |
|  | 不合格产品 | 0.2t/a |  |  | 0.5t/a |  |  | +0.3 |
|  | 除尘灰 | 0.2t/a |  |  | 0.5 t/a |  |  | +0.3 |
|  | 废刀片 | 0.05t/a |  |  | 0.1 t/a |  |  | +0.05 |
| 危险废物 | 废切削液 | 0.01 |  |  | 0.03t/a |  |  | +0.02 |
|  | 废切削液桶 | 0.002 |  |  | 0.006t/a |  |  | +0.004 |
|  | 废液压油 | 0.02 |  |  | 0.06t/a |  |  | +0.04 |
|  | 废液压油桶 | 0.002 |  |  | 0.006t/a |  |  | +0.004 |
|  | 含油金属屑 | 0.005 |  |  | 0.015t/a |  |  | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①